在BeagleBone© Black上运行代码

本实践课程的目标是学习如何在BeagleBone© Black嵌入式设备上运行OpenGL ES 2.0代码以及如何手动安装PowerVR SDK。请注意，教学材料中包含预编译PowerVR SDK的使用指南，与此手动安装过程相比，推荐前者。

务必按照列出的顺序执行每个步骤，并务必认真完成每个步骤。

主要目标如下：

- 了解如何在micro SD卡上安装操作系统

- 了解如何设置BeagleBone© Black

- 了解如何与BeagleBone© Black进行通信

- 了解如何在BeagleBone© Black上编译和运行现有示例

如果micro SC卡内已包含有效的操作系统，则转到第3节。

# 下载操作系统

访问https://rcn-ee.com/rootfs/bb.org/testing/并选择2019-12-02，或使用最近日期（编写本文时，最近的日期为2019-12-02，该日期已确认适用于设备）。

然后选择stretch-iot/，您将看到如下面图1所示的内容。

图1 - 操作系统示例

接下来，下载bone-debian操作系统，在本示例中为bone-debian-9.11-iot-armhf-2019-12-02-4gb.img.xz（见图1）。

# 将操作系统刷写至micro SD卡

下载并安装balenaEtcher（https://www.balena.io/etcher/）。

使用计算机的micro SD插槽或USB适配器将micro SD卡连接到计算机。使用Etcher将操作系统镜像写入micro SD卡（见图2）。

图2 - 将操作系统镜像刷写至micro SD卡

# 从micro SD卡启动

将micro SD卡插入BeagleBone© Black（如图3所示）。

Micro HDMI

以太网

USB至PC

Micro SD卡

SD卡启动

按钮

LED指示灯

图3 - BeagleBone© Black

插入以太网线缆（如图3所示）。一些软件需要联网才能下载。

插入micro HDMI线缆（如图3所示），然后连接到监视器或电视。这将显示设备的输出。

将USB线缆连接到PC。要从micro SD卡启动设备，必须按住“SD Card Boot Button”（SD卡启动按钮）（如图3所示），同时将USB线缆连接到设备（按图3所示）。该连接可为设备供电，设备随后将启动。必须最后连接该线缆，并且连接时按住启动按钮。LED指示灯全部点亮（如图3所示）后，可以释放启动按钮。

设备启动后，将显示以下画面（如图4所示）。

图4 - 启动成功

# 与BeagleBone© Black通信

如果您有USB键盘，则可以将其连接到设备上的USB插座。现在，可以转到第5节。

如果您没有USB键盘，则需要安装相应的软件以通过PC USB线缆与BeagleBone© Black进行通信。本教程中使用PuTTY（https://www.putty.org/），因此建议安装该软件。

找到PC USB线缆正在使用的COM端口。一种简单的查找方法是打开“Device Manager”（设备管理器），然后打开“Ports (COM & LPT)”（端口（COM和LPT）），如图5所示。

图5 - USB COM端口

在本示例中，COM端口为14。

启动PuTTY。选择“Serial”（串行）。输入端口（在本示例中，COM端口为COM14）。速度输入（本示例中为115200）。您可能希望将该信息另存为新的会话（见图6）。

图6 - PuTTY

接下来，选择“Open”（打开）。随后将会显示登录画面（如图4所示）；如果未显示，请在PC键盘上选择“Enter”（输入）。

# 登录BeagleBone© Black

输入用户名和密码作为root。将显示图7所示的提示。

图7 - 以root身份登录

# 在BeagleBone© Black上安装SDK和其他软件

下列软件及设置只需完成一次。这些更改将永久作用于SD卡镜像，因此在下次启动设备时仍会保留这些更改。

SD卡镜像为4 GB，但如果您有更大容量的SD卡，则可以在出现提示时运行以下命令来扩展SD卡的可用容量。请注意，黑色文本是将显示的提示，而红色文本则是需要输入的命令。

root@beaglebone:~# /opt/scripts/tools/grow_partition.sh

下一步是添加ti-libgbm2软件包（如下所示）：

root@beaglebone:~# apt-get update

root@beaglebone:~# cd /opt

root@beaglebone:/opt# wget https://github.com/HunterEmbedded/sgx-bbb/raw/master/ti-sgx-ti33x-ddk-um-dev_1.14.3699939-git20171201.0-0rcnee9%7Estretch%2B20190328_armhf.deb

root@beaglebone:/opt# apt-get install ti-libgbm2-dev

下一步是安装cmake（如下所示）：

root@beaglebone:/opt# apt-get install cmake

下一步是安装PowerVR SDK并进行编译（如下所示）：

root@beaglebone:/opt# git clone --depth 1 https://github.com/powervr-graphics/Native_SDK.git

root@beaglebone:/opt# cd Native_SDK

root@beaglebone:/opt/Native_SDK# mkdir cmake-build

root@beaglebone:/opt/Native_SDK# cd cmake-build

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/cmake-build#cmake ..-DPVR_BUILD_OPENGLES2_EXAMPLES=1 -DPVR_WINDOW_SYSTEM=NullWS -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/cmake-build# cmake --build .

现在，SDK和示例已构建，运行OpenGLESIntroducingPVRUtils示例（如下所示）：

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/cmake-build# cd bin

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/cmake-build/bin# ./OpenGLESIntroducingPVRUtils

现在，将会在通过micro HDMI线缆连接的电视显示器上显示应用程序的输出。

# 在BeagleBone© Black上安装代码

可以通过将文件从一个系统传输到另一个系统来安装代码，但建议使用与安装PowerVR SDK相同的方式来使用GitHub。

应创建自己的GitHub资源库并上传提供的实践代码。下例（图8）在名为Intro_Mobile_Graphics的示例GitHub资源库中对此进行了显示。

图8 - GitHub资源库示例

该示例资源库可安装在BeagleBone© Black上（需要将GitHub链接更改为自己的资源库）（如下所示）：

root@beaglebone:/opt# cd /opt/Native_SDK/

root@beaglebone:/opt/Native_SDK# git clone --depth 1 https://github.com/darrenmckie/Intro_Mobile_Graphics.git

root@beaglebone:/opt/Native_SDK# cd Intro_Mobile_Graphics

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/Intro_Mobile_Graphics# mkdir cmake-build

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/Intro_Mobile_Graphics# cd cmake-build

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/Intro_Mobile_Graphics/cmake-build# cmake .. -DPVR_WINDOW_SYSTEM=NullWS -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/Intro_Mobile_Graphics/cmake-build# cmake --build .

现在，实践示例已构建，运行IntroducingPVRUtils示例（如下所示）：

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/Intro_Mobile_Graphics/cmake-build# cd bin

root@beaglebone:/opt/Native_SDK/Intro_Mobile_Graphics/cmake-build/bin# ./IntroducingPVRUtils

现在，将会在通过micro HDMI线缆连接的电视显示器上显示应用程序的输出。