THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga-SoC Lab 5

SweRVolf에서

Tensorflow Lite 실행

표 1. RVfpga 용어

| Name | Description |
| --- | --- |
| Courses |  |
| RVfpga | RVfpgaNexys 및 RVfpgaSim, RISC-V SoC(System-on-Chip)를 사용하여 프로그램을 실행하고 주변 장치를 추가하여 시스템을 확장하고(RVfpga Labs 1-10), 시뮬레이션, 성능 측정, 명령 추가 및 메모리 시스템 수정(RVfpga Labs 11-20)을 실행하여 코어 및 메모리 시스템을 탐색하는 방법을 보여주는 과정입니다. 과정 전반에 걸쳐 사용자는 RISC-V 툴체인(컴파일러 및 디버거) 및 시뮬레이터, Verilator HDL 시뮬레이터 및 Western Digital의 Whisper 명령어 세트 시뮬레이터(ISS)를 사용하는 방법도 보여줍니다. |
| RVfpga-SoC | SweRV 코어, 메모리 및 주변 장치와 같은 빌딩 블록을 사용하여 처음부터 SweRVolfX SoC의 하위 집합을 구축하는 방법을 보여주는 과정입니다. 이 과정은 또한 Zephyr 실시간 운영 체제(RTOS)를 SweRVolf에 로드하고 운영 체제 상단에서 Tensorflow Lite의 hello world 예제를 포함한 프로그램을 실행하는 방법을 보여줍니다. |
| Cores and SoCs |  |
| SweRV EH1 Core | Western Digital에서 개발한 오픈 소스 상용 RISC-V 코어 (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV). |
| SweRV EH1 Core Complex | 추가된 메모리(ICCM, DCCM 및 명령 캐시), 프로그래밍 가능한 인터럽트 컨트롤러(PIC), 버스 인터페이스 및 디버그 장치가 있는 SweRV EH1 코어 (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV). |
| SweRVolfX | RVfpga 과정에서 사용하는 System on Chip으로 SweRVolf의 확장입니다. SweRVolf (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf): SweRV EH1 Core Complex를 기반으로 구축된 오픈 소스 SoC입니다. boot ROM, UART 인터페이스, 시스템 컨트롤러, 상호 연결(AXI Interconnect, Wishbone Interconnect 및 AXI-to-Wishbone 브리지) 및 SPI 컨트롤러를 추가합니다. SweRVolfX: SweRVolf에 GPIO, PTC, 추가 SPI 및 8자리 7-세그먼트 디스플레이 컨트롤러, 4가지 새로운 주변 장치를 추가합니다. |
| RVfpgaNexys | Nexys A7 보드 및 주변 장치를 대상으로 하는 SweRVolfX SoC입니다. DDR2 인터페이스, CDC(클럭 도메인 교차) 장치, BSCAN 로직(JTAG 인터페이스용) 및 클럭 생성기를 추가합니다. RVfpgaNexys는 SweRVolf Nexys(https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf)와 동일하지만 SweRVolf Nexys 는 SweRVolf를 기반으로 합니다. |
| RVfpgaSim | 시뮬레이션을 위한 테스트 벤치 래퍼(wrapper) 및 AXI 메모리가 있는 SweRVolfX SoC 입니다. RVfpgaSim은 SweRVolf Sim(https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf)과 동일하지만 SweRVolf Sim 은 SweRVolf를 기반으로 합니다. |

- 소개

이 실습에서는 Zephyr(실시간 운영 체제)용 Tensorflow Lite 프로젝트를 빌드한 다음 SweRVolf에서 해당 Zephyr 프로그램을 실행하는 방법을 보여줍니다. 이전 실습에서 본 것과 유사하게 기본 C 또는 어셈블리 언어 프로그램 대신 Zephyr에서 Tensorflow 프로그램을 실행할 것입니다.

- TensorFlow Lite의 간략한 배경

TensorFlow Lite는 개발자가 모바일, 임베디드 및 IoT 기기에서 모델을 실행할 수 있도록 지원하여 기기 내 머신 러닝을 지원하는 툴 세트입니다.

TensorFlow 모델을 바이너리 크기가 작은 .tflite 모델로 압축합니다. 이를 통해 기기 내 기계 학습이 가능하고 하드웨어 가속을 사용하여 성능이 향상됩니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

- 5가지 주요 constraint(제약 사항)을 해결하여 on-device machine learning 최적화: 대기 시간(서버로 왕복하지 않음), 개인 정보 보호(기기에서 나가는 개인 데이터 없음), 연결성(인터넷 연결이 필요하지 않음), 크기(축소된 모델 및 바이너리 크기) 및 전력 소비(효율적인 추론 및 네트워크 연결 부족).

- 다중 플랫폼 지원: Android 및 iOS 장치, 임베디드 Linux 및 마이크로컨트롤러를 다룹니다.

- 다양한 언어 지원: Java, Swift, Objective-C, C++, Python 등등.

- 고성능: 하드웨어 가속 및 모델 최적화를 이용

- 여러 플랫폼에서 이미지 분류, 물체 감지, 포즈 추정, 질문 답변, 텍스트 분류 등과 같은 일반적인 기계 학습 작업에 대한 예제.

자세한 내용은 https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers를 방문 하십시요.

SweRVolf 및 Tensorflow Lite

그림 1은 이 실습에서 구현할 Nexys A7 보드 상단의 계층적 레이어를 보여줍니다..

그림 1. FPGA 보드 상단의 레이어

Nexys A7 보드에서 TensorFlow Lite 프로그램을 실행하는 단계는 Lab 4의 단계와 미묘하게 다릅니다.

1단계. SweRVolf를 FPGA 보드에 다운로드

먼저 FPGA를 대상으로 하는 RISC-V 시스템인 Nexys A7 FPGA 보드에 SweRVolf를 다운로드합니다. PlatformIO를 사용하여 보드에 비트스트림을 업로드하거나, 연결되어 있는 경우 보드에 생성된 비트스트림을 업로드하는 FuseSoC 실행 명령을 사용하여 SweRVolf를 보드에 다운로드합니다.

2단계. Tensorflow 프로그램 빌드

이 단계에서는 Zephyr용 Tensorflow Lite 애플리케이션을 빌드합니다. Zephyr RTOS는 이 빌드의 일부로 빌드됩니다. 출력은 elf 파일입니다.

3단계. SweRVolf에서 프로그램을 로드합니다.

이번 단계에서는 2단계에서 생성된 elf 파일을 SweRVolf에 로드합니다.

- 요구사항

이 실습을 완료하려면 다음을 설치해야 합니다:

- Vivado 2019.2 Web Pack 		   (설치가이드(04페이지) 참조)

- Verilator (v4.106) 			   (설치가이드(08페이지) 참조)

- FuseSoC 				   (설치가이드(08페이지) 참조)

- OpenOCD (RISC-V-specific version)	   (설치가이드(09페이지) 참조)

- Zephyr	Prerequisites		    	   (설치가이드(09페이지) 참조)

- Zephyr SDK (v0.12.4)			   (설치가이드(10페이지) 참조)

- PuTTY 				   (설치가이드(10페이지) 참조)

중요: RVfpga-SoC Labs을 시작하기 전에 RVfpga-SoC 설치 가이드를 완료하는 것이 좋습니다.

아직 설치하지 않았다면 RVfpga-SoC 설치 가이드의 지침에 따라 Xilinx의 Vivado 및 Verilator를 설치하십시오. Imagination의 대학 프로그램(IUP)에서 다운로드한 RVfpga-SoC 폴더를 컴퓨터에 복사했는지 확인합니다.

- Tensorflow의 Hello World 예제

이 실습에서는 Tensorflow 환경만 설정하고 간단한 Hello-World 텐서(tensor) 작업을 실행합니다.

Hello World 예제는 마이크로컨트롤러용 TensorFlow Lite 사용의 기본 사항을 보여주기 위해 설계되었습니다. 이 프로그램은 사인 함수를 복제하는 모델을 훈련하고 실행합니다. 즉, 단일 숫자를 입력으로 사용하고 숫자의 사인 값을 출력합니다.

자세한 내용은 이 링크에서 TensorFlow의 공식 문서를 참조하세요. link.

- Tensorflow를 위한 환경 설정

Ubuntu 터미널을 열고 다음 단계를 완료하십시오.

1단계. "SweRVolf" 디렉토리로 이동합니다. 다음 Shell 변수를 설정해야 합니다. 이를 위해 다음을 실행합니다.

- export WORKSPACE=$(pwd)

- export SWERVOLF_ROOT=$WORKSPACE/fusesoc_libraries/swervolf

- export ZEPHYR_BASE=$WORKSPACE/zephyr

터미널 창에서 "printenv < variable-name >" 명령을 입력하여 Shell 변수가 성공적으로 설정되었는지 확인할 수도 있습니다.

그림 2. 쉘 변수 설정

2단계. Tensorflow GitHub 저장소를 복제합니다.

- git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow

그림 3. Tensorflow

이제 "tensorflow" 디렉토리로 이동합니다.

- cd tensorflow

그림 4. "tensorflow" 디렉토리로 이동

다음 명령으로 저장소의 "v2.5.0" 분기를 확인하십시오.

- git checkout -b v2.5.0

그림 5. git checkout

3단계. TensorFlow에서 Zephyr SweRVolf에 대한 지원을 추가하려면 이 TensorFlow 저장소에 몇 개의 파일을 복사해야 합니다.

첫 번째 파일은 hello_world 예제의 "Makefile.inc" 파일입니다. 다음 경로로 이동하여 "Makefile.inc"를 복사합니다.

- [RVfpgaSoCPath]/RVfpgaSoC/Labs/LabResources/Lab5/Makefile.inc

이제 "Makefile.inc" 파일을 다음 위치에 붙여넣습니다(그림 6 참조).

- [RVfpgaSoCPath]/RVfpgaSoC/Labs/LabProjects/SweRVolf/tensorflow/tensorflow/lite/micro/examples/hello_world/zephyr_riscv/

그림 6. Makefile.inc

두 번째 파일은 "zephyr_swervolf_makefile.inc" 파일입니다. 다음 경로로 이동하여 "zephyr_swervolf_makefile.inc"를 복사합니다.

- [RVfpgaSoCPath]/RVfpgaSoC/Labs/LabResources/Lab5/

zephyr_swervolf_makefile.inc

이제 "zephyr_swervolf_makefile.inc" 파일을 다음 위치에 붙여 넣습니다(그림 7 참조).

- [RVfpgaSoCPath]/RVfpgaSoC/Labs/LabProjects/SweRVolf/tensorflow/tensorflow/lite/micro/tools/make/targets/

그림 7. zephyr_swervolf_makefile.inc

4단계. 필요한 패키지를 설치합니다.

다음 명령을 사용하여 "WORKSPACE" 디렉토리로 이동합니다.

- cd ..

그림 8. WORKSPACE 디렉터리로 이동

다음 명령으로 필요한 패키지를 설치합니다.

- sudo apt install git cmake ninja-build gperf ccache dfu-util device-tree-compiler wget python python3-pip python3-setuptools python3-tk python3-wheel xz-utils file make gcc gcc-multilib locales tar curl unzip xxd make autoconf g++ flex bison virtualenv

그림 9. 패키지 설치

5단계. 가상 환경을 만듭니다.

먼저 다음 명령을 사용하여 zephyr 디렉터리로 이동합니다.

- cd zephyr

그림 10. zephyr 디렉터리로 이동

다음 명령을 사용하여 zephyr 디렉터리 내에 가상 환경을 만듭니다.

- virtualenv venv-zephyr

그림 11. venv-zephyr 만들기

Step 6. 다음 명령어를 입력하여 마지막 단계에서 생성한 가상 환경을 활성화합니다.

- source venv-zephyr/bin/activate

그림 12. venv-zephyr 활성화

7단계. 다음 명령을 사용하여 "requirements.txt" 파일에 나열된 필수 패키지를 설치합니다.

- pip3 install -r scripts/requirements.txt

그림 13. 필수 패키지 설치

이제 이 터미널 탭을 닫고 "hello_world" 예제를 빌드할 기본 터미널 탭으로 돌아갈 수 있습니다.

- Swervolf를 위한 Hello World 예제 빌드

이 섹션에서는 SweRVolf에 대한 "hello_world" 예제를 빌드합니다. "hello_world" 예제에 대해 "zephyr.bin" 및 "zephyr.elf" 파일을 생성합니다.

1단계. 먼저 tensorflow 디렉토리로 이동합니다.

- cd ../tensorflow/

그림 14. "tensorflow" 디렉토리로 이동

2단계. 이 실습에서는 SweRVolf용 Hello World를 구축할 것입니다. 이것은 다음 명령으로 수행됩니다.

- make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile TARGET=zephyr_swervolf BUILD_TYPE=debug hello_world_bin

그림 15. hello_world 빌드 예제

종속성에 대한 일부 툴 모음을 다운로드해야 하므로 몇 분 정도 걸립니다. 완료되면 다음과 같은 경로 내에 생성된 일부 폴더가 표시되어야 합니다.

- tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/zephyr_swervolf_x86_64_debug/hello_world/

이러한 폴더에는 생성된 프로젝트 및 소스 파일이 포함됩니다.

그림 16. hello_world 예제 빌드 완료

결과 바이너리(zephyr.bin 및 zephyr.elf)는 다음 경로에서 생성됩니다.

- tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/zephyr_swervolf_x86_64_debug/hello_world/build/zephyr

3단계. 이제 다음 명령을 입력하여 가상 환경을 종료할 수 있습니다.

- deactivate

- Verilator에서 Hello World 예제 실행하기

이 섹션에서는 "zephyr.bin" 파일을 ".hex" 파일로 변환한 다음 SweRVolf용 시뮬레이터를 실행하는 동안 초기 램(ram) 파일로 로드합니다.

1단계. "hello_world" 프로젝트 디렉토리로 이동합니다. 다음 명령을 입력하여 해당 디렉토리를 입력하십시오.

- cd tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/zephyr_swervolf_x86_64_debug/hello_world/

그림 17. “hello_world” 프로젝트 경로

2단계. ".bin" 파일을 ".hex" 파일로 변환합니다. ".hex" 파일을 생성하려면 hello_world 디렉토리에서 다음 명령을 실행하십시오 :

- python3 $SWERVOLF_ROOT/sw/makehex.py build/zephyr/zephyr.bin  > /home/<Username>/RVfpgaSoC/Labs/LabProjects/SweRVolf/hello_world_tensorflow.hex

그림 18. ".bin"을 ".hex"로 변환

3단계. "WORKSPACE" 디렉토리로 이동합니다.

그림 19. venv-zephyr에 패키지 설치하기

4단계. 시뮬레이터에서 ".hex" 파일을 로드합니다.

- fusesoc run --target=sim swervolf --ram_init_file=hello_world_tensorflow.hex

그림 20. 시뮬레이터에서 ".hex" 파일 로드

hello_world 예제의 출력을 볼 수 있습니다(그림 21 참조). 프로그램은 "sine" 함수의 X 및 Y 값을 인쇄합니다.

그림 21. "hello_world" 출력

"ctrl + c"를 눌러 프로그램을 종료합니다.

- Nexys A7 보드에서 Hello World 예제 실행하기

이 섹션에서는 OpenOCD를 사용하여 보드에서 "hello_world" 프로젝트를 실행합니다.

1단계. Nexys A7 보드를 컴퓨터에 연결한 다음 Workspace 디렉터리에서 FPGA 빌드 명령을 실행합니다.

- fusesoc run --target=nexys_a7 --run swervolf

그림 22. FPGA 빌드 실행

2단계. OpenOCD를 SweRVolf와 연결합니다.

- openocd -f $SWERVOLF_ROOT/data/swervolf_nexys_debug.cfg

그림 23. OpenOCD 연결

3단계. "Ctrl + Shift + t"를 사용하여 새 터미널을 열고 다음 명령을 사용하여 OpenOCD를 통해 디버그 세션에 연결합니다.

- telnet localhost 4444

그림 24. telnet 로컬 호스트 4444

OpenOCD는 load_image /path/to/file.elf를 실행하여 ELF 프로그램 파일 로드를 지원합니다. 경로는 OpenOCD가 시작된 디렉토리에 상대적임을 기억하십시오.

- load_image tensorflow/tensorflow/lite/micro/tools/make/gen/zephyr_swervolf_x86_64_debug/hello_world/build/zephyr/zephyr.elf

그림 25. ".elf" 파일 로드

프로그램이 로드된 후 다음 명령을 사용하여 프로그램 카운터를 주소 0으로 설정합니다.

- reg pc 0

그림 26. 프로그램 카운터를 0으로 설정

이제 다음 명령을 사용하여 프로그램을 시작하십시오.

- resume

그림 27. 프로그램 시작

4단계. "Ctrl + Shift + t"를 사용하여 새 터미널을 엽니다. 명령을 사용하여 "PuTTY"를 엽니다.

- sudo putty

그림 28. PuTTY 열기

여기에서 PuTTY를 Nexys A7 보드용 직렬 콘솔로 사용할 것입니다.

5단계. 다음 구성을 설정합니다 :

연결 유형을 "Serial"로 선택한 다음 "/dev/ttyUSB1"을 serial line 으로 입력하고 속도를 "115200"으로 설정합니다. 이제 "Open"를 클릭하여 직렬 콘솔을 시작합니다.

그림 29. PuTTY 구성

직렬 콘솔에서 hello_world 예제의 출력을 볼 수 있습니다(그림 30 참조).

그림 30. 직렬 콘솔

시뮬레이션 섹션에서 보았듯이 프로그램은 TensorFlow 모델이 그리는 사인 함수의 "X" 및 "Y" 좌표를 인쇄합니다.

참고: 직렬 콘솔을 열 수 없는 경우 직렬 라인으로 "/dev/ttyUSB0"을 입력 하십시오.

따라서 이 실습에서는 TensorFlow의 "hello_world" 예제를 Zephyr 애플리케이션으로 성공적으로 빌드한 다음 SweRVolf에서 해당 예제를 실행했습니다.