THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga Deney 2

C Programlaması

# GİRİŞ

Bilgisayar programlarının çoğu C gibi yüksek düzeyli bir dilde yazılmıştır. Bu deney RVfpga’de çalışabilen bir C projesini PlatformIO’da nasıl oluşturacağını gösterir. İlk olarak bir C programının nasıl oluşturulup çalıştırılacağı üzerine bir öğretici sağlıyoruz. Ardından kendi C programlarını yazmayı uygulamaya dökmen için alıştırmalar tanımlıyoruz.

# RVfpga için C Programı

PlatformIO’yu kullanarak RVfpga’de bir C programı oluşturup çalıştırmak için aşağıdaki adımları atacaksın:

- Bir RVfpga projesi oluştur

- Bir C programı yaz

- RVfpga’i Nexys A7 FPGA kartına indir

- Bir C programını derle, indir, çalıştır

Adım 1. Bir RVfpga projesi oluştur

VSCode’u aç (RVfpga İlk Kullanım Kılavuzunda tanımlandığı gibi). Eğer VSCode’u başlattığında PlatformIO kendiliğinden açılmıyorsa sol menü şeridindeki PlatformIO ikonuna tıklayıp ardından Home → Open’a (Figür 1’e göz at) tıkla.

Figür 1. PlatformIO’yu aç, yeni proje oluştur

Şimdi PIO Home hoş geldin penceresinde, New Project’e (Yeni Proje) tıkla (Figür 1’e göz at).

Figür 2’de gösterildiği gibi projeyi Project1 olarak adlandırıp Board’u (Kart) RVfpga: Digilent Nexys A7 olarak seç (RVfpga yazmaya başla, kart seçenek olarak belirecek). Varsayılan çerçeveyi WD-firmware olarak bırak. WD-firmware, bu deneylerde kullandığımız Freedom-E SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) gcc, gdb ile PSP, BSP (işlemci destek paketi, kart destek paketi) de içeren Western Digital’in bellenimidir. Use default location’ın (Varsayılan yeri kullan) işaretini kaldırıp projeni şuraya yerleştir:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2

Figür 2. Projeyi adlandır, kart ile proje klasörünü seç

Ardından pencerenin aşağısındaki Finish’e (Bitir) tıkla (Figür 3’e göz at).

Figür 3. Proje oluşturmayı bitir

Soldaki Explorer (Gezgin) panelinde (genişletmen gerekebilir), platformio.ini’ye açmak için çift-tıkla (Figür 4’e göz at). Bu PlatformIO ilk değerlendirme dosyasıdır.

Figür 4. PlatformIO ilk değerlendirme dosyası: platformio.ini

platformio.ini dosyasına aşağıdaki satırı ekle, Figür 5’te gösterildiği gibi:

board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab1/Project1/Project1.runs/impl_1/rvfpga.bit

([RVfpgaPath]’i klasörün makinendeki yeriyle değiştirmeyi unutma.) Bu satır FPGA’e yüklemek için PlatformIO’nun veri akışı dosyasını nerede bulması gerektiğini gösterir. Yukarıdaki yol Deney 1’de oluşturduğun veri akışının yeri. (Eğer Deney 1’I bitirmediysen, İlk Kullanım Kılavuzu ile dağıtılan şuradaki RVfpga veri akışını kullanabilirsin: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.bit.) platformio.ini dosyasını kaydetmek için Ctrl-s’e bas.

Figür 5. RVfpga veri akışı dosyasının (rvfpga.bit) yerini ekle

İlk Kullanım Kılavuzunda kullanılan örneklerde daha bütün bir platformio.ini dosyasının kullanıldığını unutma. Ek komutlar gerektiren bir işlevsellik kullanmak istersen (Verilator simülatörüne giden yol, dizisel konsolun yapılandırılması, whisper ayıklama aracı, gibi gibi.), o örneklerdeki platformio.ini’yi kullanabilirsin.

Adım 2. Bir C programı yaz

Şimdi bir C programı yazacaksın. File → New File’a tıkla (Figür 6’ya göz at)

Figür 6. Projeye dosya ekle

Boş bir pencere açılacak. Şu C programını o pencereye yaz (ya da kopyala/yapıştır) (Figür 7’ye göz at). Bu program anahtarların değerlerini LEDlerde gösterir.

// bellek-eşlenmiş girdi/çıktı adresleri

#define GPIO_SWs    0x80001400

#define GPIO_LEDs   0x80001404

#define GPIO_INOUT  0x80001408

#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)

#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }

int main ( void )

{

int En_Value=0xFFFF, switches_value;

WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);

while (1) {

switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs);   // anahtarlardaki değerleri oku

switches_value = switches_value >> 16;  // alt 16 bitlere kaydır

WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value);  // anahtar değerini LEDlerde göster

}

return(0);

}

Bu program kolaylık olması için şu dosyada da var:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2/DisplaySwitches.c

Figür 7. C programı gir

Programı panele girdikten sonra dosyayı kaydetmek için Ctrl-s’e bas. DisplaySwitches.c olarak adlandırıp Project1 dizininin src klasörüne kaydet (Figür 8’e göz at).

Figür 8. Dosyayı DisplaySwitches.c olarak kaydet

Bu program ilk olarak Nexys A7 FPGA kartındaki LEDlerle anahtarlara bağlı bellek-eşlenmiş girdi/çıktı yazmaçlarının adreslerini şu satırları kullanarak tanımlar:

#define GPIO_SWs    0x80001400

#define GPIO_LEDs   0x80001404

#define GPIO_INOUT  0x80001408

Anahtarların değerleri 0x80001400 adresine eşlenmiş yazmacı okuyarak bulunur, değerler 0x80001404 adresine eşlenmiş yazmaca yazılarak LEDlerde gösterilir. Anahtar değerleri yazmacın üst yarımında, LEDler alt yarımındadır.

GPIO_INOUT yazmacı genel amaçlı girdi/çıktının (GPIO) bir bitinin girdi ya da çıktı olduğunu tanımlar. Düşük önemli 16 GPIO uçları, 15:0, Nexys A7 kartındaki 16 LEDe bağlıdır. Yüksek önemli 16 GPIO uçları, 31:16, karttaki 16 anahtar içindir. 0 girdi olduğunu gösterirken 1 çıktı olduğunu gösterir. Dolayısıyla, anahtarların RVfpga’e girdi olması, LEDlerin RVfpga’in çıktıları olması için GPIO_INOUT 0xFFFF ile yazılır.

Figür 9 Nexys A7 FPGA kartındaki LEDlerle (LEDs) anahtarların (Switches) yanı sıra USB bağlayıcısının (USB Connector), açma anahtarının (ON Switch), düğmelerin (Pushbuttons), 7-kesimli ekranların (7-Segment Displays) fiziksel yerlerini gösterir.

Önemli olarak Deney 6’da GPIO nitelikleriyle RVfpga GPIO donanımını detaylı olarak tanımlıyoruz. Kartın butonları, 7-kesimli ekranları gibi diğer çevre birimlerinin nasıl kullanıldığını da sonraki deneylerde tartışıyoruz (6-10 arası Deneyler).

Figure 9. Digilent’in Nexys A7 FPGA kartının I/O (Girdi/Çıktı) arayüzleri

(kartın şuradan figürü https://reference.digilentinc.com/)

LEDler ile anahtarların bellek-eşlenmiş girdi/çıktı adreslerini tanımlamanın ardından program şunları yapar:

1. Şu kodu yürüterek GPIO_INOUT yazmacının üst yarımını 0’a ayarlayarak yüksek önemli 16 GPIO uçlarını (anahtarlara bağlı olan) girdi olarak tanımlar, GPIO_INOUT yazmacının alt yarımını 1’e ayarlayarak düşük önemli 16 GPIO uçlarını (LEDlere bağlı olan) çıktı olarak tanımlar:

int En_Value=0xFFFF;

WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);

2. Aşağıdaki kodu yürüterek durmaksızın anahtarların değerlerini okuyup, değerleri LEDlere yazar. Anahtarların değerlerinin bellek-eşlenmiş girdi/çıktı yazmacının üst yarımına okunduğunu anımsa, yani değer LEDlere fiziksel bağlı bellek-eşlenmiş girdi/çıktı yazmacına yazılmadan önce 16 bit sağa kaydırılmalıdır.

while (1) {

switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs);   // anahtarlardaki değerleri oku

switches_value = switches_value >> 16;  // alt 16 bitlere kaydır

WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value);  // anahtar değerini LEDlerde göster

}

READ_GPIO ile WRITE_GPIO makroları belirli bellek-eşlenmiş girdi/çıktı adresindeki değeri okur ya da yazar.

Adım 3. RVfpga’i Nexys A7 FPGA kartına indir

Şimdi RVfpga’i Nexys A7 FPGA kartına indireceksin. Sol menü şeridindeki PlatformIO ikonuna tıkla, ardından Project Tasks → env:swervolf_nexys  → Platform genişlet, Upload Bitstream’e (Veri Akışını Yükle) tıkla, Figür 10’da gösterildiği gibi.

Önemli: eğer bir Windows sistem kullanıp daha Nexys A7 FPGA kart sürücüsünü değiştirmediysen, İlk Kullanım Kılavuzunun Ek B’sindeki yönergeleri izleyerek yap.

Figür 10. PlatformIO’yu kullanarak RVfpga’i Nexys A7 FPGA Kartına yükle

Alternatif olarak Figür 11’de gösterildiği gibi RVfpga’i bir PlatformIO terminal pencersinden de indirebilirsin. PlatformIO penceresinin aşağısındaki PlatformIO: New Terminal (PlatformIO: Yeni Terminal) butonuna () tıklayıp, ardından şunu PlatformIO terminaline yaz (ya da kopyala):

pio run -t program_fpga

c

c

Figür 11. PlatformIO terminalini kullanarak RVfpga’i Nexys A7 FPGA Kartına yükle

Adım 4. Bir C programını derle, indir, çalıştır

Şimdi RVfpga kartta çalıştığına göre programını derleyip, RVfpga’e indirip, çalıştırıp/ayıklayacaksın. Eğer VSCode daha açık değilse aç. Son projen, Project1, kendiliğinden açık olmalı. Değilse, PlatformIO eklentisinin açık olduğunun sağlamasını yaptıktan sonra File (Dosya) → Open Folder’a (Klasörü Aç) tıklayıp, bu deneyde önceden oluşturduğun, Project1’i seç (ancak açma).

Sol menü şeridindeki Run (Çalıştır) butonuna tıkla (Figür 12’ye göz at).

Figür 12. RVfpga’de programı çalıştır

Şimdi Start Debugging (Ayıklamayı Başlat) butonuna tıkla (Figür 13’e göz at).

Figür 13. Programı çalıştırıp ayıklamayı başlat

Program derlenip ardından Nexys A7 kartındaki FPGA’de çalışan RVfpga’e indirilecek. (Önemli olarak bir sys/cdefs.h dosyasının olmayışı ile ilgili terminalde bir deyim gözükebilir – program yine de düzgün işlevli olacaktır.) Şimdi programı çalıştırıp ayıklamaya başlayabilirsin (Figür 14’e göz at).

Figür 14. Program RVfpga’de çalışıyor

RVfpga İlk Kullanım Kılavuzunda tanımlandığı gibi, ayıklama oturumunu denetlemek için, editörün üstüne yakın görünen ayıklama araç çubuğunu kullan (Figür 15’e göz at). Seçenekler şunlardır:

- Continue (Sürdür) programı sonraki kesme noktasına dek yürütür.

- Breakpoints (Kesme Noktaları) editörde satır numarasının soluna tıklayarak eklenebilir.

- Step Over (Üzeri Adım) şimdiki satırı yürütüp ardından durur.

- Step Into (İçeri Adım) şimdiki satırı yürütür, eğer şimdiki satırda bir işlev çağrısı varsa o işleve sıçrayıp ardından durur.

- Step Out (Dışarı Adım) içinde bulunduğun işlevdeki bütün kodları yürütüp ardından işlevi dönüş yaptığında durur.

- Restart (Yeniden Başlat) ayıklama oturumunu programın başından yeniden başlatır.

- Stop (Durdur) ayıklama oturumunu durdurup normal düzenleme moduna döner. Önemli olarak Stop (Durdur) butonuna bastığında program RVfpga’de çalışmayı sürdürür ancak ayıklama oturumu sona erer.

- Pause (Beklet) yürütmeyi bekletir. Program çalışırken Contine (Sürdür) butonu Pause (Beklet) butonuyla yer değiştirir.

CONTINUE    STEP-OVER   STEP-INTO    STEP-OUT    RESTART        STOP

Figür 15. Ayıklama araçları

Sol yan çubukta, Debugger (Ayıklayıcı) seçeneklerini görebilirsin. Şu seçenekler vardır:

- Variables (Değişkenler): programında bulunan yerel, genel, durgun değişkenleri değerleriyle listeler.

- Call Stack (Çağrı Yığını): sana şimdiki çalışan işlevi, (varsa) çağıran işlevi, şimdiki yönergenin bellekteki yerini gösterir.

- Breakpoints (Kesme Noktaları): ayarlanmış kesme noktalarını gösterip satır numaralarını parlatır. Kesme noktaları bu bölümde yönetilebilir. Ayrıca kesme noktaların işaret kutusu değiştirilerek geçici olarak etkinliği kaldırılabilir.

- Peripherals (Çevre Birimleri): aygıtın bellek-eşlenmiş çevre birimlerinin yazmaçlarının durumunu gösterir.

- Registers (Yazmaçlar): işlemcinin yazmaçlarının hepsinin şimdiki değerlerini listeler.

- Memory (Bellek): bellekteki belirli bir adresin içeriğini gösterir.

- Disassembly (Tersine Çeviri): belirli bir işlevin çevirici kodunu gösterir – bu C gibi yüksek-düzeyli dillerde yönergeleri bir bir ayıklayabilmek için çeviriciyi görmeni sağlar.

Örneğin, anahtarların değeri LEDlere yazılmadan öncesine kesme noktası ayarlamak için satır 18’in soluna tıkla, Figür 16’da gösterildiği gibi. Şimdi Continue butonuna  (ya da F5’e basarak) tıklayarak programı çalıştır. Program ayarlanmış kesme noktasına erişene kadar çalışacak. (Bir kesme noktasını kaldırmak için satır numarasının solundaki kesme noktasına tıkla.)

Figür 16. LEDlerde değeri göstermeden önceye kesme noktası ayarlama

Kesme noktasına eriştikten sonra sol paneldeki Variables (Değişkenler) bölümünü genişletip switches_value değişkeninin değerine bak, Figür 17’de gösterildiği gibi. Burada anahtarların değeri 1029 = 0x405 (ikilide 0000_0100_0000_0101), şu örüntüye karşılık gelir:

Switches[15:0] = OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON-OFF-ON

Figür 17. Değişkenlerin değerlerine bakma

You may also view the RISC-V assembly code generated from the C program. Do so by clicking on DISASSEMBLY → Switch to assembly, as shown in Figure 18.

Figür 18. RISC-V çevirici koduna bak

RISC-V çeviricisi şimdi görüntüleme panelinde görünür, Figür 19’da gösterildiği gibi. Çevirici yönergenin bellek adresini, makine kodunu, çevirici kodunu gösterir. Görebileceğin üzere C kodu sıkıştırılmış (16-bit yönergeler) ile 32-bit yönergelerin bir karışımına derlenir. Aşağıdaki yorumlu çevirici kodudur.

# adres   # makine kodu  # yönerge

0x00000090: 37 17 00 80     lui	a4,0x80001	# girdi/çıktı için taban adresi

0x00000094: c1 67           lui	a5,0x10		# a5 = 0x10000 - 1 (=0xFFFF)

0x00000096: fd 17           addi	a5,a5,-1

0x00000098: 23 24 f7 40     sw	a5,1032(a4)	# girdi/çıktı yönü: [0x80001408]=0xFFFF)

0x0000009c: 37 17 00 80     lui	a4,0x80001	# girdi/çıktı için taban adresi (gereksiz)

0x000000a0: 83 27 07 40     lw	a5,1024(a4)	# Anahtarları oku: a5 = [0x80001400]

0x000000a4: c1 87           srai	a5,a5,0x10	# Anahtar değerini alt 16 bitlere taşı

0x000000a6: 23 22 f7 40     sw	a5,1028(a4)	# LEDlere yaz: [0x80001404] = a5

0x000000aa: cd bf           j		0x9c <main+12>	# tekrarla

Figür 19. RISC-V çevirici kodunu gör

C kodunu yeniden görmek için DISASSEMBLY → Switch to code’a (Koda dön) tıkla.

Programı çalıştırmayı/ayıklamayı bitirdikten sonra ayıklama oturumunu Stop (Durdur) butonuna basarak  (ya da Shift - F5) durdur, Explorer gezginine en soldaki yan çubuğun üstündeki  butonuna tıklayarak dön. Önemli olarak program RVfpga’de çalışmayı sürdürür – yalnızca ayıklama oturumu sona erer. Projeyi üst menu çubuğundaki File (Dosya) → Close Folder’a (Klasörü Kapat) tıklayarak kapat.

- printf’I kullanma, dizisel monitör

printf deyimlerini kullanmak programın ilerleyişini izlemek ya da kullanıcılara geri bildirim sunmak, örneğin işlem sonuçlarını sunmak, için kullanışlı bir yöntemdir. RVfpga İlk Kullanım Kılavuzundan (Bölüm 6.F’teki HelloWorld_C-Lang örneği) anımsayabileceğin üzere normal C programlarındaki printf işlevi gibi olan printfNexys işlevini kullanabilirsin. Bunun için belirli işlemciyle kart için, burada SweRV EH1 çekirdeğiyle Nexys A7 FPGA kartı,ortak işlevleri sunan Western Digital’in PSP, BSP’sini (işlemci destek paketi, kart destek paketi) kullanmalısın.

PrintfExample adında bir PlatformIO projesini [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2 klasöründe oluştur. Şu programı o projeye ekle (Figür 20’ye göz at). Program dosyasını PrintfExample.c olarak adlandır.

Program kolaylık olması için burada da var:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2/PrintfExample.c

#if defined(D_NEXYS_A7)

#include <bsp_printf.h>

#include <bsp_mem_map.h>

#include <bsp_version.h>

#else

PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")

#endif

#include <psp_api.h>

#define DELAY 10000000

int main(void)

{

int i, j = 0;

// UART'a ilk değerini ver

uartInit();

while (1) {

printfNexys("Hello RVfpga users! Iteration: %d\n", j);

for (i=0; i < DELAY; i++) ;  // printf'ler arasında geciktir

j++;

}

}

Figür 20. PrintfExample.c

1-8 arası satırlar (Figür 20’ye göz at) printfNexys işlevini kullanmak için gerekli içerilecek dosyalardır. Western Digital’in BSP/PSP’sinde sunulurlar. Figür 20’deki Satır 17 uartInit işlevini çağırır; bu satır (Nexys A7 kartında çalışan) RVfpga ile dizisel monitör arasında iletişim için kullanılan UART bağlantısına ilk değerlerini vermek için gereklidir. Son olarak while döngüsü (satır 21’deki) gecikmeyle izlenen satır 20’deki printfNexys işlevini kullanarak dizisel monitöre sürekli yazar.

printfNexys işleviyle UART’ı kullanmak için platfomio.ini dosyası UART’ın hızını içerecek biçimde değiştirilmelidir. Şu satırı platformio.ini dosyasına ekle, Figür 21’de gösterildiği gibi:

monitor_speed = 115200

RVfpga UART’ın 115200 baudda (saniye başına sembol) iletişim kurmasını bekler, dolayısıyla bu oran platformio.ini’de ayarlanmalıdır, Figür 21, satır 16’da gösterildiği gibi. Ayrıca RVfpga veri dosyanın yerini board_build.bitstream_file = … kullanarak eklemeyi unutma (Figür 21, satır 18’de gösterildiği gibi).

Figür 21. UART hızını ayarlama

LINUX: Unutma, eğer Linux kullanıyorsan, dizisel monitörü kullanabilmeye başlamadan önce sistemi kullanıcını dialout, tty, uucp gruplarına ekleyerek hazırlamalısın, İlk Kullanım Kılavuzunun Bölüm 6.F’sinde açıklandığı gibi. GSG’deki bu işlemi yaptıysan sıkıntı yok; yapmadıysan şimdi yap.

Şimdi veri dosyasını yükle (Bölüm 2’de tanımlandığı gibi), programı çalıştır/ayıkla.

Program çalışmaya başladıktan sonra (program çalışmaya başladıktan sonra), PlatformIO penceresinin aşağısındaki dizisel monitör butonuna  tıkla (Figür 22’ye göz at).

Uyarı: Dizisel monitörü program çalışmaya (ardından ilk – geçici – kesme noktasına vurmaya) başlamadan açarsan UART bozulup düzgün çalışmayacaktır.

Figür 22. Dizisel monitörü başlatma

Ardından programı çalıştır: .

Yazdırılan karakter dizisiyle (Hello RVfpga users!) yineleme numarasını dizisel monitörde durmaksızın göreceksin, Figür 23’te gösterildiği gibi.

Figür 23. PlatformIO’da dizisel monitörde printfNexys işlevinin çıktısı

# Alıştırmalar

Şu alıştırmaları bitirerek kendi C programlarını oluştur. Önemki olarak Nexys A7 kartını biglisayarına bağlı, açık bırakırsan program çalıştırmaları arasında RVfpga’i yeniden yüklemen gerekmez. Ancak Nexys A7 kartını kapatırsan RVfpga’i karta PlatformIO’yu kullanarak yeniden yüklemen gerekir, Bölüm 2’nin adım 3’ünde tanımlandığı gibi.

Unutma, Western Digital’in BSP işlevi printfNexys (Bölüm 3’e göz at) kullanarak istediğin değişkeni yazdırabilirsin.

Alıştırma 1. LEDlerin değerini anahtarlara yakıp söndüren bir C programı yaz. Darbe bir kişinin yanıp sönmeyi anlayabileceği yavaşlıkta olmalı. Programı FlashSwitchesToLEDs.c olarak adlandır.

Alıştırma 2. Anahtarların değerinin tersini LEDlerde gösteren bir C programı yaz. Örneğin anahtarlar şu ise (ikili sistemde): 0101010101010101, LEDler şunu göstermeli: 1010101010101010; anahtarlar şu ise: 1111000011110000, LEDler şunu göstermeli: 0000111100001111; gibi gibi. Programı DisplayInverse.c olarak adlandır.

Alıştırma 3. Bütün LEDler yakılana değin artan, kayan sayılar gösteren bir C programı yaz. Ardından örüntü kendini tekrarlamalı. Programı ScrollLEDs.c olarak adlandır.

Program şunları yapmalı:

- İlk olarak bir yakılmış LED sağdan sola kayıp ardından soldan sağa kaymalı.

- Ardından iki yakılmış LED sağdan sola kayıp ardından soldan sağa doğru kaymalı.

- Ardından üç yakılmış LED sağdan sola kayıp ardından soldan sağa doğru kaymalı.

- Gibi gibi, bütün LEDler yakılmış olana değin.

- Ardından bu örüntü kendini tekrarlamalı.

Alıştırma 4. Anahtarların 4 düşük önemli bitiyle 4 yüksek önemli bitini pozitif 4-bit eklemeyle gösteren bir C programı yaz. Sonucu LEDlerin 4 düşük önemli (en sağ) bitinde göster. Programı 4bitAdd.c olarak adlandır. LEDlerin beşinci biti pozitif taşması (unsigned overflow) olunca yanmalı (yani taşınan (carry) 1 olunca).

Alıştırma 5. Öklit algoritmasıyla iki sayının, a ile b, en büyük ortal bölenini bulan bir C programı yaz. a ile b’nin değerleri programda statik tanımlı değişken olmalıdır. Programı GCD.c olarak adlandır. Şurada Öklit algoritmasıyla ilgili ek bilgi vardır: https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/the-euclidean-algorithm. Google’da şunu da aratabilirsin: “Euclidean algorithm”.

Alıştırma 6. Fibonacci dizisinin ilk 12 sayısını hesaplayıp, ardından bunu sonlu, 12 ögeli bir vektörde (bir diğer deyişle) depolayan bir C programı yaz. Fibonacci sayılarının sonsuz sekansı şöyle tanımlanır:

V(0)=0, V(1)=1, V(i)=V(i-1)+V(i-2) (i=0,1,2...)

Bir diğer deyişle i ögesinde denk gelen Fibonacci sayısı, dizinin önceki iki Fibonacci sayısının toplamına eşittir. Tablo 1 i = 0’dan 8’e Fibonacci sayılarını gösterir.

Tablo 1. Fibonacci dizisi

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

Vektör boyutu N programda bir sabit olarak tanımlanmalıdır. Programı Fibonacci.c olarak adlandır.

Alıştırma 7. N ögeli bir A vektöründen (dizisinden) yalnızca çift, sıfırdan büyük sayıları içeren bir başka B vektörü oluştur. C programı B’deki öge sayısını sayıp program sonunda bu değeri yazdırmalıdır. Örneğin: N=12, A = [0,1,2,7,-8,4,5,12,11,-2,6,3], ise: B = [2,4,12,6]. B’nin dört ögesi olduğundan program sonunda şu yazdırılır:

Number of elements in B = 4.

Yazdırmak için printfNexys işlevini kullan. Programı EvenPositiveNumbers.c olarak adlandır. Programını A’da 12 ögeyle dene.

Alıştırma 8. İki N ögeli vektör (dizi) A ile B verilince şöyle bir C vektörü oluştur:

C(i) = |A[i] + B[N-i-1]|, i = 0,..,N-1.

Yeni vektörü hesaplayan programı C’de yaz. Programında 12 ögeli diziler kullan. Programı AddVectors.c olarak adlandır.

Alıştırma 9. C’de bubble sort algoritmasını gerçekleştir. Bu algoritma şu prosedürle bir vektörün bileşenlerini yükselen biçimde sıralar:

- Vektörü bitene değin tekrar tekrar dolaş.

- V(i) > V(i+1) ise komşu bileşenlere yer değiştirt.

- Ardışık bileşenlerin hepsi sıralı olunca algoritma sonlanır.

Programını denemek için 12 ögeli diziler kullan. Programı BubbleSort.c olarak adlandır.

Alıştırma 10. C’de negatif olmayan bir sayı n’i yinelemeli çarpımlarla hesaplayan bir C programı yaz. Programı değişik n değerleriyle dene ancak son değerin n= 7 olmalıdır. Programın sonunda factorial(n) değeri yazdırılmalıdır. n program içerisinde statik tanımlanmış bir değişken olmalı. Programı Factorial.c olarak adlandır.