THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga Deney 6

Girdi/Çıktıya Giriş

# GİRİŞ

# 6-10 arası Deneylerde RVfpga’in Girdi/Çıktı (I/O) sistemini RISC-V işlemcisinin çevre birimleriyle etkileşimini etkinleştirmek için nasıl kullanıp genişleteceğini öğreneceksin. Aşağıdaki bu deneylerde kapsanan konuların tanıtımıdır:

- Deney 6: Nexys A7 kartındaki LEDlere, anahtarlara, düğmelere bağlı genel amaçlı girdi/çıktı (GPIO) uçlarının nasıl kullanılacağını öğren

- Deney 7: Karttaki 7-kesimli ekranların nasıl kullanılacağını öğren

- Deney 8: Zamanlayıcıları nasıl kullanacağını öğren

- Deney 9: Dış aygıtlarla arayüz yapmak için kesintileri nasıl kullanacağını öğren

- Deney 10: RVfpga’i kart üzerindeki SPI ivmeölçerle nasıl arayüz yapacağını öğren

Bu deneyde ilk olarak genel amaçlı bir I/O sisteminin ana özellikleriyle RVfpga’de kullanılanı tanımlıyoruz (Bölüm 2). Ardından basitleştirilmiş teorik bir genel yapılı GPIO denetleyicisini tanımlıyoruz (Bölüm 3). Son olarak RVfpga’de kullanılan GPIO denetleyicisine odaklanıyoruz: ilk olarak yüksek düzeyli spesifikasyonunu çözümleyip ardından temel alıştırmalara geçiyoruz (Bölümler 4 ile 5). Deneyi alçak düzeyli gerçekleştirmesini çözümleyip, RVfpga’i Verilator’de simülasyonunu yapıp, ileri düzey alıştırmalara geçiyoruz (Bölümler 6 ile 7).

7-10 arası Deneylerde de bu genel yapıyı kullanıyoruz. Başlangıç bölümlerinde I/O denetleyicisinin yüksek düzeyli spesifikasyonunu (ana özellikleri, yazmaçları, işlevi, bellek eşlemesi) tanımlayıp ardından çevre birimini kullanmada pratik için temel alıştırmalar tanıtıyoruz. İleri düzey bölümlerde denetleyicinin alçak düzeyli gerçekleştirmesini tanımlıyoruz, sonrasında ise alçak düzeyli gerçekleştirmeyi değiştirip, değişikliği test eden programlar yazma için alıştırmalar sağlıyoruz.

Eğitmenlere not: kurs düzeyine göre alıştırma karmaşıklığını seçebilirsin. Örneğin ilk/ikinci yıl kursu için (Computer Fundamentals ya da Computer Organization gibi), temel alıştırmalar – bu deneyde Bölüm 5 – uygun olacaktır. Ancak daha ileri düzey bir kursta (Computer Architecture ya da Embedded System Design gibi), temel de ileri düzey de – bu deneyde bölümler 5 ile 7 – kullanılabilir.

RISC-V INSTRUCTI

ISC-V INSTRUCTION SET

# GİRDİ/ÇIKTI MİMARİSİ

Figür 1 üç ana parçadan oluşan Von Neumann Mimarisini görselleştirir: CPU, Bellek, I/O Sistemi. 6-10 arası Deneylerde CPU’nun girdi/çıktı (I/O) aygıtları ile etkileşimine odaklanıyoruz. I/O aygıtlarına çevre birimleri ya da basitçe aygıtlar da denir. Burada ana ünitelerin rolünü tanıtıyoruz:

- CPU: CPU bütün I/O işlemlerinin başlatıcısıdır. Bütün I/O hareketlerinin denetleyicisidir (eskiden “usta” denirdi ancak artık kullanım dışı bir terimdir). Bir direkt bellek erişimi (DMA) denetleyicisi (DMAC) da denetleyici olarak davranabilir ancak bu deneyde içerilmez.

- Aygıt Denetleyicisi: Aygıt denetleyicisi bir eylemi gerçekleştirmek için bir denetleyicidern okuma/yazma isteklerini bekler. Aygıt denetleyicileri I/O sistemi içerisinde çevre birimi olarak davranır (eskiden “köle” denirdi ancak artık kullanım dışı bir terimdir). Konsept olarak bir aygıt denetleyicisi denetleyiciden erişilebilen yazmaçlar dizisinden oluşur. Bu yazmaçların değerleri ilgili çevre birimine ne yapacağını söyler.

- Ara bağlantı (veri yolu, çaprazlayıcı, gibi) denetleyiciyle çevre birimleri arasında bir yol belirler. Ara bağlantı genelde belirli aygıtların bütün sistemi yavaşlatmasını engellemek için bir köprüyle bağlı birkaç katmanla gerçekleştirilir.

Figür 1 Genel Yapılı Hesaplama Sistemi

Figür 2, RVfpga’in I/O sistemini gösterir. Yedi çevre birimi içerir:

- LEDler, Anahtarlar (bir çevre birimi sayılır), GPIO1 modülüne bağlı

- 7-kesimli ekranlar, Sistem Denetleyicisi modülüne bağlı

- Flash Bellek, SPI1 modülüne bağlı

- İvmeölçer, SPI2 modülüne bağlı

- Zamanlayıcı

- UART

- Boot (Önyükleme) ROM

Bir çoklayıcı yedi çevre birimi arasından birini seçip CPU’ya başlar. Önemli olarak çevre birimleri Wishbone veri yolu (gri), SweRV EH1 Çekirdeği AXI köprü (turuncu) kullandığından bir Wishbone’dan AXI’a Köprüsü gereklidir.

Figür 2. RVfpga’de I/O Sistemi

GÖREV: Figür 2’deki ögeleri SoC’de bul. Şu dosyalarla klasörleri çözümlemen gerekecek:

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v.

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf_syscon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.vh

RI

RVfpga İlk Kullanım Kılavuzunda tanımlandığı gibi, orijinal SweRVolf (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf) Figür 2’de gösterilen çevre birimlerinden yalnızca birkaçını içerir: Boot ROM, Sistem Denetleyicisi (7-Kesimli Ekranlar olmadan), SPI Flash Bellek, UART (Figür 2’de beyazla gösterilmiş). RVfpga, orijinal SweRVolf SoC’yi yeni çevre birimleriyle genişletir: bir SPI İvmeölçer, bir Zamanlayıcı, bir GPIO modülü (Figür 2’de kırmızıyla gösterilmiş), bir 7-kesimli ekran denetleyicisi (SweRVolf’un kendi Sistem Denetleyicisini genişleten).

Bütün çevre birimleri işlemciden değerler alır ve/ya işlemciye değerler yollar. Bellek adresleri I/O değerleri için ayrılır, bunlara yazmaçlar, bellek eşlenmiş I/O yazmaçları, ya da aygıt denetleyici yazmaçları denir. Çevre birimine değer yollamak için CPU belirlenen adrese (memory-mapped register) değer depolar. Çevre biriminden değer olmak için CPU belirli bellek adresinden değer yükler. Dolayısıyla CPU’dan basit bir yükleme/depolama işlemi bir aygıtı yapılandırabilir, durumunu denetleyebilir, ondan veri okuyup, ona veri yazabilir.

Figür 2’deki çoklayıcı Address[15:6] kullanarak istenen aygıtı seçer. Aygıt denetleyicileri Address[5:2]’yi aygıtı denetlemek için yazmaç seçmek için kullanır.

# GENEL AMAÇLI GİRDİ/ÇIKTI (GPIO)

Bir genel amaçlı I/O (GPIO) denetleyicisi dış dijital uçları programlamacıya açar. Programın istenilen yerinde bu uçlar girdi ya da çıktı olarak yapılandırılabilir. Yapılandırma uç başına ayrı olup program süresince isteğe bağlı değişebilir. GPIO uçları LEDler, anahtarlar, düğmeler gibi dış aygıtlara bağlanabilir.

Figür 3 bir dış ucu CPUya bağlayan bir genel yapılı GPIO modülü için basitleştirilmiş bir diyagramı görselleştirir. Uç istenilen LED, anahtar gibi bir girdi/çıktı aygıtına bağlanabilir. Uç bir üç-durumlu arabelleğe bağlıdır, figürde yeşille gösterilmiştir. Bu arabellek programlamacının ucu girdi ya da çıktı olarak yapılandırmasına olanak sağlar. Eğer üç-durumlu arabellek etkinse uç çıktı olarak davranır (örneğin bir LEDi ayarlamak için). Eğer üç-durumlu arabellek etkin değilse uç bir girdi olarak davranır (örneğin anahtarlardan değer okumak için).

Figür 3. GPIO basitleştirilmiş devre

Üç durumlu bir arabellek, bir olağan arabellek olarak (etkinken) ya da yüzer çıktılı (etkin değilken) davranabilir. Üç durumlu arabelleğin iki girdisi, E (etkinleştir) ile I (girdi), bir çıktısı, O, vardır, doğruluk tablosu Tablo 1’de gösterilmiştir. E 1 iken üç durumlu, çıktı (O) ile girdinin (I) aynı olduğu bir olağan arabellek olarak davranır. E 0 iken girdiyle çımtı arasında bağlantı olmayıp, çıktı (O) güdümlü değildir; O yüzerdir. Figür 3’te bir ucu çıktı olarak yapılandırmak için E, 1 olur, bu ucun CPU güdümlü olmasını sağlar. Bir ucu girdi olarak yapılandırmak için E, 0 olur, bu ucun CPU güdümlü olmasını engelleyip çevre birimini güdümlü olmasını sağlar.

Tablo 1. Üç-durumlu doğruluk tablosu

| E | I | O |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Hi-Z |
| 0 | 1 | Hi-Z |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

RVfpga bu yazmaçlarda depolanan değerleri okuma/yazma için bellek eşlenmiş I/O kullanır. Örneğin Figür 3’teki ucun bir anahtara bağlı olduğunu, GPIO’daki üç yazmacın şöyle eşlendiğini varsay:

- Okuma Yazmacı		= 	Adres 0x80001400

- Yazma Yazmacı 		= 	Adres 0x80001404

- Etkinleştirme Yazmacı	=	Adres 0x80001408

Anahtarın durumunu okumak için şunu yaparız:

- Ucu Etkinleştirme Yazmacına 0 yazarak girdi olarak yapılandırırız (bir diğer deyişle 0x80001408 adresine 0 depolamayı yürüterek).

- 0x80001400 adresine yükleme yönergesi yürüterek Okuma Yazmacını okuruz.

# GPIO YÜKSEK DÜZEYLİ SPESİFİKASYON

Bu bölümde ilk olarak RVfpga’in GPIO’sunun yüksek düzeyli spesifikasyonunu çözümleyip ardından bu çevre birimini kullanan bir alıştırma öneriyoruz.

- GPIO yüksek düzeyli spesifikasyon

RVfpga’de kullanılan GPIO modülü OpenCores’dandır (https://opencores.org/projects/gpio).  OpenCores’un GPIO modül indirmesiyle sağlanan gpio_spec.pdf belgesi modülün yüksek düzeyli spesifikasyonunu tanımlar. Şuradan erişilebilir: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/gpio/docs/gpio_spec.pdf. GPIO modülünün ana işlemiyle özelliklerini bu deneyde özetliyoruz. Ancak bütün spesifikasyonları gpio_spec.pdf içerisinden elde edebilirsin.

GPIO modülünde şu ana özellikler vardır:

- Bir Wishbone Ara Bağlantısı kullanır.

- Yalnızca bir çevre birimi olarak işlem yapar.

- Kullanıcı, 1-32 GPIO ucu kullanabilir.

- Birden çok GPIO modülü (GPIO çekirdeği de denir), 32’den çok GPIO ucuna erişmek için paralel olarak kullanılabilir.

- Bütün GPIO uçları:

  - iki yönlü (bu durumda dış iki yönlü I/O hücreleri gerekir) olabilir.

  - üç durumlu ya da açık boşaltma etkin (open-drain enabled) (bu durumda dış üç durumlu ya da açık boşaltma I/O hücreleri gereklidir) olabilir.

- Girdi olarak programlanan GPIO uçları:

  - yazmaç olarak kullanılabilir.

  - CPU’ya kesinti isteği iletebilir.

GPIO çekirdek spesifikasyonunun Bölüm 4’ü GPIO modülü içerisinde erişilebilir denetleme, durum yazmaçlarını tanımlar. Bu yazmaçların hepsi ayrı adreslere, Tablo 2’de gösterildiği gibi, atanmıştır. GPIO yazmaçlarının taban adresi 0x80001400’dır.

Tablo 2. GPIO Yazmaçları

| Adı | Adresi | Genişlik | Erişim | Tanım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGPIO_IN | 0x80001400 | 1-32 | R | GPIO input data |
| RGPIO_OUT | 0x80001404 | 1-32 | R/W | GPIO output data |
| RGPIO_OE | 0x80001408 | 1-32 | R/W | GPIO output driver enable |
| RGPIO_INTE | 0x8000140C | 1-32 | R/W | Interrupt enable |
| RGPIO_PTRIG | 0x80001410 | 1-32 | R/W | Type of event that triggers an interrupt |
| RGPIO_AUX | 0x80001414 | 1-32 | R/W | Multiplex auxiliary inputs to GPIO outputs |
| RGPIO_CTRL | 0x80001418 | 2 | R/W | Control register |
| RGPIO_INTS | 0x8000141C | 1-32 | R/W | Interrupt status |
| RGPIO_ECLK | 0x80001420 | 1-32 | R/W | Enable gpio_eclk to latch RGPIO_IN |
| RGPIO_NEC | 0x80001424 | 1-32 | R/W | Select active edge of gpio_eclk |

OpenCores’un GPIO modülü Figür 3’te görselleştirilen basitleştirilmiş sürümden daha karmaşık olsa da Figür 3’teki üç yazmacı yine tanıyabiliriz: Okuma (girdi), Yazma (çıktı), Etkinleştir. OpenCores’un GPIO modülünde bu yazmaçlar sırasıyla şöyle adlandırılır: RGPIO_IN, RGPIO_OUT, RGPIO_OE, sırasıyla şu adreslere eşlenmiştir 0x80001400, 0x80001404, 0x80001408.

GÖREV: GPIO modülünde RGPIO_IN, RGPIO_OUT, RGPIO_OE yazmaçlarının bildirisiyle adreslerinin tanımını bul. GPIO modülü şuradadır: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/gpio/gpio_top.v.

R

RGPIO_IN yazmacı genel amaçlı girdilere sürgüdür. RGPIO_OUT yazmacı genel amaçlı çıktıları sürer. RGPIO_OE, I/O uçlarını girdi ya da çıktı olarak yapılandırır. Etkinleştirme biti (RGPIO_OE içerisinde) ayarlıyken karşılık gelen genel amaçlı çıktı sürücüsü etkinleştirilir, böylelikle uç bir çıktı çevre birimine bağlanabilir, LED gibi. Etkinleştirme biti sıfırlanınca çıktı sürücüsü açık-boşalmada işlem yapar, buna üç durumlu ya da yüksek direnç de denir, dolayısıyla uç bir girdi çevre birimine bağlıdır, anahtar ya da düğme gibi.

RVfpga’de GPIO modülünün ilk 16 GPIO ucu, 15:0, Nexys A7 kartındaki 16 LEDe bağlıdır. GPIO denetleyicisinin son 16 GPIO ucu, 31:16, karttaki 16 anahtara bağlıdır.

# TEMEL ALIŞTIRMALAR

# Alıştırma 1. Karttaki 16 LEDin bir yanından diğer yanına sürekli oynayan dört yakılmış LED bloğu gösteren bir RISC-V çeviricisi programıyla bir C programı yaz. Ayrıca hızla yönü denetleyen iki anahtar da içeriyoruz. Switch[0] hızı, Switch[1] yönü şöyle değiştirir:

# Switch[0] etkinse (yüksek), yakılmış LEDler hızlıca oynamalı. Öteki türlü yakılmış LEDler yavaşça oynamalı. “hızlıca” ile “yavaşça” sözcüklerinin ne düzey belirttiğini kendin tanımlayabilirsin ancak bu iki hız düzeyi gözle ayırt edilebilmeli.

# Switch[1] etkinse (yüksek), yakılmış LEDler tekrarlayarak sağdan sola oynamalı (en sola ulaşınca sağdan başlarlar). Öteki türlü yakılmış LEDler tekrarlayarak soldan sağa oynamalı.

# Aşağıdaki Figür 4 Nexys A7 kartında LEDleri, anahtarları gösterir.

Figür 4. Nexys A7 FPGA Kartı: LEDler, Anahtarlar

İpucu: Anahtarların bellek-eşlenmiş I/O yazmaçlarının 31:16 uçlarına bağlı olduğunu anımsa. Yani, Switch[0]’ı okumak için, RGPIO_OE[16]’ya 0 yazıp ardından RGPIO_IN[16] değerini okuman gerekir. Diğer LEDlerle anahtarlara erişmek için RGPIO_OE’yi uygun olarak yapılandırman gerekir.

# GPIO ALÇAK DÜZEYLİ GERÇEKLEŞTİRME, SİMÜLASYON

# Bu bölümde RVfpga’de kullanılan GPIO’nun alçak düzeyli detaylarını tanımlıyoruz. Ardından RVfpgaSIM’i değiştirip basit bir çevirici örneği için Verilator’de bir örnek simülasyon çalıştırıyoruz. Son olarak ilk RVfpga’in simülasyonunu yapacağın, ardından yeni GPIO çevre birimi ekleyip son olarak bu yeni çevre birimini kullanacağın alıştırmalar öneriyoruz.

- GPIO alçak düzeyli gerçekleştirme

Bellek eşlenmiş I/O kullanarak GPIO uçlarına erişmeyi deneyimlediğine göre şimdi GPIO’nun alçak düzeyli detaylarına girelim. GPIO Figür 5’te gösterildiği gibi üç ana parçaya bölünebilir: (1) RVfpga’in karttaki LEDlerle/Anahtarlara dış bağlantısı (Figür 5’te sol taralı bölge); (2) GPIO modülünün RVfpga’e entegrasyonu (Figür 5’te orta taralı bölge); (3) GPIO ile SweRV EH1 Çekirdeği arasındaki bağlantı (Figür 5’te sağ taralı bölge).

Figür 5. 3 fazda GPIO çözümlemesi

- LEDlerin/Anahtarların SoC ile bağlantısı

# Projenin kısıtlandırma dosyası ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.xdc) girdi/çıktı SoC sinyalleri ile kart aygıtları arasındaki bağlantıyı tanımlar. Bütün kart aygıtları bir FPGA ucuyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Switch[0], kartın en sağındaki anahtar, bir baskılı devre kartı (PCB) izi üzerinden FPGA ucu J15’e bağlıdır.

# Nexys A7 kartı 16 LED, 16 Anahtar içerir. 16 LEDi SoC’nin üst modülüyle bağlayan sinyal (SoC’ye RVfpga denir, şuradadır [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.sv) o_led[15:0] adındadır, 16 Anahtarı üst modülle bağlayan sinyal ise i_sw[15:0] adındadır. Figür 6 Xilinx tasarım kısıtlandırma (xdc) dosyasının, rvfpga.xdc ([RVfpgaPath]/RVfpga/src içerisindedir) sinyalle FPGA uçları arasındaki 32 bağlantının tanımlandığı bölümünü gösterir.

Figür 6. i_sw[15:0]’ın karttaki anahtarlarla, o_led[15:0]’ın karttaki LEDlerle bağlantısı (dosya rvfpga.xdc).

Üst modülün (rvfpga) 48-49 satırları SoC’ye bağlı bu iki sinyali gösterir (Figür 7’nin sol kısmı), modülün sonu ise swervolf_core modülüyle bağlantılarını gösterir (Figür 7’nin sağ kısmı). Önemli olarak i_sw ile o_led sinyalleri io_data (satır 257), swervolf_core modülünde GPIO’ya bağlı 32-bitlik girdi/çıktı sinyali (Figür 8’de sonra gösterileceği gibi), sinyalinde birleşir. Dahası o_led sinyali aracı bir sinyal üzerinde sürgü (latch) edilir, gpio_out (satır 266).

Figür 7. LEDlerle Anahtarların üst modülle bağlantısı (rvfpga.sv)

GÖREVLER: Bu iki sinyali (i_sw, o_led) kısıtlar dosyasından başlayıp SweRVolf SoC modülüne (io_data’da birleştirilirdikleri yerde) kadar izle. Şu dosyaları incelemen gerekecek:

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.xdc

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.sv

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v

Önceki bölümde RVfpga’de ilk 16 GPIO ucunun (15’ten 0’a) karttaki 16 LEDe bağlı olduğunu söyledik, bununla birlikte son 16 GPIO ucu (31’den 16’ya) 16 karttaki anahtara bağlıdır. Bu bilgi, bu bölümle Figür 8’de tanımlanan gerçekleştirmeyle uyumlu mudur?

- GPIO modülünün SoC’de entegrasyonu

swervolf_core modülünün 299-354 satırlarında ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v), GPIO modülünün somutlaması yapılıp SoC’ye entegre edilir (Figür 8).

Figür 8. GPIO modülünün entegrasyonu (dosya swervolf_core.v).

Modülün arayüzü iki bloğa bölünebilir: Wishbone sinyalleri (Tablo 3), ki b  SweRV EH1 Çekirdeğinin bir denetleyici/çevre birimi modülü kullanarak GPIO’yla iletişim kurmasını sağlar, dış I/O sinyalleri (Tablo 4).

Tablo 3. Wishbone Sinyalleri

| Port | Genişlik | Yön | Tanım |
| --- | --- | --- | --- |
| wb_cyc_i | 1 | Inputs | Indicates valid bus cycle (core select) |
| wb_adr_i | 15 | Inputs | Address inputs |
| wb_dat_i | 32 | Inputs | Data inputs |
| wb_dat_o | 32 | Outputs | Data outputs |
| wb_sel_i | 4 | Inputs | Indicates valid bytes on data bus (during valid cycle it must be 0xf) |
| wb_ack_o | 1 | Output | Acknowledgment output (indicates normal transaction termination) |
| wb_err_o | 1 | Output | Error acknowledgment output (indicates an abnormal transaction termination) |
| wb_rty_o | 1 | Output | Not used |
| wb_we_i | 1 | Input | Write transaction when asserted high |
| wb_stb_i | 1 | Input | Indicates valid data transfer cycle |
| wb_inta_o | 1 | Output | Interrupt output |

Tablo 4. Dış I/O Sinyalleri

| Port | Genişlik | Yön | Tanım |
| --- | --- | --- | --- |
| in_pad_i | 1-32 | Inputs | GPIO inputs |
| out_pad_o | 1-32 | Outputs | GPIO outputs |
| oen_padoen_o | 1-32 | Outputs | GPIO output drivers enables (for three-state or open-drain drivers) |

Figür 8’in satır 342’sinde gösterildiği gibi, wb_m2s_gpio_adr[5:2] Wishbone veri yolu sinyalinde çekirdeğin sağladığı adresin 5:2 bitleri, 10 erişilebilir bellek eşlenmiş yazmaç arasından seçmek için kullanılır. Bu dört bit GPIO Çekirdeğine wb_adr_i sinyali üzerinden sağlanır (Figür 8’de gösterildiği gibi).

Girdi ext_pad_i direkt olarak GPIO Okuma Yazmacına bağlanır (RGPIO_IN). Yine, çıktı ext_pad_o direkt olarak GPIO Yazma Yazmacına bağlanır (RGPIO_OUT). Bu iki sinyal LEDlerle Anahtarlara (i_gpio, o_gpio, io_data) 32 üç durumlu ara bellek modülü üzerinden bağlanır (Figür 8, 305-336 satırları). Böylelikle 32 ucun hepsi girdi ya da çıktı olarak yapılandırılabilir. Bizim durumumuzda alt 16 pin, 15:0, LEDlere bağlı, yani çıktı olarak yapılandırılmalı (Figür 7); üst 16 pin, 31:16, anahtarlara bağlı, yani girdi olarak yapılandırılmalı (Figür 7). Bu 32 üç durumlu ara belleği şu modülü içererek yapılanıdırıyoruz:

module bidirec (input wire oe, input wire inp, output wire outp, inout wire bidir);

assign bidir = oe ? inp : 1'bZ ;

assign outp  = bidir;

endmodule

GÖREVLER: GPIO uçları (io_data) GPIO modülüne üç durumlu ara bellekler ile bağlıdır (Figür 8). Üç durumlu belleğı etkinleştirme sinyalinin iki durumu için çözümle (oe=0, oe=1).

GPIO modülüyle karttaki LEDlerin/Anahtarların bağlantısını göz önünde bulundurarak, programlamacı en_gpio’ya hangi değerleri atamalıdır?

- GPIO ile SweRV EH1 Çekirdeği arasındaki bağlantı

As shown in Figür 2, the device controllers are connected to the SweRV EH1 Core through a multiplexer and a bridge. The multiplexer selects one among the N possible peripherals (in our case, N=7), depending on the address generated by the CPU. The bridge translates the Wishbone signals used by the device controllers to the AXI4 signals used by the SweRV Core and vice versa (implemented in file [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/AxiToWb/axi2wb.v).

The 7:1 multiplexer (Figür 9) is implemented in file [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.v, which is instantiated in lines 104-205 of file [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.vh. This latter file is included in line 168 of the swervolf_core module located here: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v.

Figür 9. 7-1 çoklayıcısı CPU’ya bağlanacak çevre birimini seçer (wb_intercon.v).

Çoklayıcı okunacak ya da yazılacak çevre birimini seçip, CPU’yu (wb_io_* sinyalleri –115-126 satırları, Figür 9) adrese bağlı olarak (110-111 satırları) bir çevre biriminin Wishbone Veri Yoluyla bağlar (127-138 satırları, Figür 9). Örneğin CPU’nun oluşturduğu adres 0x80001400-0x8000143F aralığında ise GPIO çevre birimi seçilir, dolayısıyla wb_io_* sinyalleri wb_gpio_* sinyalleriyle bağlanır.

Figür 10 çoklayıcının Verilog gerçekleştirmesini gösterir (şu dosyadan erişilebilir: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon_1.2.2/wb_mux.v).

GÖREV: Çoklayıcının gerçekleştirmesini detaylıca çözümle. GPIO ilgili sinyallere (wb_gpio_*) odaklanabilirsin. Şu dosyaları incelemen gerekecek:

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf_syscon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.vh

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon_1.2.2/wb_mux.v

SoC’nin bu parçasını anlamak yalnızca bu deney değil, sonraki deneyler için de önemlidir. Sonraki bölümde gerçekleştirilen simülasyonlar eğer çoklayıcıyla ilgili yeni sinyaller ekleyerek genişletirsen anlama sürecinde yardımcı olabilir.

RISC-V INSTRUCTION

Figür 10. Wishbone çoklayıcısı (dosya wb_mux.v).

- Verilator Simülasyonu

Bu bölümde ilk olarak RVfpgaSIM simülatörünü yeni bir girdi sinyali ekleyerek değiştiriyoruz. Ardından RVfpgaSIM’i Verilator’le yeniden derleyip, simülatör basit bir program çalıştırırken bu yeni sinyali çözümlüyoruz.

- RVfpgaSIM’i Değiştirip Yeniden Derle

Simülasyonda gerçek LEDlerimiz ya da anahtarlarımız yok. Dolayısıyla, testbench’te ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpgasim.v), anahtarları değiştirmeyi sinyale (i_sw) 0xFE34 sabitini atayarak yapıyoruz (Figür 11’in solu). Ardından anahtarlar SweRVolf Çekirdeğine girdi olarak sağlanır (Figür 11’in sağı).

Figür 11. i_sw sinyali atanıp SweRVolf Çekirdeğine verilir, rvfpgasim.v.

İlk Kullanım Kılavuzundan anımsayacağın üzere testbench (rvfpgasim.v) girdi sinyallerini RVfpgaSIM için alıp (clk, rst, gibi gibi) (Figür 12’nin solu) swervolf_core modülünün somutlamasını yapar (Figür 12’nin sağı).

Figür 12. RVfpgaSIM ile SweRVolf somutlaması için girdi sinyalleri (dosya rvfpgasim.v).

Kimi durumlarda simülatöre yeni girdi/çıktı sinyalleri eklemek isteyebilrisin. Örneğin, sonra RVfpgaSIM’e i_sw0 adında bir sinyali nasıl içereceğini gösteriyoruz, ki bu en sağdaki anahtar için değer sağlar.

Sonraki adımları izle:

- [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpgasim.v dosyasını değiştir:

  - i_sw0 adında 1-bitlik yeni girdi sinyali içer. Figür 13’e göz at.

Figür 13. Yeni i_sw0 girdi sinyali.

  - Bu sinyali en sağdaki anahtara sağla. Kalan anahtar değerlerini 0xFE34 olarak ata (önceki gibi bit 0 dışındakiler). Figür 14’e göz at.

Figür 14. i_sw0’i en sağ anahtar olarak sağla.

- [RVfpgaPath]/RVfpga/src/OtherSources/tb.cpp dosyasını değiştir: bu Verilator için ana C++ dosyasıdır. Bu dosyanın sonunda while döngüsünü bulabilirsin (Figür 15’te gösterilir), içerisinde bir yineleme bir saat darbesi oluşturur. Önemli olarak SoC için saat sinyali bu döngüde ikili değeri tersine dönüştürerek oluşturulur (satır 178) (10 ya da 01). Ek olarak simülasyon süresi main_time (satır 180) değişkeninde nanosaniye biriminde ölçülür (saat dönümğ 20 ns’dir, dolayısıyla saat darbesi 10 ns). Son olarak simülasyon, simülasyon süreci timeout (173-176 satırlarında kırmızı kutu) çokluğuna erişince durur.

Figür 15. Simülasyon için while döngüsü.

Yeni i_sw0 sinyaline döngüye girmeden önce ikili 0 değerini ata (Figür 16 solu), döngüde 30 us anında 1’e dönüştür (Figür 16 sağı).

Figür 16. i_sw0 sinyaline değer ata.

- Bu değişikliklerin hepsini yapınca şu komutlarla RVfpgaSIM’i yeniden derle (bu GSG’de açıklanmıştı):

cd [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM

make clean

make

Yeni dosya olarak Vrvfpgasim (RVfpga simulation binary) [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM dizini içerisinde oluşturulmuş olmalı.

WINDOWS: Son adımı (adım 4) Cygwin terminalinde yapman gerek terminal (detaylı yönergeler için İlk Kullanım Kılavuzunda Bölüm 6 ile Ek C’ye bak). Önemli olarak Windows C: klasörü Cygwin’de şuradadır: /cygdrive/c.

MacOS: Detaylı yönergeler için İlk Kullanım Kılavuzunda Ek D’ye bak.

- LedsSwitches.S programının simülasyonunu çözümle

Bu bölümde RVfpga İlk Kullanım Kılavuzundaki LedsSwitches.S örnek programının simülasyonunu yapıyoruz (Figür 17). Bu program Nexys A7 kartındaki anahtarlardaki değerleri okuyup LEDlere yazar. Önemli olarak etkinleştirme yazmacını yapılandırmamız gerek, ki 32 girdi/çıktı ucu girdi ya da çıktı olarak bağlantılarına uygun yapılandırılsın. Alt 16 uç GPIO’dan LEDlere bağlıdır, dolayısıyla bunlar CPU’ya göre çıktı uçlarıdır (Enable=1). Üst 16 uç GPIO’dan anahtarlara bağlıdır, dolayısıyla bunlar CPU’ya göre girdi uçlarıdır (Enable=0). Anahtarlar okuma yazmacının üst 16 bitini kapladığı için değerleri LEDe yazılmadan önce sağa kaydırılmalıdır.

#define GPIO_SWs 0x80001400 #define GPIO_LEDs 0x80001404 #define GPIO_INOUT 0x80001408 .globl main main: li x28, 0xFFFF li x29, GPIO_INOUT sw x28, 0(x29) # Write the Enable Register next: li a1, GPIO_SWs # Read the Switches lw t0, 0(a1) li a0, GPIO_LEDs srl t0, t0, 16 sw t0, 0(a0) # Write the LEDs beq zero, zero, next .end

Figür 17. Genişletilmiş SweRVolf Çekirdeğinde çalıştırmak için LedsSwitches.s

# Simülasyonu çalıştırmak için sonraki adımları izle.

- Bilgisayarında VSCode/PlatformIO aç.

- Üst çubukta File (Dosya) → Open Folder (Klasörü Aç)... üzerine tıkla (Figür 18), [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/ dizinine git.

Figür 18. LedsSwitches.S örneğini aç

- LedsSwitches (açma, yalnızca seç) dizinini seçip OK’a tıkla. Örnek PlatformIO’da açılacaktır.

- platformio.ini dosyasını açıp RVfpga simülasyon ikili dosyasına giden yolun doğru olup olmadığını denetle (Figür 19) (önceki bölümde adım 3). GSG’den anımsayacğın üzere şöyle görünmelidir:

board_debug.verilator.binary = [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM/Vrvfpgasim

Figür 19. Platformio ilk değerlendirme dosyası: platformio.ini

Windows: RVfpga simülasyon yürütülebilirine Vrvfpgasim.exe denir. Dolayısıyla:

board_debug.verilator.binary = [RVfpgaPath]\RVfpga\verilatorSIM\Vrvfpgasim.exe

- Sol menü şeridindeki PlatformIO ikonuna tıklayarak simülasyonu çalıştır , ardından Project Tasks (Proje Görevleri) → env:swervolf_nexys → Platform genişletip Generate Trace (İz Oluştur) üzerine tıkla.

trace.vcd dosyası [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf_nexys içinde oluşturulmuş olmalıdır, PlatformIO terminaline aşağıdaki komutu yazarak GTKWave ile açabilirsin.

gtkwave [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf_nexys/trace.vcd

WINDOWS: indirdiğin gtkwave64 klasörü, bin klasörünün içinde gtkwave.exe adlı bir uygulama içerir. Bu uygulamaya çift tıklayarak GTKWave'i başlat. Uygulamanın üst kısmında Dosya - Yeni Sekme Aç'a tıkla, [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf_nexys klasöründe oluşturulan trace.vcd dosyasını aç.

- İzde şu sinyalleri içer (bu sinyalleri bulmak için rvfpgasim–swervolf modülünün içerisine git):

  - Saat sinyalini ekle: clk

  - GPIO girdi sinyalini ekle: i_gpio

  - GPIO çıktı sinyalini ekle: o_gpio

Grafikte (Figür 20) 16 anahtarın değerinin (i_gpio sinyalinin 16 yüksek önemli biti) is 16 LEDlere (o_gpio sinyalinin 16 düşük önemli biti) biraz gecikmeyle kopyalandığını göreceksin. Sonra, en sağdaki anahtar (01) 30us anında değişir, bu en sağdaki LEDin biraz gecikmeyle değişmesine neden olur.

Figür 20. LedsSwitches programının simülasyonu

# İLERİ DÜZEY ALIŞTIRMALAR

# Alıştırma 2. Önceki bölümdeki simülasyonu detaylıca çözümle. Figür 21.elf LedsSwitches programının tersine çeviri sürümünü gösterir (Figür 17), GPIO yazmaçlarına (Etkinleştirme, Okuma, Yazma) erişen üç yönerge parlatılmıştır. İlk Kullanım Kılavuzundan anımsayacağın üzere derleme süresinde şu klasörde oluşturulan firmware.dis dosyasını açarak PlatformIO’da kolayca .elf programının tersine çeviri sürümünü görüntüleyebilirsin: [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf-nexys/ (Figür 21).

Figür 21. LedsSwitches.S programının tersine çeviri sürümü

Bu programın simülasyonunu RVfpgaSIM’de simülasyonunu yapıp Figür 21’de kırmızıyla gösterilen üç bellek yönergesinin yürütmesi sırasında GPIO sinyallerini çözümle (sw, lw, sw). Bu Bölüm A’da açıklanan GPIO alçak-düzeyli gerçekleştirmesini anlamanda yardımcı olacaktır.

Bölüm B’deki simülasyondan başlayıp şu sinyaller için değerleri ekleyip çözümleyebilirsin (sinyallerin yerini bulmak için adı geçen modüllere git):

- rvfpgasim → swervolf → swerv_eh1 → swerv → ifu

  - Saat: clk.

  - Getirilen yönergeler: ifu_i0_instr and ifu_i1_instr.

- rvfpgasim – swervolf

  - 32-bit input/output pins: i_gpio and o_gpio.

  - Address provided by the CPU: wb_m2s_io_adr.

- rvfpgasim – swervolf – gpio_module

  - GPIO External Interface: ext_pad_i, ext_pad_o and ext_padoe_o.

- rvfpgasim – swervolf – wb_intercon0

  - Output address and data signals for the multiplexer of Figür 2: wb_io_adr_i, wb_io_dat_i, wb_io_dat_o.

  - Input GPIO data signals for the multiplexer of Figür 2: wb_gpio_adr_i, wb_gpio_dat_i, wb_gpio_dat_o.

  - Selection signals for the multiplexer of Figür 2: wb_*_cyc_o.

- rvfpgasim – swervolf – wb_intercon0 – wb_mux_io

  - Match signal for the multiplexer of Figür 2: match.

- rvfpgasim – swervolf – rvtop – swerv – dec – arf – gpr_banks(0) – gpr(5) – gprff

  - Register value for t0: dout.

# Alıştırma 3. Beş düğmeyi desteklemek için RVfpga'i genişlet. Düğmeler Figür 22'de gösterilmektedir. Beş düğme konumlarına göre adlandırılır: yukarı, aşağı, sol, sağ, orta - BTNU, BTND, BTNL, BTNR, BTNC.

Figür 22. Nexys A7 FPGA Kartındaki düğmeler

- Kullandığımız GPIO modülünün (gpio_top) en yükseği 32 olduğundan, ki bu bizdeki I/O uçlarının sayısıdır (16 LEDs + 16 Anahtarlar), RVfpga’de bir diğer GPIO modülünün, 5 yeni üç durumlu ara bellekle gerekli sinyallerinin somutlamasını içermen gerekecek.

- 0x80001800’de (erişilebilir adresler) başlayan adresleri yeni GPIO denetleyicisinin açığa çıkardığı yazmaçları eşlemek için kullan. Önemli olarak çoklayıcıyı yeni çevre birimini içermek üzere değiştirmen gerek (Figür 9).

- Kısıtlandırma dosyasını şu FPGA uçlarına bağlı beş düğmeyi göz önüne alacak biçimde değiştirmen de gerek:

    - BTNC, PIN N17’ye bağlı

    - BTNU, PIN M18’e başlı

    - BTNL, PIN P17’ye bağlı

    - BTNR, PIN M17’ye bağlı

    - BTND, PIN P18’e bağlı

# Alıştırma 4. Karttaki beş düğme için RVfpga’de yeni bir denetleyici tasarla.

# Alıştırma 3’e kıyasla bu kez Figür 3’teki şemaya uygun olarak kendi GPIO denetleyicini Verilog ya da SystemVerilog’da gerçekleştirmen gerek. Devreyi basitleştirip yalnızca bir Okuma Yazmacı içerebilirsin (bir diğer deyişle üç durumlu ara bellekler ya da Yazma Yazmacı gerekmez).

# Önceki alıştırmadaki denetleyiciyi silmen gerekmez, düğmeler o GPIO denetleyicisinin kullanmadığı adreslere eşlenebilir.

# Sistem Denetleyicisi çevre biriminde yeni bir denetleyici içer. Kullanılmayan 0x80001018-0x8000101F adres aralığını kullanabilirsin. Önemli olarak Sistem Denetleyicisinde içerilen yazmaçlar CPU’ya direkt olarak Wishbone Veri Yolunun veri sinyaline CPU’nun oluşturduğu adrese (i_wb_adr) uygun bağlanarak okunur (o_wb_rdt). Nasıl ilerleyeceğini anlamak için swervolf_syscon modülünün 234-266 satırlarını incele ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf_syscon.v).

# Alıştırma 5. 1’den başlayarak gittikçe artan iki taban sayıyı LEDlerde gösteren bir RISC-V çevirici programıyla C programı yaz. Değeri arttırmadan önce geciktirmek için boş bir döngü içer ki değerler insan gözüyle görülebilsin. BTNC’yi Alıştırma 3’te gerçekleştirilen OpenCores çevre birimiyle okuyup, sayma işleminin hızını değiştirmek için kullan, BTNU’yu Alıştırma 4’te gerçekleştirilen geçici çevre birimiyle okuyup basıldığında sayacı yeniden başlatmak için kullan.