THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga Lab 2

C 프로그래밍

- 소개

대부분의 컴퓨터 프로그램은 C와 같은 고급 언어로 작성됩니다. 이 실습에서는 RVfpga 시스템에서 실행할 수 있는 플랫폼IO를 이용하여 C 프로젝트를 생성하는 방법을 보여 줍니다. 먼저 C 프로그램을 만들고 실행하는 방법에 대한 예제를 제공합니다. 그런 다음 C 프로그램을 직접 작성하는 예제를 설명합니다.

- C Program for RVfpga

다음 단계에서 플랫폼IO을 사용하여 RVfpgaNexys 에서 C 프로그램을 만들고 실행합니다. (Verilator와 Whisper 를 사용하여 시뮬레이션 환경에서 이러한 프로그램을 수행할 수 있습니다):

- RVfpga 프로젝트 생성

- C프로그램 작성

- Nexys A7 FPGA 보드에 RVfpgaNexys 다운로드

- C 프로그램 컴파일, 다운로드 및 실행

Step 1. RVfpga 프로젝트 생성

VScode를 엽니다(RVfpga 시작하기 가이드 참조). 만약 플랫폼 IO가 VScode를 시작할 때 자동으로 열리지 않을 경우, 왼쪽 메뉴 리본의 Platform IO 아이콘을 클릭하십시오. 클릭한 다음 PIO Home → Open을 클릭합니다(그림 1 참조).

그림 1 오픈 플랫폼IO 및 새 프로젝트 생성

이제 PIO Home 시작 창에서 새 프로젝트를 클릭합니다(그림 1 참조).

그림 2와 같이 프로젝트 1의 이름을 지정하고 보드를 RVfpga: Digilant Nexys A7로 선택합니다. (RVfpga 입력을 시작하면 보드가 옵션으로 나타납니다).

기본 프레임워크을 WD-firmware로 유지합니다. WD-firmware는 Western Digital의 펌웨어로, Freedom-E SDK gcc와 gdb는 물론, 이러한 labs에서 사용하는 PSP와 BSP(프로세서 지원 패키지 및 보드 지원 패키지)도 포함하고 있습니다. 기본 위치 사용을 해제하고 프로젝트를 배치합니다:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2

그림 2 프로젝트 이름 지정 및 보드 / 프로젝트 폴더 선택

그런 다음 창 하단에 있는 마침을 클릭합니다(그림 3 참조).

그림 3 프로젝트 생성 완료

왼쪽 탐색기 창에서 (화면 창 확대가 필요) Platformio.ini를 두 번 클릭하여 열어야 합니다(그림 4 참조). 이것이 플랫폼IO 초기화 파일입니다.

그림 4 플랫폼IO 초기화 파일: Platformio.ini

그림 5와 같이 Platformio.ini 파일에 다음 라인을 추가합니다:

board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab1/Project1/Project1.runs/impl_1/rvfpganexys.bit

([RVfpgaPath]) 는 사용자 컴퓨터의 폴더 위치로 바꿔야 합니다.)  이 라인은 PlatformIO가 FPGA에 로드할 비트스트림 파일의 위치를 나타냅니다. 위 경로는 Lab 1에서 사용자가 생성한 비트스트림의 위치입니다. (Lab 1을 완료하지 않은 경우 배포한 시작 가이드, [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.bit에 위치, RVfpganexys 비트스트림을 사용할 수 있습니다) Ctrl-s를 눌러 Platformio.ini 파일을 저장합니다.

그림 5. RVfpgaNexys 비트스트림 파일 위치 추가(rvfpganexys.bit)

시작 안내서에 사용된 예제에는 좀더 구체적인 platformio.ini 파일이 사용되었습니다. 사용자가 명령어나 기능을 추가하는 경우에는  (예: Verilator 시뮬레이터 경로, 직렬 콘솔 구성, 귓속말 디버그 도구 등) 해당 예제의 platformio.ini를 사용할 수 있습니다.

Step 2. C 프로그램 작성

이제 C 프로그램을 작성합니다. 파일 → 새 파일을 클릭합니다 (그림 6 참조).

그림 6. 프로젝트에 파일 추가

빈 창이 열립니다. 다음 C 프로그램을 해당 창에 입력(또는 복사/붙여넣기) 합니다(그림 7 참조). 이 프로그램은 LED의 스위치 값을 표시합니다.

// memory-mapped I/O addresses

#define GPIO_SWs    0x80001400

#define GPIO_LEDs   0x80001404

#define GPIO_INOUT  0x80001408

#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)

#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }

int main ( void )

{

int En_Value=0xFFFF, switches_value;

WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);

while (1) {

switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs);   // read value on switches

switches_value = switches_value >> 16;  // shift into lower 16 bits

WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value);  // display switch value on LEDs

}

return(0);

}

이 프로그램은 사용자의 편의를 위해 다음 파일에서도 사용할 수 있습니다.

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2/DisplaySwitches.c

그림 7. C프로그램 입력

창에 프로그램을 입력한 후 Ctrl-s를 눌러 파일을 저장합니다. 이름을 DisplaySwitchs.c로 지정하고 Project1 디렉토리의 src 폴더에 저장합니다(그림 8 참조).

그림 8. DisplaySwitchs.c로 파일 저장

이 프로그램은 먼저 다음 라인을 사용하여 Nexys A7 FPGA 보드의 LED 및 스위치에 연결된 메모리 맵 I/O 레지스터의 주소를 정의합니다.

#define GPIO_SWs    0x80001400

#define GPIO_LEDs   0x80001404

#define GPIO_INOUT  0x80001408

스위치의 값은 주소 0x80001400에 매핑된 레지스터를 읽으면 확인되며, 주소 0x80001404에 매핑된 레지스터를 기록하면 LED에 값이 표시됩니다. 스위치 값은 레지스터의 상반부에 있고 LED는 하반부에 있습니다.

GPIO_INOUT 레지스터는 GPIO (범용 I / O)의 비트가 입력인지 출력인지를 정의합니다. 최하위 16 GPIO 핀 (15 : 0)은 Nexys A7 보드의 16 개 LED에 연결됩니다. 최상위 16 개의 GPIO 핀 (31:16)은 16 개의 온 보드 스위치용 입니다. 0은 입력을 나타내고 1은 출력을 나타냅니다. 따라서 GPIO_INOUT 레지스터는 0xFFFF로 기록되므로 스위치는 RVfpgaNexys에 대한 입력이고 LED는 RVfpgaNexys에 의해 구동되는 출력입니다.

그림 9는 Nexys A7 FPGA 보드에 있는 LED와 스위치의 물리적 위치와 USB 커넥터, ON 스위치, 푸시 버튼 및 7-세그먼트 디스플레이를 보여줍니다.

Lab 6에서는 GPIO 기능과 RVfpgaNexys GPIO 하드웨어에 대해 자세히 설명합니다. 또한 이후 실습 (실습 6-10)에서 푸시 버튼 및 7 세그먼트 디스플레이와 같은 다른 보드 주변 장치를 사용하는 방법에 대해서도 논의합니다.

그림 9. Digilant의 Nexys A7 FPGA 보드의 I/O 인터페이스

(그림 출처: https://reference.digilentinc.com/)

LED 및 스위치의 메모리 매핑 I/O 주소를 정의한 후 프로그램은 다음을 수행합니다.

1. GPIO_INOUT 레지스터의 상반부를 0으로 설정하여 최상위16개의 GPIO 핀(스위치에 연결된)을 입력으로 정의하고, 다음 코드를 실행하여 GPIO_INOUT 레지스터의 하반부를 1로 설정하여 최하위16개의 GPIO 핀(LED에 연결된)을 출력으로 정의합니다.

int En_Value=0xFFFF;

WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);

2. 아래의 코드를 실행하여 스위치의 값을 반복적으로 읽고 해당 값을 LED에 기록합니다. 스위치 값이 메모리 매핑 I/O 레지스터의 상반부에서 읽혀지기 때문에 LED에 물리적으로 연결된 메모리 매핑 I/O 레지스터에 쓰기 전에 값이 16비트 만큼 오른쪽으로 이동해야 합니다.

while (1) {

switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs);   // read value on switches

switches_value = switches_value >> 16;  // shift into lower 16 bits

WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value);  // display switch value on LEDs

}

READ_GPIO 매크로와 WRITE_GPIO 매크로가 각각 지정된 메모리 매핑 I/O 주소에서 값을 읽거나 씁니다.

Step 3. Nexys A7 FPGA 보드에 RVfpgaNexys 다운로드

이제 Nexys A7 FPGA 보드에 RVfpgaNexys를 다운로드합니다. 왼쪽 메뉴 리본을 클릭 후PlatformIO 아이콘을 선택한 다음, 프로젝트 작업 → env:swerbolf_develys → 플랫폼을 확장하고 그림 10과 같이 Upload Bitstream을 클릭합니다.

주의사항: Windows 시스템을 사용하고 있지만 Nexys A7 FPGA 보드 드라이버를 아직 교체하지 않은 경우 시작 가이드의 부록 B에 있는 지침을 따르십시오.

그림 10. PlatformIO을 사용하여 RVfpgaNexys를 Nexys A7 FPGA 보드로 업로드

그림 11과 같이 PlatformIO터미널에서 RVfpgaNexys를 다운로드할 수도 있습니다.

Platform IO 클릭: PlatformIO 창 하단의 새 터미널 버튼(), PlatformIO 터미널로 아래 내용을 입력 또는 복사합니다.

pio run -t program_fpga

c

c

그림 11. PlatformIO 단자를 사용하여 RVfpgaNexys를 Nexys A7 FPGA 보드에 업로드

Step 4. C 프로그램 컴파일, 다운로드 및 실행

이제 RVfpgaNexys가 보드에서 실행되므로 프로그램을 컴파일하여 RVfpgaNexys에 다운로드한 후 실행/디버그할 수 있습니다. VSCode가 아직 열려 있지 않으면 열어 주세요. 마지막 프로젝트인 프로젝트 1이 자동으로 열립니다. 그렇지 않은 경우 PlatformIO 확장명이 열려 있는지 확인한 후 파일 → 폴더 열기를 클릭하고 이 실습에서 이전에 생성한 프로젝트 1을 선택(열지는 않음)합니다.

왼쪽 메뉴 리본에서 실행 버튼을 클릭합니다(그림 12 참조).

그림 12. RVfpgaNexys에서 프로그램 실행

이제 Start Debugging 버튼을 클릭합니다(그림 13 참조).

그림 13. 프로그램 실행 및 디버깅 시작

이 프로그램은 컴파일된 다음 Nexys A7 보드의 FPGA에서 실행 중인 RVfpgaNexys에 다운로드 됩니다(단말기에는 누락된 sys/cdefs.h 파일에 대한 문구가 표시될 수 있지만 프로그램은 여전히 올바르게 작동합니다). 이제 프로그램 실행 및 디버깅을 시작할 수 있습니다(그림 14 참조).

그림 14. 프로그램 RVfpgaNexys에서 실행

RVfpga Getting Started Guide에 설명된 대로 디버깅 세션을 제어하려면 편집기 상단 근처에 나타나는 디버깅 도구 모음을 사용하십시오(그림 15 참조). 다음은 옵션 내용입니다.

- Continue 다음 중단점까지 프로그램을 계속 실행합니다.

- Breakpoints 편집기에서 줄 번호의 왼쪽을 클릭하여 추가할 수 있습니다.

- Step Over 현재 라인을 실행한 다음 중지합니다.

- Step Into 현재 회선을 실행하며, 현재 회선에 함수 호출이 포함된 경우 해당 기능으로 진입 후 정지합니다.

- Step Out 현재 사용 중인 기능의 모든 코드를 실행한 다음 해당 기능이 돌아오면 중지합니다.

- Restart 프로그램 시작부터 디버깅 세션을 다시 시작합니다..

- Stop 디버깅 세션을 중지하고 일반 편집 모드로 돌아갑니다. 중지 버튼을 누르면 RVfpgaNexys에서 프로그램이 계속 실행되지만 디버깅 세션은 종료됩니다.

- Pause 실행을 일시 중지합니다. 프로그램이 실행 중이면 Continue 단추가 Pause 단추로 바뀝니다.

CONTINUE    STEP-OVER   STEP-INTO    STEP-OUT    RESTART         STOP

그림 15. 디버깅 도구

왼쪽 사이드바에서 디버거 옵션을 볼 수 있습니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- Variables(변수): 프로그램에 있는 로컬, global 및 static 변수 값과 함께 해당 변수가 나열됩니다.

- Call Stack(스택 호출): 실행 중인 현재 기능, 호출 기능(있을 경우) 및 메모리에 있는 현재 명령의 위치를 표시합니다.

- Breakpoints(중단점): 설정된 중단점을 표시하고 해당 라인 번호를 강조 표시합니다. 중단점은 이 섹션에서 관리할 수 있습니다. 확인란을 전환하여 중단점을 제거하지 않고 일시적으로 비활성화할 수도 있습니다.

- Peripherals (주변 장치): 장치의 메모리 매핑된 주변 장치의 레지스터 상태를 표시합니다.

- Registers (레지스터): 프로세서의 각 레지스터에 존재하는 현재 값을 나열합니다.

- Memory(메모리): 메모리의 특정 주소의 내용을 표시합니다.

- Disassembly (디스어셈블리): 특정 기능에 대한 어셈블리 코드를 표시합니다. C와 같은 상위 레벨의 코드에 대해서는 지침을 하나씩 디버깅하기 위해 어셈블리를 볼 수 있습니다.

예를 들어, 스위치 값이 LED에 기록되기 직전에 중단점을 설정하려면 18행의 왼쪽을 클릭하십시오, 그림 16과 같이. 이제 계속 버튼을 클릭하거나 F5 키를 눌러 프로그램을 실행합니다. 중단점까지 프로그램이 계속됩니다. (중단점을 제거하려면 줄 번호의 왼쪽에서 기존 중단점을 클릭하십시오.)

그림 16. LED에 값을 표시하기 전에 중단점 설정

중단점에 도달하면 그림 17과 같이 왼쪽 창에서 Variables 섹션을 확장하고 variable switchs_value의 값을 확인합니다. 이 경우 스위치의 값은 1029 = 0x405(이진수, 0000_0100_0000_0101)이며, 이는 다음 패턴에 해당합니다.

Switches[15:0] = OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON-OFF-ON

그림 17. 변수 값 보기

C 프로그램에서 생성된 RISC-V 어셈블리 코드를 볼 수도 있습니다. 그림 18과 같이 DISAssembly → Switch to Assembly(어셈블리로 전환)를 클릭하여 이 작업을 수행합니다.

그림 18. RISC-V 어셈블리 코드 보기

이제 그림 19와 같이 RISC-V 어셈블리가 보기 창에 표시됩니다. 어셈블리는 명령의 메모리 주소, 기계 코드 및 어셈블리 코드를 표시합니다. 보시는 것처럼 C 코드는 혼합된 압축(16비트 명령어)과 32비트 명령어로 컴파일 됩니다. 아래는 주석 처리된 어셈블리 코드입니다.

# address   # machine code  # instruction

0x00000090: 37 17 00 80     lui	a4,0x80001	# Base address for I/O

0x00000094: c1 67           lui	a5,0x10		# a5 = 0x10000 - 1 (=0xFFFF)

0x00000096: fd 17           addi	a5,a5,-1

0x00000098: 23 24 f7 40     sw	a5,1032(a4)	# I/O direction: [0x80001408]=0xFFFF)

0x0000009c: 37 17 00 80     lui	a4,0x80001	# Base address for I/O (redundant)

0x000000a0: 83 27 07 40     lw	a5,1024(a4)	# Read switches: a5 = [0x80001400]

0x000000a4: c1 87           srai	a5,a5,0x10	# Move switch value to lower 16 bits

0x000000a6: 23 22 f7 40     sw	a5,1028(a4)	# Write LEDs: [0x80001404] = a5

0x000000aa: cd bf           j		0x9c <main+12>	# repeat

그림 19. RISC-V 어셈블리 코드 보기

클릭 DISASSEMBLY → C 코드를 다시 확인합니다.

프로그램 실행/디버거가 완료되면  Stop(또는Shift – F5) 버튼을 눌러 디버깅 세션을 중지합니다. 맨 왼쪽 사이드바 맨 위에서 를 클릭하여 탐색기 창으로 돌아갑니다. 프로그램은 RVfpgaNexys에서 계속 실행되며 디버깅 세션만 종료됩니다. 상단 메뉴 모음에서 File(파일) → Close Folder(폴더 닫기)를 클릭하여 프로젝트를 닫습니다.

- printf 및 serial monitor 사용

프로그램에서 인쇄 문장을 사용하는 것은 프로그램 진행 상황을 추적하거나 사용자에게 계산 결과 등의 피드백을 제공하는 유용한 방법이다. RVfpga 시작하기 가이드의 섹션 6.F의 (HelloWorld_C-Lang)에서 호출합니다. 일반적인 C 프로그램의 printf 기능과 유사한 printfNexys 기능을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 지정된 프로세서 및 보드에 공통 기능을 제공하는 Western Digital의 PSP 및 BSP(프로세서 지원 패키지 및 보드 지원 패키지)를 사용해야 합니다. (이 경우 SwRV EH1 코어 및 Nexys A7 FPGA 보드).

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2 폴더에 PrintfExample이라는 PlatformIO프로젝트를 만듭니다. 다음 프로그램을 해당 프로젝트에 추가합니다(그림 20 참조). 프로그램 파일의 이름을 PrintfExample.c로 지정합니다.

이 프로그램은 또한 당신의 편의를 위해 여기서 이용할 수 있습니다:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2/PrintfExample.c

#if defined(D_NEXYS_A7)

#include <bsp_printf.h>

#include <bsp_mem_map.h>

#include <bsp_version.h>

#else

PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")

#endif

#include <psp_api.h>

#define DELAY 10000000

int main(void)

{

int i, j = 0;

// Initialize UART

uartInit();

while (1) {

printfNexys("Hello RVfpga users! Iteration: %d\n", j);

for (i=0; i < DELAY; i++) ;  // delay between printf's

j++;

}

}

그림 20. PrintfExample.c

라인 1-8(그림 20 참조)은 printfNexys 기능을 사용하는 데 필요한 include 파일들 입니다. 그림 20에 나오는 웨스턴 디지털의 BSP/PSP 라인 17에 uartInit 기능을 제공합니다. 이 라인은 RVfpgaNexys(Nexys A7 보드에서 실행 중)와 시리얼 모니터 간 통신을 사용하여 UART 연결을 초기화하는데 필요합니다. 마지막으로 while loop문은 라인 20에서 printfNexys 기능을 사용하여 직렬 모니터에 반복적으로 기록한 다음 지연(delay)시킵니다(라인 21).

printfNexys 기능과 UART를 사용하려면 UART의 속도를 포함하도록 platfomio.ini 파일을 수정해야 합니다. 그림 21과 같이 Platformio.ini 파일에 다음 줄을 추가합니다.

monitor_speed = 115200

RVfpgaNexys는 UART가 115200 baud (symbols/sec)로 통신할 것으로 예상하므로 이 속도는 그림 21, 라인 16에 표시된 것과 같이 Platformio.ini에 설정되어야 한다. board_build.bitstream_file =…(그림 21, 라인 18 참조)를 사용하여 RVfpgaNexys 비트 파일의 위치를 추가해야 합니다.

그림 21. UART 속도 설정

LINUX: Linux를 사용하는 경우 직렬 모니터를 사용하기 전에 시작 안내서의 섹션 6.F에 설명된 대로 dialout, tty 및 uucp 그룹에 사용자를 추가하여 시스템을 준비해야 합니다. GSG에서 이 프로세스를 수행했다면 모든 것이 작동합니다. 그렇지 않으면 지금 실행 하십시오.

이제 비트 파일을 업로드하고(섹션 2에 설명된 대로) 프로그램을 실행/디버그 합니다.

프로그램 실행이 시작된 후(프로그램 실행이 시작된 후에만) PlatformIO창 하단에 있는 직렬 모니터 버튼을 클릭합니다(그림 22 참조).

경고: 프로그램이 실행되기 전에 시리얼 모니터를 열면(첫 번째 – 임시 – 중단점에 도달하면) UART가 스크램블되고 올바르게 작동하지 않습니다.

그림 22. Serial 모니터 시작중

그런 다음 프로그램을 실행합니다.: .

그림 23과 같이 인쇄 문자열(Hello RVfpga users!)과 직렬 모니터에 반복 인쇄된 반복 번호를 볼 수 있습니다.

그림 23. PlatformIO의 직렬 모니터에서 printfNexys 기능 출력

- 연습

다음 연습을 완료하여 자신만의 C 프로그램을 만드십시오. Nexys A7 보드를 컴퓨터에 연결하고 전원을 켠 상태로 두면 다른 프로그램을 실행하는 사이에 RVfpgaNexys를 보드에 다시 로드할 필요가 없습니다. 그러나 Nexys A7 보드를 끈 경우 섹션 2의 3단계에서 설명한 대로 PlatformIO를 사용하여 RVfpgaNexys를 보드에 다시 로드해야 합니다.

Western Digital의 BSP 기능 printfNexys 를 사용하여 변수를 인쇄할 수 있습니다(섹션 3 참조).

Verilator와 Whisper 를 사용하여 시뮬레이션 환경에서 이러한 프로그램을 수행할 수 있습니다

연습 1. 스위치에 LED의 깜박이는 값을 C 프로그램으로 작성합니다. 이 값은 사람이 깜박이는 것을 볼 수 있을 정도로 느리게 펄스를 켜고 끌 수 있어야 합니다. 프로그램 이름은 Flash SwitchsToLEDs.c로 지정합니다.

연습 2. LED에 스위치의 역수 값을 표시하는 C 프로그램을 작성합니다. 예를 들어 스위치가 (이진수로) 010101010101이면 LED가 1010101010101010101로 표시되고, 스위치가: 111100001100이면 LED가 000011001100111로 표시되어야 합니다. 프로그램 이름은 DisplayInverse.c로 지정합니다.

연습 3. 모든 LED가 켜질 때까지 LED를 앞뒤로 (숫자가 증가하는) 스크롤하는 C 프로그램을 작성합니다. 그러면 패턴이 반복됩니다. 프로그램 이름을 ScrollLEDs.c로 지정합니다.

이 프로그램으로 인해 다음과 같은 상황을 확인할 수 있습니다:

- 먼저, 하나의 LED가 오른쪽에서 왼쪽으로, 그리고 왼쪽에서 오른쪽으로 스크롤해야 합니다

- 그런 다음 두 개의 LED가 오른쪽에서 왼쪽으로, 그리고 왼쪽에서 오른쪽으로 스크롤해야 합니다.

- 그런 다음 세 개의 LED가 오른쪽에서 왼쪽으로, 그리고 왼쪽에서 오른쪽으로 스크롤해야 합니다.

- 곧, 모든 LED가 켜질 때까지

- 패턴이 반복됩니다.

연습 4. 스위치의 4개의 최하위 비트 (LSB)와 스위치의 4개의 최상위 비트(MSB) 에 unsigned 4비트를 추가하여 표시되는 C 프로그램을 작성합니다. LED 중 최하위 비트 (LSB) (가장 오른쪽) 비트 4개에 결과를 표시합니다. 프로그램의 이름을 4bitAdd.c로 지정합니다. unsigned 오버플로가 발생하면(carry out이 1일 때) LED의 다섯 번째 비트가 켜집니다.

연습 5. Euclidean 알고리즘에 따라 a와 b 두 숫자의 최대 공통 분수를 찾는 C 프로그램을 작성한다. a와 b 값은 프로그램에서 정적으로 정의된 변수이여야 합니다. 프로그램 이름을 GCD.c 입니다. 여기 유클리드 알고리즘에 대한 몇 가지 추가 정보가 있습니다: https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/the-euclidean-algorithm

또한 “Euclidean algorithm”(유클리드 알고리즘)을 간단히 검색할 수도 있습니다..

연습 6. 피보나치(Fibonacci) 수열에서 처음 12개의 숫자를 계산하고 그 결과를 길이 12의 유한 벡터(즉, 배열) V에 저장하는 C 프로그램을 작성합니다. 피보나치 수의 무한 순서는 다음과 같이 정의합니다:

V(0)=0, V(1)=1, V(i)=V(i-1)+V(i-2) (where i=0,1,2...)

즉, 요소(Elements) i에 해당하는 피보나치 수는 영상 시리즈에서 이전 두 피보나치 수의 합입니다. 표 1은 i = 0 ~ 8에 대한 피보나치 수를 보여줍니다.

표 1. 피보나치 수열

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

벡터의 dimension, N은 프로그램에서 상수로 정의되어야 합니다. 프로그램 이름을 Fibonacci.c 입니다.

연습 7. N-요소 벡터(즉, 배열)가 주어지면, A는 다른 벡터 B를 생성하며, B는 0보다 큰 짝수인 A의 요소만을 포함합니다. 또한 C 프로그램은 B의 요소 수를 세고 프로그램의 끝에 그 값을 인쇄해야 합니다. 예를 들어, N=12와 A = [0,1,2,7,-8,4,5,12,11,-2,6,3]이면 B는 B = [2,4,12,6]이 됩니다. B에는 네 가지 요소가 있으므로 프로그램 종료 시 다음 사항이 인쇄 되어야 합니다.

Number of elements in B = 4.

printfNexys 기능을 사용하여 이 작업을 수행합니다. 프로그램 이름을 EvenPositiveNumbers.c로 지정합니다. A에 12개의 요소가 있을 때 프로그램을 테스트 하십시오.

연습 8. 두 개의 N-요소 벡터(즉, 배열)가 주어지면, A와 B는 다음과 같이 정의되는 또 다른 벡터 C를 생성한다:

C(i) = |A[i] + B[N-i-1]|, i = 0,..,N-1.

새로운 벡터를 계산하는 프로그램을 C로 작성하세요. 프로그램에 12요소 배열을 사용합니다. 프로그램 이름을 AddVectors.c로 지정합니다.

연습 9. 버블 정렬(Bubble sort) 알고리즘을 C에서 구현합니다. 이 알고리즘은 다음 절차를 통해 벡터의 구성 요소를 오름차순으로 정렬합니다:

- 완료될 때까지 벡터를 반복적으로 트래버스 (Traverse)합니다..

- V(i) > V(i+1) 인 경우 인접 구성 요소의 쌍을 교환합니다.

- 모든 연속 구성 요소 쌍이 순서대로 정렬되면 알고리즘이 중지됩니다.

12요소 배열을 사용하여 프로그램을 테스트합니다. 프로그램의 이름을 BubbleSort.c로 지정합니다..

연습 10. 반복 곱셈을 사용하여 주어진 음수가 아닌 숫자 n의 요인을(factorial) 계산하는 프로그램을 C로 작성합니다. 프로그램을 n의 여러 값에 대해 테스트해야 하지만 최종 제출은 n = 7에 대해 테스트해야 합니다. 프로그램 끝에 요인(n) 값을 인쇄해야 합니다. n은 프로그램 내에서 정적으로 정의된 변수이여야 합니다. 프로그램의 이름을 Factor.c로 지정합니다.