THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga Lab 6

Introdução às E/S

# INTRODUÇÃO

# Nos Labs 6-10, aprenderá como utilizar e expandir o sistema de Entrada/Saída (E/S) do RVfpga para permitir ao processador RISC-V interagir com dispositivos periféricos. Abaixo encontra-se uma visão geral dos tópicos abordados nestes laboratórios:

- Lab 6: Aprender a utilizar os pinos de entrada/saída de uso geral (GPIO) ligados aos LEDs, interruptores e botões na placa Nexys A7

- Lab 7: Aprender a utilizar os mostradores de 7 segmentos disponíveis na placa

- Lab 8: Aprender a utilizar temporizadores

- Lab 9: Aprender a utilizar interrupções para fazer interface com dispositivos externos

- Lab 10: Aprender a ligar o Sistema RVfpga com o acelerómetro SPI da placa

Neste laboratório, descrevemos primeiro as principais características de um sistema de I/O de uso geral e o utilizado no Sistema RVfpga (Secção 2). Descrevemos depois uma versão teórica simplificada de um controlador GPIO genérico (Secção 3). Finalmente, concentramo-nos no controlador GPIO utilizado no SweRVolfX SoC: analisamos primeiro a sua especificação de alto nível e introduzimos exercícios fundamentais (Secções 4 e 5). Concluímos o laboratório analisando a sua implementação de baixo nível, simulando RVfpgaSim no Verilator, e introduzindo exercícios avançados (Secções 6 e 7).

Utilizamos esta mesma estrutura geral nos laboratórios 7-10. Nas secções iniciais, descrevemos a especificação de alto nível do controlador E/S (as suas principais características, registos e o seu funcionamento, e o mapa da memória) e depois introduzimos exercícios fundamentais para a prática utilizando o periférico. Nas secções avançadas, descrevemos a implementação de baixo nível do controlador e fornecemos exercícios para a sua modificação e, em seguida, escrevemos programas que testam a modificação.

Nota para os instrutores: pode escolher a complexidade dos exercícios de acordo com o seu nível de curso. Por exemplo, num curso de primeiro/segundo ano (como o Computer Fundamentals ou Computer Organization), os exercícios fundamentais - neste laboratório, Secção 5 - seriam adequados. Contudo, num curso mais avançado (tal como Arquitetura de Computadores ou Projeto de Sistemas Embebidos), tanto os exercícios fundamentais como avançados - neste laboratório, as secções 5 a 7 - poderiam ser utilizados.

RISC-V INSTRUCTI

ISC-V INSTRUCTION SET

# ARQUITECTURA DE ENTRADA/SAÍDA

A Figura 1 ilustra a estrutura da Arquitetura Von Neumann, que é composta por três blocos principais: a CPU, a Memória, e o Sistema I/O. Nos laboratórios 6-10, concentramo-nos na interação do CPU com dispositivos de entrada/saída (E/S). Os dispositivos de E/S são também referidos como periféricos ou simplesmente dispositivos. Aqui, apresentamos o papel de cada unidade principal:

- CPU: o CPU é o iniciador de todas as operações de E/S. É o controlador (historicamente chamado "mestre", mas esse termo é depreciado) de qualquer transação de E/S. Um controlador de acesso direto à memória (DMA) (DMAC) também poderia atuar como controlador, mas não está incluído neste laboratório.

- Controlador de dispositivos: O controlador de dispositivos espera por pedidos de leitura/escrita de um controlador para executar qualquer ação. Os controladores de dispositivos comportam-se como periféricos (anteriormente chamados "escravos", mas esse termo é depreciado) no sistema I/O. Conceptualmente, um controlador de dispositivos consiste numa série de registos que são acessíveis a partir do controlador. Os valores destes registos instruem o periférico sobre que ação a realizar.

- - A interligação/interconnect (barramento, crossbar, etc.) estabelece um caminho entre o controlador e os periféricos. A interligação é normalmente implementada com várias camadas ligadas através de uma ponte que impede que certos dispositivos atrasem todo o sistema.

Figura 1 Sistema Computacional Genérico

A Figura 2 mostra o sub-sistema de E/S do RVfpga. Inclui os seguintes sete periféricos:

- LEDs e Interruptores (considerados um único periférico), ligados ao módulo GPIO1

- Mostradores de 7-segmentos, ligados ao módulo System Controller

- Memória Flash, ligado ao módulo SPI1

- Acelerómetro, ligado ao módulo SPI2

- Temporizador

- UART

- ROM de arranque (Boot)

Um multiplexador seleciona um periférico entre as sete possibilidades e liga-o ao CPU. Note-se que é necessário um Wishbone to AXI Bridge porque os periféricos utilizam um Wishbone bus (cor cinza) enquanto o SweRV EH1 Core utiliza uma ponte AXI (cor laranja).

Figura 2. Sistema E/S no sistema RVfpga

TAREFA: Localize cada um dos elementos da Figura 2 no SoC. Terá de inspecionar os seguintes ficheiros e diretórios:

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v (ficheiro principal, onde se encontram instanciados os elementos da Figura 2).

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf_syscon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.vh

RI

Como descrito no Guia de Iniciação da RVfpga, o SweRVolf original (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf) inclui apenas alguns dos periféricos mostrados na Figura 2: especificamente, a Boot ROM, o Controlador de Sistema (sem os mostradores de 7-Segmentos), a Memória Flash SPI e a UART (mostrada em branco em Figura 2). Lembre-se do GSG que o SweRVolfX SoC estende o SweRVolf SoC original com novos periféricos: um acelerómetro SPI, um temporizador, um módulo GPIO (mostrado a vermelho na Figura 2), e um controlador de mostrador de 7 segmentos (que estende o controlador de sistema existente da SweRVolf).

Cada periférico recebe valores do processador e/ou envia valores de volta para o processador. Os endereços de memória são reservados para valores de E/S e são chamados registos, registos de E/S com memória mapeada, ou registos do controlador de dispositivos. Para enviar um valor para um periférico, o CPU escreve um valor para um endereço de memória especificado (ou seja, registo com memória mapeada). Para ler um valor de um periférico, o CPU carrega um valor a partir de um endereço de memória especificado. Assim, uma simples operação load/store do CPU pode configurar o dispositivo, verificar o seu estado, ou ler/escrever dados nele/para ele.

O multiplexer na Figura 2 seleciona o controlador do dispositivo pretendido utilizando Address[15:6]. Os controladores de dispositivos utilizam Address[5:2] para selecionar entre vários registos utilizados para controlar o dispositivo.

# ENTRADA/SAÍDA DE USO GERAL (GPIO)

Um controlador de E/S de uso geral (GPIO) expõe os pinos digitais externos ao programador. Em qualquer momento do programa, esses pinos podem ser configurados como entradas ou saídas. Essa designação é por pino e pode mudar ao longo do programa, se desejado. Os pinos GPIO podem ser ligados a dispositivos externos tais como LEDs, interruptores e botões de pressão.

A Figura 3 ilustra um diagrama simplificado para um módulo genérico GPIO que liga um pino externo ao CPU. O pino pode ser ligado a qualquer dispositivo de entrada/saída, tal como um LED, um interruptor, etc. O pino é ligado a um tri-state buffer, realçado a verde na figura. Este buffer permite ao programador configurar o pino como uma entrada ou saída. Se o tri-state buffer estiver ativo, o pino funciona como uma saída (por exemplo, para aceder um LED). Se o tri-state buffer estiver desativado, o pino atua como uma entrada (por exemplo, para a leitura dos valores de um interruptor).

Figura 3. Circuito GPIO simplificado

Um tri-state buffer pode funcionar como um buffer regular (quando está activado) ou ter uma saída flutuante (quando está desativado). O tri-state buffer tem duas entradas, E (ativar) e I (entrada), e uma saída, O, e a sua tabela de verdade é mostrada na Tabela 1. Quando E é 1, o tri-state buffer atua como um buffer regular, sendo a saída (O) igual à entrada (I). Quando E é 0, não existe qualquer ligação entre a entrada e a saída, logo a saída (O) não é activada, ou seja, O é flutuante. Na Figura 3, para configurar um pino como saída, E é 1, o que permite ao CPU ativar o pino. Quando um pino é configurado como uma entrada, E é 0, o que impede a CPU de ativar o pino, e permite que o periférico o ative.

Tabela 1. Tabela da verdade da porta tri-state buffer

| E | I | O |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Hi-Z |
| 0 | 1 | Hi-Z |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

O Sistema RVfpga utiliza E/S com memória mapeada para ler/escrever os valores armazenados nestes registos. Por exemplo, assumir que o pino da Figura 3 está ligado a um interruptor e que os três registos do GPIO são mapeados da seguinte forma:

- Registo de Leitura	= 	Endereço 0x80001400

- Registo de Escrita	= 	Endereço 0x80001404

- Registo de Ativação	=	Endereço 0x80001408

Para ler o estado do interruptor, fazemos o seguinte:

- Configurar o pino como uma entrada, escrevendo um 0 no Registo de Ativação/ Enable (ou seja, executando um store de 0 no endereço 0x80001408).

- Leia o Registo de Leitura executando uma instrução load no endereço 0x80001400.

# ESPECIFICAÇÃO DE ALTO NÍVEL DO GPIO

Nesta secção, analisamos primeiro a especificação de alto nível do GPIO da SweRVolfX e depois propomos um exercício que utiliza este periférico.

- Especificação De Alto Nível Do GPIO

O módulo GPIO utilizado no SweRVolfX é do OpenCores (https://opencores.org/projects/gpio).  O documento gpio_spec.pdf fornecido com o download do módulo GPIO do OpenCore descreve a especificação de alto nível do módulo. Está disponível aqui: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/gpio/docs/gpio_spec.pdf. Resumimos as funcionalidades e principais operações do módulo GPIO neste laboratório. No entanto, é possível obter as especificações completas em gpio_spec.pdf.

O módulo GPIO tem as seguintes características principais:

- Utiliza uma ligação Wishbone.

- Funciona apenas como dispositivo periférico.

- O utilizador pode utilizar 1-32 pinos GPIO.

- - Vários módulos GPIO (também chamados cores GPIO) podem ser utilizados em paralelo para aceder a mais de 32 pinos GPIO.

- - Todos os pinos GPIO podem ser:

  - bidirecional (neste caso, são necessárias células externas de E/S bi-direcionais).

  - tri-state ou ativação open-drain (neste caso, são necessárias células externas de E/S tri-state ou open-drain).

- - Pinos GPIO que são programados como entradas:

  - podem ser registados.

  - pode causar um pedido de interrupção ao CPU.

A secção 4 da especificação principal GPIO descreve os registos de controlo e estado disponíveis dentro do módulo GPIO. Cada um destes registos é atribuído a um endereço diferente, conforme indicado na Tabela 2. O endereço de base para os registos GPIO é 0x80001400.

Tabela 2. Registos GPIO

| Nome | Endereço | Largura | Acesso | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGPIO_IN | 0x80001400 | 1-32 | R | Dados de entrada GPIO |
| RGPIO_OUT | 0x80001404 | 1-32 | R/W | Dados de saída GPIO |
| RGPIO_OE | 0x80001408 | 1-32 | R/W | Ativação do driver de saída GPIO |
| RGPIO_INTE | 0x8000140C | 1-32 | R/W | Habilitação de Interrupção |
| RGPIO_PTRIG | 0x80001410 | 1-32 | R/W | Tipo de evento que desencadeia uma interrupção |
| RGPIO_AUX | 0x80001414 | 1-32 | R/W | Entradas auxiliares multiplexadas para saídas GPIO |
| RGPIO_CTRL | 0x80001418 | 2 | R/W | Registo de Controlo |
| RGPIO_INTS | 0x8000141C | 1-32 | R/W | Estado de Interrupção |
| RGPIO_ECLK | 0x80001420 | 1-32 | R/W | Permitir gpio_eclk para registar RGPIO_IN |
| RGPIO_NEC | 0x80001424 | 1-32 | R/W | Selecionar a transição ativa de gpio_eclk |

Embora o módulo GPIO do OpenCore seja mais complexo do que a versão simplificada ilustrada na Figura 3, ainda podemos identificar os três registos a partir da Figura 3: Leitura / Read (entrada/input), Escrita / Write (saída/output), e Activação / Enable. No módulo GPIO da OpenCore’s, estes registos são chamados, respectivamente: RGPIO_IN, RGPIO_OUT e RGPIO_OE e são mapeados para os endereços 0x80001400, 0x80001404, e 0x80001408 respectivamente.

TAREFA: Localizar a declaração de registos RGPIO_IN, RGPIO_OUT e RGPIO_OE no módulo GPIO, bem como a definição dos seus endereços. O módulo GPIO está aqui: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/gpio/gpio_top.v.

R

O RGPIO_IN regista entradas de uso geral. O registo RGPIO_OUT ativa as saídas de uso geral. RGPIO_OE configura cada pino E/S como uma entrada ou saída. Quando o bit de enable (dentro do RGPIO_OE) é definido, o driver de saída de uso geral correspondente é activado, e assim o pino pode ser ligado a um periférico de saída, tal como um LED. Quando o bit de enable é desativado, o driver de saída passa a funcionar em modo open-drain, também chamado modo tri-state ou de alta impedância, e assim o pino pode ser ligado a um periférico de entrada, tal como um interruptor ou um botão de pressão.

No RVfpgaNexys, os primeiros 16 pinos GPIO, pinos 15:0, do módulo GPIO estão ligados aos 16 LEDs da placa Nexys A7. Os últimos 16 pinos GPIO, pinos 31:16, do controlador GPIO, são ligados aos 16 interruptores da placa.

# EXERCÍCIOS BÁSICOS

# Exercício 1. Escrever um programa Assembly RISC-V e um programa C que mostra um bloco de quatro LEDs acesos que se deslocam repetidamente de um lado dos 16 LEDs disponíveis no tabuleiro para o outro. Inclui também dois interruptores que controlam a velocidade e a direção. Switch[0] muda a velocidade e Switch[1] muda a direção da seguinte forma:

# Se Switch[0] estiver ligado (alto), os LEDs acesos devem mover-se rapidamente. Caso contrário, os LEDs acesos devem mover-se lentamente. Pode definir o que significa "rápido" e "lento", mas qualquer uma das velocidades deve ser visível, e deve ser capaz de detectar uma diferença na velocidade só de olhar para ela.

# Se Switch[1] estiver ligado (alto), os LEDs acesos devem mover-se repetidamente da direita para a esquerda (começam à direita quando atingem o LED mais à esquerda). Caso contrário, os LEDs acesos devem mover-se repetidamente da esquerda para a direita.

# A Figura 4 abaixo mostra a placa Nexys A7 com os LEDs e interruptores destacados.

Figura 4. Placa FPGA Nexys A7: LEDs e Interruptores

Dica: Lembrar que os interruptores estão ligados aos pinos 31:16 dos registos de E/S com memória mapeada. Assim, para ler o Switch[0], é necessário escrever 0 em RGPIO_OE[16] para depois ler o valor de RGPIO_IN[16]. Terá de configurar RGPIO_OE de forma apropriada para aceder aos outros LEDs e interruptores.

# GPIO IMPLEMENTAÇÃO DE BAIXO NÍVEL, SIMULAÇÃO

# Nesta secção, descrevemos os detalhes de baixo nível do GPIO utilizado no SweRVolfX. Em seguida, modificamos o RVfpgaSim e executamos uma simulação de exemplo no Verilator para um simples exemplo de Assembly. Finalmente, propomos alguns exercícios onde irá primeiro simular RVfpgaSim, em seguida, modificá-lo para adicionar um novo periférico GPIO e finalmente escrever um programa que usa este novo periférico.

- Implementação de baixo nível GPIO

Agora que já teve alguma experiência em aceder aos pinos GPIO usando a E/S mapeada em memória, vamos mergulhar nos detalhes de baixo nível do GPIO. O GPIO pode ser dividido em três partes principais, tal como ilustrado em Figura 5: (1) Ligação externa do RVfpgaNexys aos LEDs/Switches da placa (região sombreada esquerda na Figura 5); (2) Integração do módulo GPIO no SweRVolfX SoC (região sombreada ao centro na Figura 5); (3) Ligação entre o GPIO e o Núcleo SweRV EH1 (região sombreada à direita na Figura 5).

Figura 5. Análise do GPIO em 3 fases

- Ligação dos LEDs/Switches com o SoC

# O ficheiro de constraints do projecto ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.xdc) define a ligação entre os sinais SoC de entrada/saída e os dispositivos da placa. Cada dispositivo de placa está associado a um determinado pino da FPGA. Por exemplo, Switch[0], o interruptor mais à direita na placa, é ligado através de uma pista da placa de circuito impresso (PCB) ao pino FPGA J15.

# A placa Nexys A7 inclui 16 LEDs e 16 interruptores. O sinal que liga os 16 LEDs ao módulo superior do SoC (chamado rvfpganexys, disponível no interior do ficheiro [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.sv) é chamado o_led[15:0], e o sinal que liga os 16 Switches com o módulo principal (top) é chamado i_sw[15:0]. A Figura 6 mostra a secção do ficheiro de constraints no projeto da Xilinx (xdc), rvfpganexys.xdc (disponível em [RVfpgaPath]/RVfpga/src) onde estas 32 ligações entre o sinal e o pino da FPGA são definidas.

Figura 6. Ligação de i_sw[15:0] com os interruptores da placa e o_led[15:0] com os LEDs da placa (ficheiro rvfpganexys.xdc).

As linhas 48-49 do módulo principal (rvfpganexys) mostram estes dois sinais ligados ao SoC (parte esquerda da Figura 7), e o fim desse módulo mostra a sua ligação com o módulo swervolf_core (parte direita da Figura 7). Note que os sinais i_sw e o_led são fundidos no sinal  io_data (linha 257), um sinal de entrada/saída de 32 bits ligado ao GPIO do módulo swervolf_core (como será mostrado mais tarde, na Figura 8). Além disso, note que o sinal o_led é registado através de um sinal intermédio, gpio_out (linha 266).

Figura 7. Ligação dos LEDs e dos Switches com o módulo principal (rvfpganexys.sv)

TAREFAS: Siga estes dois sinais (i_sw e o_led) desde o ficheiro de constraints ao módulo SoC SweRVolf (onde são fundidos em io_data). Terá de inspecionar os seguintes ficheiros:

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.xdc

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.sv

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v

Na secção anterior dissemos que no RVfpgaNexys os 16 primeiros pinos GPIO (15 a 0) do módulo GPIO são ligados aos 16 LEDs da placa, enquanto os 16 últimos pinos GPIO (31 a 16) do controlador GPIO são ligados aos 16 interruptores da placa. Isto corresponde à implementação descrita nesta secção e em Figura 8?

- Integração do módulo GPIO no SoC

nas linhas 299-354 do módulo swervolf_core ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v), o módulo GPIO é instanciado e integrado no SoC (ver Figura 8).

Figura 8. Integração do módulo GPIO (ficheiro swervolf_core.v).

A interface do módulo pode ser dividida em dois blocos: Sinais Wishbone (Tabela 3), que permitem ao SweRV EH1 Core comunicar com a GPIO usando um modelo de controlador/periférico, e sinais externos de E/S (Tabela 4).

Tabela 3. Sinais Wishbone

| Porto | Largura | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| wb_cyc_i | 1 | Entradas | Indica um ciclo de barramento válido (seleção do núcleo) |
| wb_adr_i | 15 | Entradas | Entradas de endereços |
| wb_dat_i | 32 | Entradas | Entradas de dados |
| wb_dat_o | 32 | Saídas | Saídas de dados |
| wb_sel_i | 4 | Entradas | Indica bytes válidos no barramento de dados (durante o ciclo válido deve ser 0xf) |
| wb_ack_o | 1 | Saída | Saída de confirmação (indica o término normal da transação) |
| wb_err_o | 1 | Saída | Saída de aviso de erro (indica um cancelamento anormal da transacção) |
| wb_rty_o | 1 | Saída | Não usado |
| wb_we_i | 1 | Entrada | Transacção de escrita quando for nível alto |
| wb_stb_i | 1 | Entrada | Indica ciclo de transferência de dados válido |
| wb_inta_o | 1 | Saída | Saída de interrupção |

Tabela 4. Sinais externos de E/S

| Porto | Largura | Direção | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| in_pad_i | 1-32 | Entradas | Entradas GPIO |
| out_pad_o | 1-32 | Saídas | Saídas GPIO |
| oen_padoen_o | 1-32 | Saídas | Ativadores das saídas GPIO (para drivers tri-state ou open-drain) |

Como mostrado na linha 342 da Figura 8, bits 5:2 do endereço fornecido pelo core no sinal do barramento Wishbone wb_m2s_gpio_adr[5:2] são utilizados para selecionar um entre os 10 registos mapeados em memória disponíveis. Estes quatro bits são fornecidos ao core GPIO através do sinal wb_adr_i (também mostrado na Figura 8).

A entrada ext_pad_i liga diretamente com o GPIO Read Register (RGPIO_IN). Da mesma forma, a saída ext_pad_o liga diretamente com o Registo de Escrita GPIO (RGPIO_OUT). Estes dois sinais estão ligados aos LEDs e Switches  (i_gpio, o_gpio, io_data) através de 32 módulos tri-state buffer (Figura 8, linhas 305-336). Desta forma, todos os 32 pinos podem ser configurados como entradas ou saídas. No nosso caso, os 16 pinos inferiores, pinos 15:0, estão ligados aos LEDs  (Figura 7) e, portanto, devem ser configurados como saídas; os 16 pinos superiores, 31:16, estão ligados aos interruptores (Figura 7) e, portanto, devem ser configurados como entradas. Implementamos estes 32 tri-state buffer, incluindo o seguinte módulo no final do módulo swervolf_core (linhas 634-640):

module bidirec (input wire oe, input wire inp, output wire outp, inout wire bidir);

assign bidir = oe ? inp : 1'bZ ;

assign outp  = bidir;

endmodule

TAREFAS: Os pinos GPIO (io_data) estão ligados ao módulo GPIO através de tri-state buffer (ver Figura 8). Analisar o tri-state buffer para os dois estados possíveis do sinal de ativação/enable (oe=0 and oe=1).

Tendo em conta a ligação entre o módulo GPIO e os LEDs/Switches da placa, quais os valores a que o programador atribui a en_gpio?

- Ligação entre o GPIO e o Core SweRV EH1

Como mostrado na Figura 2, os controladores do dispositivo estão ligados ao Núcleo SweRV EH1 através de um multiplexer e de uma ponte. O multiplexer seleciona um entre os N periféricos possíveis (no nosso caso, N=7), dependendo do endereço gerado pelo CPU. A ponte traduz os sinais Wishbone utilizados pelos controladores do dispositivo para os sinais AXI4 utilizados pelo Núcleo SweRV e vice-versa (implementados no ficheiro [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/AxiToWb/axi2wb.v).

O multiplexer 7:1 (Figura 9) é implementado no ficheiro  [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.v, que é instanciado nas linhas 104-205 do ficheiro [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.vh. Este último ficheiro está incluído na linha 168 do módulo swervolf_core localizado aqui: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/swervolf_core.v.

Figura 9. Multiplexer 7-1 seleciona o periférico para se ligar ao CPU (wb_intercon.v).

O multiplexer seleciona qual periférico para ler ou escrever, ligando o CPU (sinais wb_io_* – linhas 115-126 da Figura 9) com o barramento Wishbone de um periférico (linhas 127-138 da Figura 9), dependendo do endereço (linhas 110-111). Por exemplo, se o endereço gerado pelo CPU estiver no intervalo 0x80001400-0x8000143F, o gpio periférico é selecionado, e assim os sinais wb_io_* estarão ligados com sinais wb_gpio_*.

A Figura 10 mostra a implementação Verilog do multiplexer (disponível no ficheiro [RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon_1.2.2-r1/wb_mux.v).

TAREFA: Analise em detalhe a implementação do multiplexer.  Pode focar-se nos sinais relacionados com o GPIO (wb_gpio_*). Terá de inspecionar os seguintes ficheiros:

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf_syscon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.v

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon.vh

[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Interconnect/WishboneInterconnect/wb_intercon_1.2.2-r1/wb_mux.v

Compreender esta parte do SoC é importante não só para este laboratório, mas também para laboratórios futuros. A simulação realizada na secção seguinte pode ajudá-lo a compreendê-la se prolongar a simulação adicionando novos sinais relacionados com o multiplexer.

RISC-V INSTRUCTION

Figura 10. Multiplexer Wishbone (ficheiro wb_mux.v).

- Simulação Com o Verilator

Nesta secção, modificamos primeiro o simulador RVfpgaSim adicionando um novo sinal de entrada. Em seguida, recompilamos o RVfpgaSim usando o Verilator e analisamos este novo sinal quando o simulador executa um programa simples.

- Modificar e Recompilar RVfpgaSim

Em simulação, não temos LEDs ou interruptores reais. Assim, no testbench ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpgasim.v), simulamos o acionamento dos interruptores  atribuindo ao sinal (i_sw) um  valor constante de 0xFE34 (parte esquerda da Figura 11). Os interruptores são então fornecidos como uma entrada para o SoC SweRVolfX (parte direita da Figura 11).

Figura 11. O sinal i_sw é atribuído e passado para o SweRVolfX SoC no rvfpgasim.v.

Lembre-se do Guia de Introdução que o testbench (rvfpgasim.v) recebe os sinais de entrada (clk, rst, etc.) para o RVfpgaSim (parte esquerda da Figura 12) e instancia o módulo swervolf_core (parte direita da Figura 12).

Figura 12. Sinais de entrada para instantiação no RVfpgaSim e SweRVolfX (ficheiro rvfpgasim.v).

Nalgumas situações, poderá querer adicionar um novo sinal de entrada/saída ao simulador. Como exemplo, explicamos a seguir como se pode incluir um sinal de entrada ao RVfpgaSim, chamado i_sw0, que fornece um valor para o interruptor mais à direita.

Siga os próximos passos:

- Modificar o ficheiro [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpgasim.v:

  - Inclua um novo sinal de entrada de 1 bit chamado i_sw0. Ver Figura 13.

Figura 13. Novo sinal de entrada i_sw0.

  - Fornecer este sinal como o interruptor mais à direita. Atribuir os restantes valores do interruptor como 0xFE34 – exceto para o bit 0 – como antes). Ver Figura 14.

Figura 14. i_sw0 é o interruptor mais à direita.

- Modificar o ficheiro  [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM/tb.cpp: este é o ficheiro principal C++ para o Verilator. No final deste ficheiro, pode encontrar um ciclo while (mostrado na Figura 15) em que cada iteração constitui um pulso de relógio. Note-se que o sinal do relógio para o SoC é gerado dentro deste ciclo (linha 175), invertendo o seu valor binário em cada iteração (10 ou 01). Além disso, o tempo de simulação é calculado na variável main_time (linha 176) e mede-se em nanossegundos (o ciclo do relógio é de 20 ns e, portanto, o pulso de relógio é de 10 ns). Finalmente, note-se que a simulação termina quando o tempo de simulação atinge o valor timeout (linhas 171-174).

Figura 15. Ciclo While para a simulação.

Atribuir um valor binário de 0 para o novo sinal de i_sw0 antes de entrar no ciclo (parte esquerda da  Figura 16), e mudá-lo para 1 no momento 30 us dentro do ciclo (parte direita de Figura 16).

Figura 16. Atribuir valor ao sinal i_sw0.

- Depois de ter efetuado todas estas alterações, recompile o RVfpgaSim executando os seguintes comandos (isto foi explicado no GSG):

cd [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM

make clean

make

Um novo file Vrvfpgasim (o binário de simulação RVfpgaSim), deve ser gerado dentro do diretório [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM.

WINDOWS: Tem de fazer este último passo (passo 4) dentro do terminal Cygwin (consulte a Secção 6 e o Apêndice C no Guia de Introdução para obter as instruções detalhadas). Note que a pasta C: Windows pode ser encontrada dentro de Cygwin em: /cygdrive/c.

MacOS: Consulte o Apêndice D do Guia de Introdução para obter as instruções detalhadas.

- Analisar a simulação do programa LedsSwitches.S

Nesta secção, simulamos o programa de exemplo LedsSwitches.S (Figura 17) a partir do Guia de Introdução RVfpga. Este programa lê os valores nos interruptores e escreve esse valor para os LEDs na placa Nexys A7. Note que precisamos de configurar o registo de ativação, de modo que os 32 pinos de entrada/saída sejam configurados como entradas ou saídas, de acordo com as suas ligações. Especificamente, os 16 pinos inferiores do GPIO estão ligados aos LEDs, pelo que são pinos de saída em relação ao CPU (Enable=1). Os 16 pinos superiores do GPIO estão ligados aos interruptores, que são pinos de entrada em relação ao CPU (Ativar=0).  Como os interruptores ocupam os 16 bits superiores do registo de leitura, devem ser deslocados para a direita antes de escreverem o seu valor para os LEDs.

#define GPIO_SWs 0x80001400 #define GPIO_LEDs 0x80001404 #define GPIO_INOUT 0x80001408 .globl main main: li x28, 0xFFFF li x29, GPIO_INOUT sw x28, 0(x29) # Escrever o registo de ativação next: li a1, GPIO_SWs # Ler os interruptores lw t0, 0(a1) li a0, GPIO_LEDs srl t0, t0, 16 sw t0, 0(a0) # Escrever nos LEDs beq zero, zero, next .end

Figura 17. LedsSwitches.s para correr no SweRVolfX SoC

# Siga os próximos passos para executar a simulação.

- Abra o VSCode/PlatformIO no seu computador.

- Na barra superior, clique em File→Open Folder... (Figura 18), e navegue para o diretório [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/

Figura 18. Abra o exemplo do LedsSwitches.S

- Selecione diretório LedsSwitches (não abra, mas apenas selecione-o) e clique em OK. O exemplo será aberto no PlatformIO.

- Abra o ficheiro platformio.ini e verifique se o caminho para o binário de simulação RVfpgaSim(Figura 19) gerado acima (passo 3 na secção anterior) está correto. Lembre-se do GSG que deve parecer:

board_debug.verilator.binary = [RVfpgaPath]/RVfpga/verilatorSIM/Vrvfpgasim

Figura 19. Ficheiro de inicialização do PlatformIO: platformio.ini

Windows: O executável de simulação RVfpgaSim chama-se Vrvfpgasim.exe. Assim:

board_debug.verilator.binary = [RVfpgaPath]\RVfpga\verilatorSIM\Vrvfpgasim.exe

- Executar a simulação clicando no ícone PlatformIO na faixa do menu esquerdo , em seguida, expandir As Tarefas do Projeto → env:swervolf_nexys → Plataforma e clicar em Gerar Traço.

O ficheiro trace.vcd deveria ter sido gerado dentro [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf_nexys, e pode abri-lo com GTKWave escrevendo o seguinte comando no terminal PlatformIO.

gtkwave [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf_nexys/trace.vcd

WINDOWS: a pasta gtkwave64 que descarregou, inclui uma aplicação chamada gtkwave.exe dentro da pasta bin. Lance GTKWave clicando duas vezes nessa aplicação. Na parte superior da aplicação, clique em Ficheiro – Abra o Separador Novo e abra o traço.vcd ficheiro gerado na pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf_nexys.

- Incluir no traço de simulação os seguintes sinais (ir para o módulo rvfpgasim–swervolf para encontrar cada um destes sinais):

  - Adicione o sinal do relógio: clk

  - Adicione o sinal de entrada GPIO : i_gpio

  - Adicione o sinal de saída GPIO: o_gpio

No gráfico (Figura 20), verá que o valor dos 16 interruptores (16 bits de sinal mais significativos i_gpio) é copiado para os 16 LEDs (16 bits de sinal menos significativos o_gpio) com algum atraso.  Além disso, o interruptor mais à direita muda (01) no tempo 30us, o que faz com que o LED mais à direita também mude algum tempo depois.

Figura 20. Simulação do programa LedsSwitches

# EXERCÍCIOS AVANÇADOS

# Exercício 2. Analisar a simulação da secção anterior com mais detalhe. A Figura 21 mostra a versão “desassemblada” do programa .elf LedsSwitches (Figura 17), com as três instruções que acedem aos registos GPIO (Ativar/Enable, Ler e Escrever) destacadas. Lembre-se do Guia de Introdução que pode facilmente visualizar no PlatformIO a versão de desmontagem do programa .elf abrindo o ficheiro firmware.dis, que foi gerado no momento da compilação dentro da pasta: [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/LedsSwitches/.pio/build/swervolf-nexys/ (ver Figura 21).

Figura 21. Desassemblagem do programa LedsSwitches.S

Simular este programa em RVfpgaSim e analisar os sinais GPIO durante a execução de cada uma das três instruções de memória destacadas a vermelho na Figura 21 (sw, lw e sw).  Isto irá ajudá-lo a entender a implementação de baixo nível do GPIO explicada na Secção A.

Pode partir da simulação da Secção B e adicionar e analisar os valores dos seguintes sinais (vá dentro dos módulos referidos para localizar cada sinal):

- rvfpgasim → swervolf → swerv_eh1 → swerv → ifu

  - Relógio: clk.

  - Instruções carregadas: ifu_i0_instr e ifu_i1_instr.

- rvfpgasim – swervolf

  - Pinos de entrada/saída 32-bit: i_gpio e o_gpio.

  - Endereço fornecido pelo CPU: wb_m2s_io_adr.

- rvfpgasim – swervolf – gpio_module

  - Interface Externa GPIO: ext_pad_i, ext_pad_o e ext_padoe_o.

- rvfpgasim – swervolf – wb_intercon0

  - Endereço de saída e sinais de dados para o multiplexer da Figura 2: wb_io_adr_i, wb_io_dat_i, wb_io_dat_o.

  - Sinais de dados GPIO de entrada para o multiplexer da Figura 2: wb_gpio_adr_i, wb_gpio_dat_i, wb_gpio_dat_o.

  - Sinais de seleção para o multiplexer da Figura 2: wb_*_cyc_o.

- rvfpgasim – swervolf – wb_intercon0 – wb_mux_io

  - Sinal de correspondência para o multiplexer da Figura 2: match.

- rvfpgasim – swervolf – swerv_eh1 – swerv – dec – arf – gpr_banks(0) – gpr(5) – gprff

  - Valor de registo para t0: dout.

# Exercício 3. Expandir o RVfpgaNexys para suportar os cinco botões de pressão incorporados na placa. Os botões de pressão são mostrados na Figura 22. Os cinco botões são nomeados de acordo com a sua localização: cima, baixo, esquerda, direita e centro - BTNU, BTND, BTNL, BTNR, BTNC.

Figura 22. Botões de pressão na placa Nexys A7 FPGA

- Dado que o tamanho máximo do módulo GPIO que estamos a utilizar (gpio_top) ser 32, que é o número de pinos de E/S que temos (16 LEDs + 16 Interruptores), é necessário incluir outra instanciação do módulo GPIO no SweRVolfX, bem como 5 novos buffers tri-state e todos os sinais necessários.

- Utilizar os endereços a partir de 0x80001800 (que estão disponíveis) para mapear os registos expostos pelo novo controlador GPIO. Note-se que deve modificar o multiplexador (Figura 9) por incluir o novo periférico.

- Deve também modificar o ficheiro constraints tendo em conta que os cinco botões de pressão estão ligados aos seguintes pinos da FPGA:

    - BTNC está ligado a PIN N17

    - BTNU está ligado a PIN M18

    - BTNL está ligado a PIN P17

    - BTNR está ligado a PIN M17

    - BTND está ligado a PIN P18

# Exercício 4. Criar outro controlador na RVfpgaNexys para os cinco botões de pressão da placa.

# Em contraste com o Exercício 3, neste caso deve implementar o seu próprio controlador GPIO em Verilog ou SystemVerilog com base no esquema ilustrado na Figura 3. Na verdade, pode até simplificar esse circuito e incluir apenas um registo de leitura, ou Read Register (i.e. não é necessário incluir os buffers tri-state nem os registos de escrita ou Write Register).

# Não é necessário retirar o controlador do exercício anterior porque os botões podem ser mapeados para endereços não utilizados por esse controlador GPIO.

# Incluir o novo controlador dentro do periférico System Controller. Pode utilizar a gama de endereços 0x8000101C-0x8000101F, que não é utilizada. Note que os registos incluídos no Controlador do Sistema são lidos na CPU ligando-os diretamente ao sinal de dados do barramento Wishbone (o_wb_rdt) com base no endereço (i_wb_adr) gerado pelo CPU. Inspecionar as linhas 234-266 do módulo swervolf_syscon ([RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf_syscon.v) para o ajudar a compreender como proceder.

# Exercício 5. Escrever um programa Assembly RISC-V e um programa C que exibe uma contagem binária crescente nos LEDs, começando em 1. Incluir um ciclo vazio para espera entre a exibição de cada valor incrementado para que os valores sejam visíveis pelo olho humano. Ler o BTNC através do periférico da OpenCores implementado no Exercício 3 e usá-lo para alterar a velocidade da contagem, e ler BTNU através do periférico ad-hoc implementado no Exercício 4 e usá-lo para reiniciar a contagem sempre que for pressionado.