THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga Lab 1

Programação em C

# INTRODUÇÃO

A maioria dos programas de computador são escritos numa linguagem de alto-nível como o C. Este laboratório mostra-lhe como criar um projeto em C no PlatformIO que pode ser executado no Sistema RVfpga. Fornecemos primeiro um tutorial sobre como criar e executar um programa em C. Depois descrevemos exercícios para que possa praticar a escrita dos seus próprios programas em C.

IMPORTANTE: Antes de iniciar os Labs RVfpga, é necessário ter concluído o Guia de Introdução ao RVfpga fornecido pelo Programa Universitário da Imagination (https://university.imgtec.com/).

Por exemplo, se ainda não o fez, instale as ferramentas de software (pelo menos VSCode e PlatformIO) seguindo as instruções do Guia de Introdução ao RVfpga. Além disso, certifique-se de que copiou o diretório RVfpga que você obteve do Programa Universitário da Imagination para a sua máquina. Vamos referir-nos ao caminho absoluto do directório onde colocou a pasta RVfpga como [RVfpgaPath]. A pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/src contém os ficheiros fonte Verilog e SystemVerilog para o sistema RVfpga, o SoC RISC-V que usaremos e modificaremos ao longo dos laboratórios. A pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs contém alguns programas que serão usados nos laboratórios 1 a 20.

# Programa C para o RVfpga

Irá completar os seguintes passos para criar e executar um programa em C no RVfpgaNexys usando o PlatformIO (lembre-se que também pode executar estes programas em simulação, usando o Verilator e o Whisper):

- Criar um projeto RVfpga

- Escrever um programa em C

- Configurar o RVfpgaNexys na placa FPGA Nexys A7

- Compilar, descarregar, e executar um programa em C

Passo 1. Criar um projeto RVfpga

Abrir o VSCode (como descrito no Guia de Introdução ao RVfpga). Se o PlatformIO não abrir automaticamente quando iniciar o VSCode, clique no ícone do PlatformIO na barra do menu da esquerda e depois clique em PIO Home → Abrir (ver Figura 1).

Figura 1. Abrir o PlatformIO e criar um projeto novo

Agora, na janela de boas-vindas ao PIO Home, clique em New Project (ver Figura 1).

Como se pode ver na Figura 2, nomear o projeto1 e escolher a placa RVfpga: Digilent Nexys A7 (comece a escrever RVfpga e a placa aparecerá como uma opção). Deixe a plataforma como WD-firmware. O WD-firmware é o firmware da Western Digital, que inclui o Freedom-E SDK gcc e gdb, bem como o PSP e BSP (Processor Support Package e
Board Support Package) que utilizamos nestes laboratórios. Desmarque Use default location e coloque o seu projeto em:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab01

Figura 2. Nomear o projeto e selecionar a placa e a pasta do projeto

Depois clique em Terminar (Finish) na parte inferior da janela (ver Figura 3).

Figura 3. Terminar a criação do projeto

No painel Explorer à esquerda (que poderá ter de expandir), faça duplo clique no platformio.ini para o abrir (ver Figura 4). Este é o ficheiro de inicialização da PlatformIO.

Figura 4. Ficheiro de inicialização do PlatformIO: platformio.ini

Adicione a seguinte linha ao ficheiro platformio.ini, como mostrado na Figura 5:

board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab1/Project1/Project1.runs/impl_1/rvfpganexys.bit

(Lembre-se de substituir [RVfpgaPath] com a localização desta pasta na sua máquina.)  Esta linha indica onde o PlatformIO deve encontrar o ficheiro binário (.bit) ou bitstream  para configurar a FPGA. O caminho acima é a localização do bitstream que criou no Laboratório 1. (Se não completou o Lab 1, pode utilizar o bitstream RVfpgaNexys distribuído com o Guia de Iniciação em:  [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.bit.) Prima Ctrl-S para guardar o ficheiro platformio.ini.

Figura 5. Adicionar localização do ficheiro bitstream do RVfpgaNexys (rvfpganexys.bit)

Lembre-se que um ficheiro platformio.ini mais completo foi utilizado nos exemplos utilizados no Guia de Iniciação. Se quiser usar qualquer funcionalidade que exija comandos extra (como o caminho para o simulador Verilator, a configuração da consola série, a ferramenta de depuração Whisper, etc.), pode usar o platformio.ini a partir desses exemplos.

Passo 2. Escrever um programa em C

Agora irá escrever um programa em C. Clique em File → New File (ver Figura 6)

Figura 6. Adicionar ficheiro ao projeto

Abrir-se-á uma janela em branco. Escreva (ou copie/colar) o seguinte programa em C nessa janela (ver Figura 7). Este programa mostra o valor dos interruptores nos LEDs.

// Endereços de E/S com memória mapeada

#define GPIO_SWs    0x80001400

#define GPIO_LEDs   0x80001404

#define GPIO_INOUT  0x80001408

#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)

#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }

int main ( void )

{

int En_Value=0xFFFF, switches_value;

WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);

while (1) {

switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs);   // valor lido nos interruptores

switches_value = switches_value >> 16;  // deslocar para 16 bits inferiores

WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value);  // exibir o valor dos interruptores nos LEDs

}

return(0);

}

Este programa está também disponível no seguinte ficheiro para sua conveniência:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab01/DisplaySwitches.c

Figura 7. Introduzir programa em C

Depois de introduzir o programa no painel, prima Ctrl-s para guardar o ficheiro. Nomeie DisplaySwitches.c e guarde-o na pasta src de Project1 (ver Figura 8).

Figura 8. Salvar ficheiro como DisplaySwitches.c

Este programa define em primeiro lugar os endereços dos registos de I/O memorizados ligados aos LEDs e interruptores na placa FPGA Nexys A7 usando as seguintes linhas:

#define GPIO_SWs    0x80001400

#define GPIO_LEDs   0x80001404

#define GPIO_INOUT  0x80001408

O valor dos interruptores é encontrado lendo o registo mapeado para o endereço 0x80001400 e os valores são exibidos nos LEDs escrevendo o registo mapeado para o endereço 0x80001404. Os valores dos interruptores encontram-se na metade superior do registo, e os LEDs na metade inferior.

O registo GPIO_INOUT define se um bit de E/S de uso geral (GPIO) é uma entrada ou uma saída. Os 16 pinos GPIO menos significativos, 15:0, estão ligados aos 16 LEDs da placa Nexys A7. Os 16 pinos GPIO mais significativos, 31:16, são para os 16 interruptores da placa. Um 0 indica uma entrada e um 1 indica uma saída. Assim, o registo GPIO_INOUT é escrito com 0xFFFF para que os interruptores sejam entradas para RVfpgaNexys e os LEDs sejam saídas acionadas pelo RVfpgaNexys.

A Figura 9 mostra a localização física dos LEDs e interruptores na placa Nexys A7 FPGA, bem como o conector USB, interruptores, botões de pressão e mostradores de 7 segmentos.

Note que no Lab 6 descrevemos em pormenor as funcionalidades do GPIO e o hardware GPIO do RVfpgaNexys. Também discutimos como usar os outros periféricos da placa, como botões e mostradores de 7 segmentos, nos laboratórios seguintes (Labs 6-10).

Figura 9. Interfaces de E/S da placa Nexys A7 FPGA da Digilent

(Figura da placa tirade de https://reference.digilentinc.com/)

Depois de definir os endereços, de E/S mapeados em memória, dos LEDs e dos interruptores, o programa faz o seguinte:

1. Define os 16 pinos de GPIO mais significativos (que estão ligados aos interruptores) como entradas, definindo a metade superior do registo GPIO_INOUT como 0's e define os 16 pinos de GPIO menos significativos (que estão ligados aos LEDs) como saídas, definindo a metade inferior do registo GPIO_INOUT como 1's, executando o seguinte código:

int En_Value=0xFFFF;

WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);

2. Lê repetidamente o valor dos interruptores e escreve esse valor nos LEDs, executando o código abaixo. Lembre-se de que o valor dos interruptores é lido na metade superior do registo de E/S mapeado na memória, pelo que o valor tem de ser deslocado 16 bits para a direita antes de ser escrito no registo de E/S mapeado na memória fisicamente ligado aos LEDs.

while (1) {

switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs);   // lê o valor dos SWs

switches_value = switches_value >> 16;  // desloca para os 16 LSbits

WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value);  // mostra valor dos SW nos LED

}

As macros READ_GPIO e WRITE_GPIO leem ou escrevem, respectivamente, um valor no endereço de E/S mapeado na memória especificado.

Passo 3. Configurar o RVfppgaNexys na placa Nexys A7 FPGA

Agora vai configurar o RVfpgaNexys na placa FPGA Nexys A7. Clique no ícone PlatformIO na faixa de opções do menu esquerdo e, em seguida, expanda Project Tasks → env:swervolf_nexys  → Platform e clique em Upload Bitstream, como mostra a Figura 10.

Nota: se estiver a utilizar Windows e ainda não substituiu o controlador da placa FPGA Nexys A7, faça-o seguindo as instruções do Apêndice B do Guia de Iniciação.

Figura 10. Configurar o RVfpgaNexys na placa Nexys A7 FPGA usando o PlatformIO

Como alternativa, pode configurar o RVfpgaNexys a partir de uma janela de terminal PlatformIO, como mostrado em Figura 11. No PlatformIO clique em: New Terminal button () na parte inferior da janela do PlatformIO e, em seguida, escreva (ou copie) o seguinte para o terminal do PlatformIO:

pio run -t program_fpga

c

c

Figura 11. Configurar o RVfpgaNexys na placa Nexys A7 FPGA utilizando o terminal PlatformIO

Passo 4. Compilar, descarregar, e executar o programa C

Agora que o RVfpgaNexys está a correr na placa, irá compilar o seu programa, descarregá-lo para o RVfpgaNexys e executá-lo/depurá-lo. Se o VSCode ainda não estiver aberto, abra-o. O seu último projeto, Project1, deve abrir-se automaticamente. Caso contrário, certifique-se de que a extensão PlatformIO está aberta e clique em File → Open Folder e selecione (mas não abra) Project1, que criou anteriormente neste laboratório.

Clique no botão Run na faixa de opções do menu da esquerda (ver Figura 12).

Figura 12. Executar programa no RVfpgaNexys

Agora clique no botão Start Debugging (ver Figura 13).

Figura 13. Começar a correr e a depurar o programa

O programa será compilado e depois descarregado para o RVfpgaNexys, que está a correr na FPGA da placa Nexys A7. (Note que pode aparecer no terminal uma mensagem sobre um ficheiro sys/cdefs.h em falta - mas o programa continua a funcionar corretamente). Agora pode começar a executar e a depurar o programa (ver Figura 14).

Figura 14. Programa em execução na RVfpgaNexys

Tal como descrito no Guia de Iniciação do RVfpga, para controlar a sua sessão de depuração, utilize a barra de ferramentas de depuração que aparece perto do topo do editor (ver Figura 15). As opções são as seguintes:

- Continue executa o programa até ao próximo ponto de paragem.

- Breakpoints pode ser adicionados clicando à esquerda do número da linha no editor.

- Step Over executa a linha atual e depois pára.

- Step Into executa a linha atual e, se a linha atual incluir uma chamada de função, salta para essa função e pára.

- Step Out executa todo o código na função em que se encontra e pára quando essa função retorna.

- Restart reinicia a sessão de depuração a partir do início do programa.

- Stop pára a sessão de depuração e regressa ao modo de edição normal. Note que quando prime o botão Stop, o programa continua a ser executado no RVfpgaNexys, mas a sessão de depuração termina.

- Pause faz uma pausa na execução. Quando o programa está a ser executado, o botão Continue (Continuar) é substituído pelo botão Pause (Pausa).

CONTINUE    STEP-OVER   STEP-INTO    STEP-OUT    RESTART        STOP

Figura 15. Ferramentas de depuração

Na barra lateral esquerda, pode ver as opções do Depurador. Estão disponíveis as seguintes opções:

- Variables: lista as variáveis locais, globais e estáticas presentes no seu programa, juntamente com os seus valores.

- Call Stack: mostra a função atual em execução, a função de chamada (se existir) e a localização da instrução atual na memória.

- Breakpoints: mostra todos os pontos de paragem definidos e realça o seu número de linha. Os pontos de paragem podem ser geridos nesta secção. Os pontos de interrupção também podem ser temporariamente desativados sem serem removidos, bastando para isso ativar a caixa de verificação.

- Peripherals: mostra o estado dos registos dos periféricos ligados à memória do dispositivo.

- Registers: lista os valores atuais presentes em cada um dos registos do processador.

- Memory: apresenta o conteúdo de um endereço específico da memória.

- Disassembly: mostra o código Assembly para uma função específica - para código de nível superior, como o C, isto permite-lhe ver o Assembly para depurar as instruções uma a uma.

Por exemplo, clique à esquerda da linha 18 para definir um ponto de interrupção imediatamente antes de o valor dos interruptores ser escrito nos LEDs, como mostrado em Figura 16. Agora, execute o programa clicando no botão Continue  (ou premindo F5). O programa continuará até atingir o ponto de interrupção definido. (Para remover um ponto de interrupção, clique no ponto de interrupção existente, mesmo à esquerda do número da linha.)

Figura 16. Definir um ponto de interrupção antes de exibir o valor nos LEDs

Depois de atingir o ponto de interrupção, expanda a secção Variables no painel esquerdo e veja o valor da variável switches_value, como mostrado na Figura 17. O valor dos interruptores é 1029 = 0x405 (em binário 0000_0100_0000_0101), que gera o padrão:

Switches[15:0] = OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-OFF-ON-OFF-ON

Figura 17. Visualização dos valores das variáveis

Também pode ver o código Assembly RISC-V gerado a partir do programa C. Para isso, clique em DISASSEMBLY → Switch to assembly, como mostra a Figura 18.

Figura 18. Visualização do código de Assembly RISC-V

Agora o conjunto RISC-V aparece no painel de visualização, como mostrado na Figura 19. O Assembly mostra o endereço de memória da instrução, o código de máquina e o código Assembly. Como pode ver, o código C compila para uma mistura de instruções comprimidas (instruções de 16 bits) e instruções de 32 bits. Abaixo está o código Assembly comentado.

# address   # machine code  # instruction

0x00000090: 37 17 00 80     lui	a4,0x80001	# Base address for I/O

0x00000094: c1 67           lui	a5,0x10		# a5 = 0x10000 - 1 (=0xFFFF)

0x00000096: fd 17           addi	a5,a5,-1

0x00000098: 23 24 f7 40     sw	a5,1032(a4)	# I/O direction: [0x80001408]=0xFFFF)

0x0000009c: 37 17 00 80     lui	a4,0x80001	# Base address for I/O (redundant)

0x000000a0: 83 27 07 40     lw	a5,1024(a4)	# Read switches: a5 = [0x80001400]

0x000000a4: c1 87           srai	a5,a5,0x10	# Move switch value to lower 16 bits

0x000000a6: 23 22 f7 40     sw	a5,1028(a4)	# Write LEDs: [0x80001404] = a5

0x000000aa: cd bf           j		0x9c <main+12>	# repeat

Figura 19. Ver código Assembly RISC-V

Clique em DISASSEMBLY → Switch to code para ver o código C novamente.

Depois de terminar a execução/depuração do programa, pare a sessão de depuração premindo o botão Stop  (ou Shift - F5) e voltar à janela do Explorer, clicando em  no topo da barra lateral mais à esquerda. Repare que o programa continua a ser executado no RVfpgaNexys - apenas a sessão de depuração termina. Feche o projeto clicando em File → Close Folder na barra de menu superior.

- Utilização do printf e do monitor série

A utilização de instruções de impressão num programa é uma forma útil de acompanhar o progresso do programa ou fornecer feedback aos utilizadores, por exemplo, resultados de cálculos. Recorde-se do Guia de Iniciação do RVfpga (exemplo HelloWorld_C-Lang na Secção 6.F) que pode utilizar a função printfNexys, té semelhante à função printf em programas C típicos. Para tal, é necessário utilizar o PSP e o BSP (pacote de suporte do processador e pacote de suporte da placa) da Western Digital que fornecem funções comuns para um determinado processador e placa, neste caso o núcleo SweRV EH1 e a placa FPGA Nexys A7.

Crie um projeto PlatformIO chamado PrintfExample na pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab1. Adicione o seguinte programa a esse projeto (ver Figura 20). Nomeie o ficheiro do programa PrintfExample.c.

O programa também está disponível aqui para sua conveniência:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab01/PrintfExample.c

#if defined(D_NEXYS_A7)

#include <bsp_printf.h>

#include <bsp_mem_map.h>

#include <bsp_version.h>

#else

PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")

#endif

#include <psp_api.h>

#define DELAY 10000000

int main(void)

{

int i, j = 0;

// Initialize UART

uartInit();

while (1) {

printfNexys("Hello RVfpga users! Iteration: %d\n", j);

for (i=0; i < DELAY; i++) ;  // delay between printf's

j++;

}

}

Figura 20. PrintfExample.c

As linhas 1-8 (ver Figura 20) são os ficheiros de inclusão necessários para utilizar a função printfNexys. Eles são fornecidos no BSP/PSP da Western Digital. A linha 17 na Figura 20 chama a função uartInit; esta linha é necessária para inicializar a ligação UART utilizada para comunicar entre o RVfpgaNexys (em execução na placa Nexys A7) e o monitor série. Finalmente, o ciclo while escreve repetidamente no monitor serial usando a função printfNexys na linha 20, seguido de um atraso (line 21).

Para utilizar a função printfNexys e a UART, o ficheiro platfomio.ini deve ser modificado para incluir a velocidade da UART. Adicione a seguinte linha ao arquivo platformio.ini, como mostrado na Figura 21:

monitor_speed = 115200

O RVfpgaNexys espera que a UART comunique a 115200 baud (símbolos/segundo), pelo que esta taxa tem de ser definida no platformio.ini, como se mostra em Figura 21, linha 16. Lembre-se também de adicionar a localização do seu bitfile RVfpgaNexys usando board_build.bitstream_file = … (como se pode ver na Figura 21, linha 18).

Figura 21. Definição da velocidade da UART

LINUX: Lembre-se que, se estiver a usar Linux, antes de poder usar o monitor de série precisa de preparar o sistema adicionando o seu utilizador aos grupos dialout, tty e uucp, como explicado na Secção 6.F do Guia de Iniciação. Se efetuou este processo no GSG, tudo deverá funcionar; caso contrário, faça-o agora.

Agora carregue o ficheiro de bits (como descrito na Secção 2) e execute/depure o programa.

Depois de o programa começar a correr (e só depois de o programa começar a correr), clique no botão do monitor de série  na parte inferior da janela da PlatformIO (ver Figura 22).

Aviso: Se abrir o monitor de série antes de o programa começar a ser executado (e atingir o primeiro ponto de interrupção - temporário), a UART não funcionará corretamente.

Figura 22. Início do monitor série

Em seguida, execute o programa: .

Verá a impressão da string (Hello RVfpga users!) seguida do número de iteração impressa repetidamente no monitor de série, como mostrado na Figura 23.

Figura 23. Resultado da função printfNexys no monitor série do PlatformIO

# Exercícios

Crie os seus próprios programas em C completando os seguintes exercícios. Tenha em atenção que se deixar a placa Nexys A7 ligada ao computador e ligada, não é necessário reconfigurar o RVfpgaNexys na placa entre a execução de diferentes programas. No entanto, se desligar a placa Nexys A7, terá de recarregar o RVfpgaNexys na placa utilizando PlatformIO, conforme descrito no passo 3 da Secção 2.

Lembre-se de que pode imprimir qualquer variável utilizando a função BSP da Western Digital printfNexys (ver Section 3).

Lembre-se também que pode executar estes programas em simulação, utilizando o Verilator e o Whisper.

Exercício 1. Escreva um programa em C que faça piscar o valor dos interruptores nos LEDs. O valor deve ser activado e desativado de forma suficientemente lenta para que uma pessoa possa ver a intermitência. Nomeie o programa FlashSwitchesToLEDs.c.

Exercício 2. Escreva um programa em C que mostre o valor inverso dos interruptores nos LEDs. Por exemplo, se os interruptores forem (em binário): 01010101010101010101, então os LEDs devem exibir: 101010101010101010; se os interruptores forem: 111100001111110000, então os LEDs devem exibir: 000011110000111111; e assim por diante. Nomeie o programa DisplayInverse.c.

Exercício 3. Escreva um programa em C que deslize um número crescente de LEDs acesos para a frente e para trás até que todos os LEDs estejam acesos. De seguida, o padrão deve repetir-se. Nomeie o programa ScrollLEDs.c.

O programa deve provocar o seguinte:

- Primeiro, um LED aceso deve deslocar-se da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita.

- Em seguida, dois LEDs acesos devem deslocar-se da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita.

- Em seguida, três LEDs acesos devem deslocar-se da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita.

- E assim por diante, até que todos os LEDs estejam acesos.

- De seguida, o padrão deve repetir-se.

Exercício 4. Escreva um programa em C que mostre a adição sem sinal de 4 bits dos 4 bits menos significativos dos interruptores e dos 4 bits mais significativos dos interruptores. Mostre o resultado nos 4 bits menos significativos (mais à direita) dos LEDs. Dê ao programa o nome de 4bitAdd.c. O quinto bit dos LEDs deve acender-se quando ocorre um overflow sem sinal (ou seja, quando o carry out é 1).

Exercício 5. Escreva um programa em C que encontre o maior divisor comum de dois números, a e b, de acordo com o algoritmo de Euclides. Os valores a e b devem ser variáveis definidas estaticamente no programa. Dê ao programa o nome de GCD.c. Aqui estão algumas informações adicionais sobre o algoritmo de Euclides: https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/the-euclidean-algorithm. Também pode simplesmente pesquisar no Google “Algoritmo Euclidiano” / “Euclidean algorithm”.

Exercício 6. Escreva um programa em C que calcule os primeiros 12 números da sequência de Fibonacci e guarde o resultado num vector finito (i.e. matriz), V, de comprimento 12. Esta sequência infinita de números de Fibonacci é definida como:

V(0)=0, V(1)=1, V(i)=V(i-1)+V(i-2) (onde i=0,1,2...)

Por outras palavras, o número de Fibonacci correspondente ao elemento i é a soma dos dois números de Fibonacci anteriores da série. A Tabela 1 mostra os números de Fibonacci para i = 0 a 8.

Tabela 1. Série de Fibonacci

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

A dimensão do vector, N, deve ser definida no programa como uma constante. Nomear o programa Fibonacci.c.

Exercício 7. Dado um vector de N-elementos (isto é, array), A, gerar outro vector, B, de modo a que B contenha apenas os elementos de A que são números pares maiores que 0. O programa em C deve também contar o número de elementos em B e mostrar esse valor no final do programa. Por exemplo: suponha que N = 12 e A = [0,1,2,7,-8,4,5,12,11,-2,6,3], então B será: N=12 e A = [0,1,2,7,-8,4,5,12,11,-2,6,3]: B = [2,4,12,6]. Porque B tem quatro elementos, os seguintes devem ser impressos no final do programa:

Número de elementos em B = 4.

Use a função printfNexys para tal. Nomear o programa EvenPositiveNumbers.c. Teste o seu programa quando A tiver 12 elementos.

Exercício 8. Dados dois vectores de N-elementos (isto é, arrays), A e B, crie outro vector, C, definido como:

C(i) = |A[i] + B[N-i-1]|, i = 0,..,N-1.

Escreva um programa em C que calcula o novo vector. Use vetores de 12 elementos no seu programa. Ao programa dê o nome AddVectors.c.

Exercício 9. Implemente o algoritmo de ordenação bubblesort em C. Este algoritmo ordena os componentes de um vector em ordem ascendente por meio do seguinte procedimento:

- Percorra o vector repetidamente até estar terminar.

- Trocar qualquer par de componentes adjacentes, se V(i) > V(i+1).

- O algoritmo pára quando cada par de componentes consecutivos estiver em ordem.

Utilize vectores de 12 elementos para testar o seu programa. Dê um nome ao programa BubbleSort.c.

Exercício 10. Escreva um programa em C que calcula o fatorial de um dado número não negativo, n, através de multiplicações sucessivas. Enquanto deve testar o seu programa para múltiplos valores de n, a sua submissão final deve ser para n = 7. O programa deve imprimir o valor fatorial(n) no final do programa. n deve ser uma variável definida estaticamente dentro do programa. Nomear o programa Factorial.c.