THE IMAGINATION UNIVERSITY PROGRAMME

RVfpga Lab 2

Linguagem Assembly RISC-V

# INTRODUÇÃO

A programação em linguagens de alto-nível de abstração como C, Java, e Python são eficientes para o programador. Estas linguagens de alto-nível são traduzidas em linguagem Assembly, que é um grupo de instruções simples. Por vezes, secções críticas, em termos de desempenho ou de tempo, são escritas em Assembly para garantir um tempo específico ou reduzir o tempo de computação. Este laboratório mostra-lhe como criar um programa em linguagem Assembly RISC-V que pode ser executado no sistema RVfpga utilizando o PlatformIO. Primeiro, damos uma breve visão geral do Assembly do RISC-V e depois mostramos como criar e executar um programa em Assembly no RVfpgaNexys (lembre-se que também pode executar os programas em simulação usando o Verilator ou o Whisper). Depois fornecemos exercícios para que possa praticar a escrita dos seus próprios programas de montagem do RISC-V.

# Resumo da Linguagem Assembly RISC-V

A linguagem Assembly do RISC-V inclui instruções simples que são utilizadas para implementar um código de alto-nível. Por exemplo, algumas instruções comuns do RISC-V incluem as instruções add add, sub, e mul que adicionam, subtraem ou multiplicam dois operandos.

Os tipos básicos de instruções RISC-V são: instruções computacionais (aritméticas, lógicas, e de deslocamento), operações de memória, e saltos (in)condicionais. As instruções mais comuns do RISC-V encontram-se na Tabela 1. As instruções utilizam operandos que estão em registos ou memória ou que são codificados como uma constante (ou seja, valor imediato). O RISC-V tem 32 registos de 32 bits. A Tabela 2 lista os nomes dos 32 registos RISC-V. Podem ser especificados pelo seu nome (por exemplo, zero, s0, t5, etc.) ou o seu número de registo (ou seja, x0, x8, x30). Os programadores utilizam normalmente nomes de registo que retêm alguma informação sobre a finalidade típica do registo. Por exemplo, os registos guardados, s0-s11, são tipicamente utilizados para variáveis de programa, enquanto os registos temporários, t0-t6 são utilizados para cálculos temporários. O registo zero (x0) contém sempre o valor 0, uma vez que este é um valor normalmente necessário nos programas. Os outros registos têm também usos específicos, como se mostra na Tabela 2, mas neste laboratório, só é necessário utilizar o registo zero e os registos temporários e guardados.

Tabela 1. Instruções comuns do Assembly RISC-V

|  |  | Assembly RISC-V |  | Descrição |  | Operação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Computacional | add s0, s1, s2 |  | Adição |  | s0 = s1 + s2 |  |
|  | sub s0, s1, s2 |  | Subtração |  | s0 = s1 - s2 |  |
|  | addi t3, t1, -10 |  | Adição imediata |  | t3 = t1 – 10 |  |
|  | mul t0, t2, t3 |  | Multiplicação 32-bits |  | t0 = t2 * t3 |  |
|  | div s9, t5, t6 |  | Divisão |  | t9 = t5 / t6 |  |
|  | rem s4, s1, s2 |  | Resto da divisão |  | s4 = s1 % s2 |  |
|  | and t0, t1, t2 |  | AND lógico (bit) |  | t0 = t1 & t2 |  |
|  | or t0, t1, t5 |  | OR lógico (bit) |  | t0 = t1 ¦ t5 |  |
|  | xor s3, s4, s5 |  | XOR lógico (bit) |  | s3 = s4 ^ s5 |  |
|  | andi t1, t2, 0xFFB |  | AND lógico (bit) imediato |  | t1 = t2 & 0xFFFFFFFB |  |
|  | ori t0, t1, 0x2C |  | OR lógico (bit) imediato |  | t0 = t1 ¦ 0x2C |  |
|  | xori s3, s4, 0xABC |  | XOR lógico (bit) imediato |  | s3 = s4 ^ 0xFFFFFABC |  |
|  | sll t0, t1, t2 |  | Deslocamento esquerda lógico |  | t0 = t1 << t2 |  |
|  | srl t0, t1, t5 |  | Deslocamento direita lógico |  | t0 = t1 >> t5 |  |
|  | sra s3, s4, s5 |  | Deslocamento direita aritmético |  | s3 = s4 >>> s5 |  |
|  | slli t1, t2, 30 |  | Deslocamento esquerda lógico imediato |  | t1 = t2 << 30 |  |
|  | srli t0, t1, 5 |  | Deslocamento direita lógico imediato |  | t0 = t1 >> 5 |  |
|  | srai s3, s4, 31 |  | Deslocamento direita lógico aritmético |  | s3 = s4 >>> 31 |  |
| Memoria | lw s7, 0x2C(t1) |  | Carregar palavra |  | s7 = memory[t1+0x2C] |  |
|  | lh s5, 0x5A(s3) |  | Carregar meia-palavra |  | s5 = SignExt(memory[s3+0x5A]15:0) |  |
|  | lb s1, -3(t4) |  | Carregar byte |  | s1 = SignExt(memory[t4-3]7:0) |  |
|  | sw t2, 0x7C(t1) |  | Guardar palavra |  | memory[t1+0x7C] = t2 |  |
|  | sh t3, 22(s3) |  | Guardar meia-palavra |  | memory[s3+22]15:0 = t315:0 |  |
|  | sb t4, 5(s4) |  | Guardar byte |  | memory[s4+5]7:0 = t47:0 |  |
| Saltos | beq s1, s2, L1 |  | Salto se igual |  | if (s1==s2), PC = L1 |  |
|  | bne t3, t4, Loop |  | Salto se diferente |  | if (s1!=s2), PC = Loop |  |
|  | blt t4, t5, L3 |  | Salto se menor |  | if (t4 < t5), PC = L3 |  |
|  | bge s8, s9, Done |  | Salto se maior ou igual |  | if (s8>=s9), PC = Done |  |
| Pseudoinstruções | li s1, 0xABCDEF12 |  | Carregar valor imediato |  | s1 = 0xABCDEF12 |  |
|  | la s1, A |  | Carregar endereço |  | s1 = Endereço de memória onde a variável A é armazenada |  |
|  | nop |  | Nop |  | sem operação / operação vazia |  |
|  | mv s3, s7 |  | Mover |  | s3 = s7 |  |
|  | not t1, t2 |  | Not (Invesão a bit) |  | t1 = ~t2 |  |
|  | neg s1, s3 |  | Negação |  | s1 = -s3 |  |
|  | j Label |  | Salto |  | PC = Endereço de Label |  |
|  | jal L7 |  | Salto e ligar |  | PC = L7; ra = PC + 4 |  |
|  | jr s1 |  | Salto para endereço no registo |  | PC = s1 |  |

Para além das instruções RISC-V reais, RISC-V inclui pseudoinstruções (mostradas no fundo da Tabela 1), instruções que não são realmente instruções RISC-V, mas que são normalmente utilizadas pelos programadores. Pseudoinstruções são implementadas usando uma ou mais instruções RISC-V reais. Por exemplo, a pseudo-instrução de cópia (mv s1, s2) copia o conteúdo de s2 para s1. É implementado usando a instrução RISC-V real: addi s1, s2, 0.

Tabela 2. Registos RISC-V

| Nome | Número do Registo | Uso |
| --- | --- | --- |
| zero | x0 | Valor constante 0 |
| ra | x1 | Endereço de retorno |
| sp | x2 | Stack pointer |
| gp | x3 | Global pointer |
| tp | x4 | Thread pointer |
| t0-2 | x5-7 | Variáveis temporárias |
| s0/fp | x8 | Registo guardado / Frame pointer |
| s1 | x9 | Registo guardado |
| a0-1 | x10-11 | Argumentos de função / Valores de retorno |
| a2-7 | x12-17 | Argumentos de função |
| s2-11 | x18-27 | Registos guardados |
| t3-6 | x28-31 | Variáveis temporárias |

# Os comandos que começam com um ponto são diretivas de Assembler. São comandos para o Assembler e não código a ser traduzido por ele. Dizem ao Assembler onde colocar o código e dados, especificar instruções e constantes de dados para utilização no programa, e assim por diante. Tabela 3 mostra as principais diretivas Assembly do RISC-V (The RISC-V Reader: An Open Architecture Atlas, Patterson & Waterman, © 2017).

Tabela 3. Directivas Principais RISC-V

| Directiva | Descrição |
| --- | --- |
| .text | Os itens subsequentes são armazenados na secção text (código da máquina). |
| .data | Os itens subsequentes são armazenados na secção data (variáveis globais). |
| .bss | Os itens subsequentes são armazenados na secção bss (variáveis globais iniciadas a 0). |
| .section .foo | Os itens subsequentes são armazenados na secção .foo. |
| .align n | Alinha os próximos dados com o limite 2n-byte. Por exemplo, .align 2 alinha o próximo valor com o limite da palavra. |
| .balign n | Alinha os próximos dados com o limite n-bytes. Por exemplo, .balign 4 alinha o próximo valor com o limite da palavra. |
| .globl sym | Declara que a Label sym é global e pode ser referenciada a partir de outros ficheiros. |
| .string “str” | Guardar a String str em memória e termina-a com valor nulo (zero). |
| .word w1,…,wn | Guarda n valores de 32-bits em palavras de memória consecutivas. |
| .byte b1,…,bn | Guarda n valores de 8-bits em bytes consecutivos de memória. |
| .space | Reserva espaço de memória para armazenar variáveis sem um valor inicial. É normalmente utilizado para declarar as variáveis de saída, quando não estão também a servir como variáveis de entrada. O espaço que queremos reservar deve ser sempre expresso como um número de bytes. Por exemplo, a diretiva RES: .space 4 reserva quatro bytes (i.e. uma palavra) que não são inicializados. |
| .equ name,constant | Definir o símbolo name com o valor constant. Por exemplo, .equ N,12, define o símbolo N com o valor 12. |
| .end | O montador concluirá o seu trabalho quando chegar à diretiva diretiva .end. Qualquer texto localizado após esta diretiva será ignorado. |

# Os exemplos abaixo (ver Tabela 4 - Tabela 5) mostram como codificar algumas instruções de alto-nível em Assembly RISC-V. Repare que as instruções de salto (beq, bne, blt, e bge) saltam para uma Label condicionalmente; ao passo que a instrução jump (j) salta para uma Label incondicionalmente. Comentários de uma linha são indicados com // em C e # no Assembly RISC-V.

No primeiro exemplo (implementando uma instrução if/else, ver Tabela 4), repare que o código C e Assembly RISC-V verificam as condições opostas: o código C code verifica a condição menor que (<) e o equivalente em Assembly verifica a condição maior ou igual que (>=).

Tabela 4. Exemplo Assembly RISC-V 1: instrução if/else

| // Código C int a, b, c; if (a < b) c = 5; else c = a + b; | # Assembly RISC-V # s0 = a, s1 = b, s2 = c bge s0, s1, L1 # if (a >= b) goto L1 addi s2, zero, 5 # c = 5 j L2 # jump over else block L1: add s2, s0, s1 # c = a + b L2: |
| --- | --- |

No segundo exemplo (manipulando um vector de inteiros, ver Tabela 5), o código Assembly RISC-V usa registos temporários (t0-t3) para guardar valores temporários, tais como a constante 100 e o endereço base do vector. Após a inicialização dos registos nas primeiras 3 instruções, o código Assembly RISC-V verifica se i >= 100 usando a instrução bge (saltar se maior ou igual que); mais uma vez, isto é o caso oposto do código C. Se a condição for verificada, o ciclo for é executado. Se o salto não for realizado, i é menor do que 100 e o resto do código é executado. Repare que o índice i é multiplicado por 4 (usando a instrução slli t2, s0, 2) antes de ser adicionado ao valor do endereço base, isto porque os inteiros (números de 32-bit codificados em complemento a 2) ocupam 4 bytes em memória. No RISC-V, a memória é endereçada ao byte (isto é, cada byte tem o seu endereço). Se o vector fosse de caracteres (isto é, char data[100];), então cada elemento do vector ocuparia um byte e i podia ser adicionado diretamente ao valor do endereço base para gerar o endereço do valor indexado no vector i, isto é., array[i]. Depois do elemento do vector ser lido, decrementado por 10, e escrito (via instruções lw, addi, e sw, respectivamente), o índice do vector i (isto é, s0) é incrementado e o programa salta de volta ao início do ciclo for (usando a instrução j L5).

Tabela 5. Exemplo Assembly RISC-V 2: manipulando um conjunto de inteiros

| // Código C int i; int data[100]; for (i=0; i<100; i++) array[i] = array[i]-10; | # RISC-V Assembly # s0 = i, t1 = endereço base de dados (assumido # estar em 0x300) addi s0, zero, 0 # i = 0 addi t0, zero, 100 # t0 = 100 li t1, 0x300 # endereço base do vector L5: bge s0, t0, L7 # if (i>=100) sair ciclo slli t2, s0, 2 # t2 = i*4 add t2, t1, t2 # endereço de data[i] lw t3, 0(t2) # t3 = array[i] addi t3, t3, -10 # t3 = array[i]-10 sw t3, 0(t2) # array[i] = array[i]-10 addi s0, s0, 1 # i++ j L5 # loop L7: |
| --- | --- |

Para mais detalhes sobre a linguagem Assembly RISC-V, refere-se ao Manual do Conjunto de Instruções (Instruction Set) RISC-V (disponível aqui: https://github.com/riscv/riscv-isa-manual/releases/download/Ratified-IMAFDQC/riscv-spec-20191213.pdf) ou a um livro tal como o Digital Design and Computer Architecture, Harris & Harris, Elsevier, © 2021 ou The RISC-V Reader: An Open Architecture Atlas, Patterson & Waterman, © 2017.

# Escrita de um programa Assembly RISC-V para RVfpga

Agora está apto a explorar e praticar a escrita de programas Assembly RISC-V autonomamente. Antes de escrever os seus próprios programas, siga os passos de preparação do projeto PlatformIO e criar e correr um programa Assembly no RVfpgaNexys (lembrar que também pode correr estes programas em simulação, usando o Verilator ou o Whisper):

- Criar um projecto RVfpga

- Escrever um programa em linguagem Assembly RISC-V

- Configurar o RVfpgaNexys na placa Nexys A7 FPGA

- Compilar, descarregar, e correr o programa Assembly

Passo 1. Criar um projeto RVfpga

Siga o passo 1 do Lab 2 RVfpga – aqui repetido para sua conveniência. Abra o VSCode clicando no botão Iniciar e escrevendo VSCode e depois clicar em Virtual Studio Code (ver Figura 1).

Figura 1. Abrir VSCode

Se o PlatformIO não abrir automaticamente aquando do arranque do VSCode, clique no ícone PlatformIO na faixa lateral e depois clique em PIO Home → Open (ver Figura 2).

Figura 2. Abrir o PlatformIO e criar novo projeto

Agora, na janela de boas-vindas do PIO Home, clique em New Project (ver Figura 2).

Tal como mostrado na Figura 3, nomeie o projeto como Project1 e escolha a placa (Board) RVfpga: Digilent Nexys A7 (comece a escrever RVfpga e o nome da placa surgirá). Deixe o nome das ferramentas (Framework) como WD-framework (Western Digital framework – que inclui o Freedom-E SDK com o gcc e o gdb). Desmarque o uso da localização por omissão e guarde o programa em:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2

Figura 3. Nomear projeto e selecionar placa e pasta de projeto

Depois clique em Finish no fundo da janela (ver Figura 4).

Figura 4. Acabar de criar o projeto

No painel Explorer à esquerda, debaixo de PROJECT1 (poderá ter de o expandir), faça duplo-clique em platformio.ini para o abrir (ver Figura 5). Este é o ficheiro de inicialização do PlatformIO.

Figura 5. Ficheiro de inicialização do PlatformIO: platformio.ini

Adicione a seguinte linha ao ficheiro platformio.ini, tal como ilustrado na Figura 6:

board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab1/Project1/Project1.runs/impl_1/rvfpganexys.bit

Esta linha indica onde é que o PlatformIO deverá encontrar o ficheiro binário (bitstream) para configurar a FPGA. O caminho acima é a localização da configuração (bitstream) criado no Lab 1. (Caso não tenha completado o Lab 1, pode usar a configuração RVfpgaNexys distribuída com o Guia de Iniciação em: [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.bit.) Faça Ctrl-s para guardar o ficheiro platformio.ini.

Figura 6. Adicionar localização do ficheiro bitstream do RVfpgaNexys (rvfpganexys.bit)

Lembre-se que um ficheiro platformio.ini mais complete foi usado nos exemplos do Guia de Iniciação. Caso queira usar alguma funcionalidade que necessite de comandos extra (tal como o caminho para o simulador Verilator, a configuração da consola de porta série, o depurador whisper, etc.), pode usar o ficheiro platformio.ini desses exemplos.

Passo 2. Escrever um programa de linguagem Assembly RISC-V

Agora irá escrever um programa em Assembly RISC-V. Clique em File → New File (ver Figura 7).

Figura 7. Adicionar um ficheiro ao projeto

Uma janela vazia irá surgir. Escreva (ou faça copy/paste) do seguinte programa Assembly RISC-V nessa janela (ver Figura 8). Este programa também está disponível em:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab2/ReadSwitches.S

// Endereços E/S mapeados em memoria

# GPIO_SWs  = 0x80001400

# GPIO_LEDs = 0x80001404

# GPIO_INOUT = 0x80001408

.globl main

main:

main:

li t0, 0x80001400  # base address of GPIO memory-mapped registers

li t1, 0xFFFF    # set direction of GPIOs

# upper half = switches (inputs) (=0)

# lower half = outputs (LEDs)   (=1)

sw t1, 8(t0)    # GPIO_INOUT = 0xFFFF

repeat:

lw  t1, 0(t0)   # read switches: t1 = GPIO_SWs

srli t1, t1, 16   # shift val to the right by 16 bits

sw  t1, 4(t0)   # write value to LEDs: GPIO_LEDs = t1

j  repeat     # repeat loop

Figura 8. Escrever o programa Assembly RISC-V

O código Assembly tem de ter as seguintes linhas no seu início:

.globl main

main:

A diretiva Assembly .globl faz com que a Label seja visível em todos os ficheiros ligados (linked). O código de arranque (~/.platformio/packages/framework-wd-riscv-sdk/board/nexys_a7_eh1/startup.S) irá configurar o sistema e saltar para a Label (main). O depurador irá definir um ponto de paragem (breakpoint) no mesmo local quando arrancar.

O programa Assembly RISC-V é o mesmo programa do Lab 2, mas desta vez escrito em Assembly RISC-V. Ele define a direção das entradas e saídas das E/S genéricas (GPIO) e repetidamente lê o valor dos interruptores (Switches) e escreve o seu valor nos LEDs.

Depois de introduzir o programa na janela de texto guarde o programa via Ctrl-s. Dê o nome ReadSwitches.S e guarde-o na pasta src de Project1 (ver Figura 9).

Figura 9. Guardar ficheiro como ReadSwitches.S

Passo 3. Descarregar o RVfppgaNexys para placa FPGA Nexys A7

Irá agora configurar o RVfpgaNexys na placa FPGA Nexys A7 FPGA. Siga as instruções descritas no Guia de Iniciação (GSG) e no Lab 2 – e repetido aqui para a sua conveniência.

Configure o RVfpgaNexys na placa Nexys A7 clicando no ícone na faixa da esquerda do ícone do PlatformIO , de seguida expanda Project Tasks → env:swervolf_nexys → Platform e clique em Upload Bitstream.

Como alternativa pode configurar o RVfpgaNexys usando a janela do terminal do PlatformIO clicando no PlatformIO em: botão New Terminal () no fundo do menu da janela do PlatformIO, e depois escreva (ou copie) o seguinte texto no terminal do PlatformIO:

pio run -t program_fpga

Passo 4. Compilar, descarregar, e executar o programa Assembly RISC-V

Agora que o RVfpgaNexys está a correr na placa, irá compilar o seu programa, descarregá-lo para o RVfpgaNexys, e corrê-lo/depurá-lo. Se o VSCode não está em execução, abra-o. O seu último projeto, Project1, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, garanta que a extensão do PlatformIO está aberta e clique em File → Open Folder e selecione (mas não abra) Project1, que criou anteriormente neste lab.

Clique no botão Run na barra do menu da esquerda e depois clique no botão Start Debugging (ver Figura 10).

Figura 10. Executar o programa no RVfpgaNexys

O programa será descarregado para a RVfpgaNexys, que está a correr na FPGA na placa Nexys A7. Agora pode começar a correr e depurar o programa (ver Figura 11).

Figura 11. Programa em execução no RVfpgaNexys

Tal como descrito no Guia de Introdução ao RVfpga e no Lab 2, use a barra de ferramentas de depuração e opções de depuração para correr e controlar o programa. Por exemplo, pode definir um breakpoint na linha 17 (clicando imediatamente à esquerda do número da linha) e observe o valor do registo t1 como o valor lido dos interruptores é escrito nele. Quando para a sessão de depuração, pressionando o botão Stop  (ou Shift - F5), a sessão de depuração termina, mas o programa continua a correr no RVfpgaNexys.

# Exercícios

Agora crie os seus programas Assembly RISC-V completando os mesmos exercícios que no Lab 2, mas desta vez com Assembly RISC-V em vez de C. As descrições dos exercícios encontram-se repetidas em baixo para a sua conveniência.

Lembre-se que se deixar a placa Nexys A7 ligada no seu computador e alimentada, não necessita de reconfigurar o RVfpgaNexys para correr programas diferentes. Contudo, se desligar a placa Nexys A7, terá de a reconfigurar com o RVfpgaNexys usando o PlatformIO.

Lembre-se também que pode correr estes programas via simulação, usando o Verilator ou o Whisper.

Exercício 1. Escreva um programa Assembly RISC-V que faça piscar o valor dos interruptores (switches) nos LEDs. O valor deverá acender e apagar de tal forma que se perceba que está a piscar. Nomeie este programa FlashSwitchesToLEDs.S.

Exercício 2. Escreva um programa Assembly RISC-V que mostre o valor contrário (inverso) que o valor dos interruptores (switches) nos LEDs. Por exemplo, se o valor dos interruptores for (em binary): 0101010101010101, então os LEDs deverão mostrar: 1010101010101010; se os interruptores tiverem: 1111000011110000, então os LEDs deverão mostrar: 0000111100001111; e por aí adiante. Nomeie este programa DisplayInverse.S.

Exercício 3. Escreva um programa Assembly RISC-V desloque um número crescente de LEDs acessos para trás e para a frente até que todos os LEDs estejam acesos. Depois o padrão deverá ser repetido. Nomeie este programa ScrollLEDs.S.

O programa originar o seguinte:

- Primeiro, um LED deverá acender e deslocar da direita para a esquerda.

- Quando chega ao LED na posição mais à esquerda, dois LEDs deverão acender e deslocarem-se da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda.

- Quando os dois LEDs chegam à posição do LED mais à esquerda, três LEDs deverão acender e deslocarem-se da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda.

- Depois quatro LEDs deverão deslocarem-se.

- E por aí adiante, até que todos os LEDs estejam acesos.

- Depois disso o padrão deverá repetir-se.

Exercício 4. Escreva um programa Assembly RISC-V que mostra o resultado da soma do valor inteiro positive a 4 bits, dos 4 bits menos significativos dos interruptores com os 4 bits mais significativos dos interruptores. Mostre o resultado nos 4 bits menos significativos (mais à direita) dos LEDs. Nomeie o programa 4bitAdd.S. O quito bit dos LEDs deverá acender quando ocorrer excesso na soma (ou seja quando o carry out é 1).

Exercício 5. Escreva um programa Assembly RISC-V que calcula o máximo divisor comum entre dois números, a e b, de acordo com o algoritmo Euclideano. Os valores de a e b devem ser definidos como variáveis constantes no programa. Nomeie este programa GCD.S. Informação adicional sobre o algoritmo Euclideano: https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/the-euclidean-algorithm. Também pode pesquisar na Internet por “Euclidean algorithm”.

Exercício 6. Escreva um programa Assembly RISC-V que calcula os primeiros 12 números da série de Fibonacci, e guarda o resultado num vector (ou array), V, com 12 elementos. Os números da série de Fibonacci são calculados pela expressão:

V(0)=0, V(1)=1, V(i)=V(i-1)+V(i-2) (onde i=0,1,2...)

Por outras palavras, um determinado elemento I da série de Fibonacci é obtido através da soma dos dois valores anteriores da série. A Tabela 6 mostra os números da série de Fibonacci para i = 0 até 8.

Tabela 6. Série de Fibonacci

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

A dimensão do vector, N, deve ser definida no programa como uma constante. Nomeie o programa Fibonacci.S.

Exercício 7. Dado um vector com N-elementos, A, crie outro vector, B, tal que B apenas contenha os elementos de A que são pares e maiores que 0. Por exemplo: supondo N = 12 e A = [0,1,2,7,-8,4,5,12,11,-2,6,3], então B deverá ser: B = [2,4,12,6]. Nomeie este programa EvenPositiveNumbers.S.

Exercício 8. Dados dois vectores com N-element, A e B, crie outro vector, C, que é definido como:

C(i) = |A[i] + B[N-i-1]|, i = 0,..,N-1.

Escreva um programa Assembly RISC-V que calcula o novo vector. Use vectores de 12 elementos no seu programa. Nomeie o programa AddVectors.S.

Exercício 9. Implemente o algoritmo de ordenação bubble sort em Assembly RISC-V. Este algoritmo ordena os elementos de um vector por ordem crescente através das seguintes acções:

- Itere sobre o vector até terminar.

- Torque qualquer par de valores adjacentes caso: V(i) > V(i+1).

- O algoritmo pára quando todos os pares de valores consecutivos estiverem ordenados.

Use vectores com 12 elementos para testar o seu programa. Nomeie o programa BubbleSort.S.

Exercício 10. Escreva um programa Assembly RISC-V que calcula o fatorial de um dado número positivo, n, através de multiplicações sucessivas. Deverá testar o seu programa para diversos valores de n, mas na submissão final deverá usar n = 7. n deve ser uma variável definida estaticamente no programa. Nomeie o programa Factorial.S.