# TAREFAS

TAREFA: Verificar se esses 32 bits (0x01de0e33) correspondem à instrução add t3,t3,t4 na arquitetura RISC-V.

0x01de0e33  0000000  11101  11100  000  11100  0110011

funct7 = 0000000

rs2 = 11101 = x29 (t4)

rs1 = 11100 = x28 (t3)

funct3 = 000

rd = 11100 = x28 (t3)

op = 0110011

Do Apêndice B do DDCARV:

TAREFA: Replicar a simulação da Figura 3 no seu computador. Para fazer isso, siga as próximas etapas (conforme descrito em detalhes na Seção 7 do GSG): - Se necessário, gere o binário de simulação (Vrvfpgasim). - No PlatformIO, abra o projeto fornecido em: [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction. - Defina o caminho correto para o binário de simulação do RVfpga (Vrvfpgasim) no ficheiro platformio.ini. - Gere o trace da simulação com o Verilator (Generate Trace). - Abra o trace no GTKWave. - Use o ficheiro test_1.tcl (fornecido em [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction/) para abrir os mesmos sinais que os mostrados na Figura 3. Para isso, no GTKWave, clique em File - Read Tcl Script File e selecione o ficheiro test_1.tcl. - Clique em Zoom In () várias vezes e vá para 15000ps.

Solução fornecida no documento principal do Lab 12.

TAREFA: Localize as principais estruturas e sinais da Figura 6 nos ficheiros Verilog do processador SweRV EH1.

- Unidade de controlo no módulo dec_decode_ctl

- Register File:

  - Instanciação na linha 525 do módulo dec.

  - Implementação no módulo dec_gpr_ctl.

- Muxes 3:1 no andarcode: Linha 279 do módulo exu.

- Registos de pipeline para sinais de controlo: Distribuídos em vários módulos.

- Registos aff e bff: Linhas 90 e 92 do módulo exu_alu_ctl.

- I0 ALU em EX1:

  - Instanciação na linha 401 do módulo exu.

  - Implementação no módulo exu_alu_ctl.

- Registos do pipeline com o resultado da operação (i0e2resultff, i0e3resultff, i0e4resultff, i0wbresultff): Linhas 2260-2283 do módulo dec_decode_ctl.

- Mux 3:1 no andar EX3: Linha 2268 do módulo dec_decode_ctl.

- Mux 3:1 no andar EX4: Linha 2277 do módulo dec_decode_ctl.

- Mux 2:1 no andar Writeback: Linha 2286 do módulo dec_decode_ctl.

TAREFA: Encontre no código Verilog (módulo dec_decode_ctl) como o sinal de controlo i0r é usado para ler o Register File.

- Os identificadores de registo são obtidos da instrução de 32 bits na Via-0: sinal i0[31:0] = dec_i0_instr_d[31:0].

Numa instrução do tipo R, eles estão localizados nos seguintes campos:

No módulo dec_decode_ctl:

- Os identificadores de registo e os sinais de habilitação de leitura são atribuídos a dec_i0_rs1_d/dec_i0_rs2_d e dec_i0_rs1_en_d/ dec_i0_rs2_en_d.

Estes sinais são enviados do módulo dec para o módulo dec_decode_ctl. No módulo dec_decode_ctl:

- Os identificadores de registo e os sinais de habilitação de leitura são fornecidos ao Register File, que é instanciado no módulo dec. No módulo dec:

TAREFA: Encontre no código Verilog (módulo exu) como os sinais de controlo i0_ap e dd são propagados do andar Decode para o andar Execução. Além disso, descubra como o sinal de controlo dd é usado pelo Register File no andar Write-Back, depois de passar por todos os andares Decode a Writeback.

O sinal i0_ap é obtido no módulo dec_decode_ctl. Ele é fornecido ao módulo exu, onde é propagado para EX1, EX2, EX3 e Commit (EX4). No módulo exu:

O sinal dd é obtido no módulo dec_decode_ctl e propagado para EX1, EX2, EX3, Commit (EX4) e WB (EX5). No módulo dec_decode_ctl:

Note que a saída de cada registo é ligeiramente modificada (e, portanto, renomeada) antes de entrar no próximo registo. Pode consultar o código Verilog se quiser verificar os detalhes.

O identificador de registo para o operando de saída é atribuído no andar Decode:

O sinal dd é propagado da Decodificação para o Writeback, conforme mostrado acima: dd  e1d  e2d  e3d  e4d  wbd. Em seguida, o registo de destino é fornecido ao Register File no andar Writeback:

TAREFA: A geração desses dois sinais (i0_e1_ctl_en e dec_i0_alu_decode_d) é um processo bastante complexo que não explicamos aqui em detalhe, mas que pode analisar por conta própria nos módulos dec_decode_ctl e exu.

Solução não fornecida.

TAREFA: Localize no código Verilog (módulo exu) o multiplexer 3:1 na parte inferior (segundo operando de entrada) e tente encontrar a origem de suas entradas (na Figura 6, apenas a entrada proveniente do Register File é mostrada). Não é necessário examinar as entradas com muita atenção, pois elas serão analisadas nos exercícios propostos na Seção 3 e em Labs futuros.

Estes muxes 3:1 recebem 3 entradas:

- Um do Register File (gpr_i0_rs2_d)

- Um do Instruction Register de 32 bits, que constitui o imediato (dec_i0_immed_d)

- Um da lógica de bypass, que analisamos no Lab 15 (i0_rs2_bypass_data_d)

TAREFA: Replicar a simulação da Figura 7 no seu computador. Pode usar o script .tcl fornecido em:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction/test_2.tcl. Observe que os aliases são usados nesse ficheiro .tcl para alguns dos bits de controlo.

Solução fornecida no documento principal do Lab 12.

TAREFA: No exemplo da Figura 2, substitua a instrução add por uma instrução não A-L (como uma instrução mul). Verifique se o sinal i0_ap tem todos os seus campos iguais a 0 e se isso faz com que a ALU I0 não funcione (verá que os sinais a_ff e b_ff para o Pipe I0 no andar EX1 permanecem estáveis para essa instrução). Pode usar o mesmo ficheiro test_2.tcl usado no exemplo da Figura 7.

Por exemplo, a simulação de mul t3, t3, t4 (0x03de0e33) fornece os seguintes resultados:

TAREFA: Inclua os novos sinais analisados nesta seção na simulação da Figura 7.

Solução não fornecida.

TAREFA: Realize uma simulação de uma sub-instrução semelhante à da Figura 7. Lembre-se de que pode incluir novos sinais na simulação por meio do ficheiro .tcl.

Por exemplo, a simulação de sub t3, t3, t4 (0x41de0e33) fornece os seguintes resultados:

TAREFA: Analisar a implementação Verilog do somador/subtrator implementado no módulo exu_alu_ctl. A Figura 8 lhe dá alguma ajuda, mostrando a lógica diretamente relacionada às operações de adição e subtração.

Os operandos de entrada são propagados do andar Decode (a e b) para o andar Execução (a_ff e b_ff).

Esse é o somador/subtrator.

- Se a instrução for uma adição, aout = a_ff + b_ff

- Se a instrução for uma subtração, b_ff será primeiro complementado por dois e, em seguida, a_out será computado.

Se a instrução for uma adição ou uma subtração, então out = aout.

TAREFA: Verificar na simulação se esse multiplexer seleciona o resultado do Pipe esperado para a instrução add, para o exemplo da Figura 2.

TAREFA: Verificar na simulação se esse multiplexer seleciona o resultado da fonte de entrada adequada (i0_result_e4) para a instrução add do nosso exemplo da Figura 2.

TAREFA: No código Verilog, analise como os sinais wen0 e waddr0 são gerados no andar Decode e propagados para o andar Writeback.

# EXERCÍCIOS

1) Faça uma análise semelhante à apresentada neste Lab para instruções lógicas (and, or, xor).

O exemplo a seguir, fornecido em [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/RVfpgaLabsSolutions/Programs_Solutions/Lab12/AND_Instruction, ilustra a execução de uma instrução and contida num ciclo que se repete para sempre. Como no exemplo da instrução add, a instrução and (destacada em vermelho) é rodeada por várias instruções nop. Duas instruções são incluídas no final do ciclo para modificar os valores armazenados em t3 e t4.

#define INSERT_NOPS_1 nop; #define INSERT_NOPS_2 nop; INSERT_NOPS_1 #define INSERT_NOPS_3 nop; INSERT_NOPS_2 #define INSERT_NOPS_4 nop; INSERT_NOPS_3 #define INSERT_NOPS_5 nop; INSERT_NOPS_4 #define INSERT_NOPS_6 nop; INSERT_NOPS_5 #define INSERT_NOPS_7 nop; INSERT_NOPS_6 #define INSERT_NOPS_8 nop; INSERT_NOPS_7 #define INSERT_NOPS_9 nop; INSERT_NOPS_8 #define INSERT_NOPS_10 nop; INSERT_NOPS_9 .globl main main: li t3, 0xFC # t3 = 0xFC li t4, 0x7 # t4 = 0x7 REPEAT: INSERT_NOPS_10 and t3, t3, t4 # t3 = t3 & t4 INSERT_NOPS_10 li t3, 0xFC # t3 = 0xFC add t4, t4, t4 beq zero, zero, REPEAT # Repete o ciclo .end

Se abrir o projeto no PlatformIO, compilá-lo e abrir o ficheiro Disassembly (disponível em

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/RVfpgaLabsSolutions/Programs_Solutions/Lab12/AND_Instruction/.pio/build/swervolf_nexys/firmware.dis) irá ver que a instrução and é colocada no endereço 0x00000108, e também pode ver o código de máquina da instrução (0x01de7e33):

0x00000108:	01de7e33          	and	t3,t3,t4

Em seguida, simulamos o programa no Verilator e abrimos o ficheiro trace gerado pelo simulador no GTKWave. Vá para qualquer iteração do ciclo, exceto a primeira.

Analise a forma de onda (os valores destacados em vermelho correspondem à instrução and). Neste Lab, saltamos os andares Fetch e Align, que serão explicados num próximo Lab.

- Andar Decode: O sinal dec_i0_pc_d_ext contém o endereço da instrução (nos livros, isso geralmente é chamado de Program Counter), que para o and é 0x00000108, e o sinal dec_i0_instr_d contém a instrução de máquina de 32 bits 0x01DE7E33 (nos livros, isso geralmente é chamado de Instruction Register).

No RISC-V, o opcode para a instrução and é (consulte o Apêndice B de [Harris&Harris]):

0000000 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011

Assim, pode verificar facilmente que 0x01DEFE33 corresponde a: and t3, t3, t4 (lembre-se de que t3=x28 e t4=x29).

Neste andar, os sinais de controlo do pipeline são gerados (mostraremos alguns detalhes na próxima seção). Além disso, os

O Register File é lido nesse andar. Os sinais a e b contêm as entradas para a ALU, que, nesse caso, coincidem com os valores lidos do Register File (noutros casos que analisaremos nos próximos Labs, esse não será o caso).

- Andar EX1: no próximo ciclo, a instrução and é executada. Os sinais a_ff e b_ff contêm as entradas para a ALU (0xFC e 0x1C0, respectivamente), enquanto out contém o resultado da adição (0xC0).

- Andar EX5, também chamado de Writeback: Finalmente, 4 ciclos depois, o resultado da adição é escrito de volta no Register File por meio do sinal wd0=0xC0, que contém os dados a serem gravados. Dado que wen0=1 (habilitação de gravação), o resultado da operação and é gravado no final desse ciclo no registo x28 (o índice do registo, waddr0=0x1C). É possível observar que, no ciclo seguinte (último ciclo mostrado na figura), o registo x28 contém o novo valor (dout=0xC0).

Em seguida, adicionamos os sinais de controlo à simulação anterior:

Pode ver que o bit de controlo para a instrução and é 1 no primeiro ciclo.

Os segmentos de código Verilog a seguir mostram a unidade lógica do SweRV EH1.

Quando o bit de controlo da and é 1, o resultado da operação and é selecionado:

logic_sel[3]=1 and logic_sel[2]=logic_sel[1]=0  lout = a_ff & b_ff

2) (O exercício a seguir é baseado no exercício 4.1 do livro "Computer Organization and Design - RISC-V Edition", de Patterson & Hennessy ([HePa]). Considere a seguinte instrução: and rd, rs1, rs2 - Quais são os valores dos sinais de controlo gerados pelo SweRV EH1 para essa instrução? - Quais recursos (blocos) que desempenham uma função útil para essa instrução? - Quais recursos (blocos) que não produzem saída para essa instrução? Quais recursos produzem saída que não é usada?

Solução não fornecida.

3) Analise, tanto numa simulação do Verilator quanto diretamente no código Verilog, as instruções de deslocamento à esquerda/direita disponíveis no conjunto de instruções do RV32I Base Integer: srl, sra e sll.

#define INSERT_NOPS_0

#define INSERT_NOPS_1	   nop; INSERT_NOPS_0

#define INSERT_NOPS_2	   nop; INSERT_NOPS_1

#define INSERT_NOPS_3	   nop; INSERT_NOPS_2

#define INSERT_NOPS_4	   nop; INSERT_NOPS_3

#define INSERT_NOPS_5	   nop; INSERT_NOPS_4

#define INSERT_NOPS_6	   nop; INSERT_NOPS_5

#define INSERT_NOPS_7	   nop; INSERT_NOPS_6

#define INSERT_NOPS_8	   nop; INSERT_NOPS_7

#define INSERT_NOPS_9	   nop; INSERT_NOPS_8

#define INSERT_NOPS_10  nop; INSERT_NOPS_9

.globl main

main:

li t3, 0xEEEEEEEE

li t4, 0x1

REPEAT:

srl t0, t3, t4

INSERT_NOPS_7

sra t1, t3, t4

INSERT_NOPS_7

sll t2, t3, t4

INSERT_NOPS_6

beq  zero, zero, REPEAT # Repete o ciclo

.end

Os segmentos de código Verilog a seguir mostram a unidade de deslocamento (Shift Unit) do SweRV EH1.

4) Analise, tanto numa simulação do Verilator quanto diretamente no código Verilog, as instruções set-less-than disponíveis no Instruction Set do RV32I Base Integer: slt e sltu.

#define INSERT_NOPS_0

#define INSERT_NOPS_1	   nop; INSERT_NOPS_0

#define INSERT_NOPS_2	   nop; INSERT_NOPS_1

#define INSERT_NOPS_3	   nop; INSERT_NOPS_2

#define INSERT_NOPS_4	   nop; INSERT_NOPS_3

#define INSERT_NOPS_5	   nop; INSERT_NOPS_4

#define INSERT_NOPS_6	   nop; INSERT_NOPS_5

#define INSERT_NOPS_7	   nop; INSERT_NOPS_6

#define INSERT_NOPS_8	   nop; INSERT_NOPS_7

#define INSERT_NOPS_9	   nop; INSERT_NOPS_8

#define INSERT_NOPS_10   nop; INSERT_NOPS_9

.globl main

main:

li t3, 0x80000007

li t4, 0x6

REPEAT:

slt  t0, t3, t4

INSERT_NOPS_7

sltu t0, t3, t4

INSERT_NOPS_6

beq  zero, zero, REPEAT # Repete o ciclo

.end

Os segmentos de código Verilog a seguir mostram a lógica que executa essas operações no SweRV EH1.

5) Analise, tanto numa simulação do Verilator quanto diretamente no código Verilog, algumas das instruções imediatas disponíveis no Instruction Set do RV32I Base Integer: addi, andi, ori, xori, srli, srai, slli, slti e sltui.

#define INSERT_NOPS_0

#define INSERT_NOPS_1	   nop; INSERT_NOPS_0

#define INSERT_NOPS_2	   nop; INSERT_NOPS_1

#define INSERT_NOPS_3	   nop; INSERT_NOPS_2

#define INSERT_NOPS_4	   nop; INSERT_NOPS_3

#define INSERT_NOPS_5	   nop; INSERT_NOPS_4

#define INSERT_NOPS_6	   nop; INSERT_NOPS_5

#define INSERT_NOPS_7	   nop; INSERT_NOPS_6

#define INSERT_NOPS_8	   nop; INSERT_NOPS_7

#define INSERT_NOPS_9	   nop; INSERT_NOPS_8

#define INSERT_NOPS_10   nop; INSERT_NOPS_9

.globl main

main:

li t3, 0x4                 # t3 = 4

INSERT_NOPS_1

REPEAT:

INSERT_NOPS_10

addi t3, t3, 2         # t3 = t3 + t4

INSERT_NOPS_10

beq  zero, zero, REPEAT # Repete o ciclo

.end

No módulo dec_decode_ctl, o imediato de 32 bits é computado.

No módulo exu, a entrada rs2 adequada é selecionada. Nesse caso, usamos dec_i0_immed_d.

No módulo dec_gpr_ctl, o sinal de habilitação rden1 determina se o ficheiro de registo é acessado para o segundo operando ou não. Se uma instrução usar um operando imediato: i0_dp.rs2=0  rden1=0  rd1[31:0]=0x00000000  gpr_i0_rs2_d[31:0]=0x00000000.

6) (O exercício a seguir é baseado no exercício 4.6 de [HePa]). A Figura 5 não aborda instruções do tipo I, como addi ou andi. - Quais blocos lógicos adicionais, se houver, são necessários para dar suporte à execução de instruções do tipo I no SweRV EH1? Adicione os blocos lógicos necessários à Figura 5 e explique sua finalidade. - Liste os valores dos sinais gerados pela unidade de controlo para addi.

Uma das entradas para os dois multiplexers 3:1 no andar Decode vem do imediato no sinal dec_i0_immed_d[31:0]. O imediato é um sinal de 32 bits que é computado de forma diferente, dependendo da instrução I-Type que é executada. É um subconjunto de 32 bits que compõem a instrução, que são selecionados e estendidos por sinal da seguinte forma:

Os valores dos sinais de controlo para o addi podem ser vistos na simulação do Exercício 5.

7) (O exercício a seguir é baseado no exercício 4.4 de [HePa] e no exercício 1 do Capítulo 7 do livro de S. Harris e D. Harris, "Digital Design and Computer Architecture": RISC-V Edition" [DDCARV]). Quando os chips de silício são fabricados, os defeitos nos materiais (por exemplo, silício) e os erros de fabricação podem resultar em circuitos defeituosos. Um defeito muito comum é uma ligação de um sinal ficar "quebrada" e registrar sempre um 0 lógico, o que é chamado de falha permanente ou "stuck-at-0". Determine o efeito de cada um dos bits de controlo incluídos no sinal i0_ap (um sinal do tipo alu_pkt_t) ficar preso em 0.

O tipo de estrutura é definido no ficheiro swerv_types.sv:

typedef struct packed {

logic valid;

logic land;

logic lor;

logic lxor;

logic sll;

logic srl;

logic sra;

logic beq;

logic bne;

logic blt;

logic bge;

logic add;

logic sub;

logic slt;

logic unsign;

logic jal;

logic predict_t;

logic predict_nt;

logic csr_write;

logic csr_imm;

} alu_pkt_t;

- Sinal valid em ”stuck-at-0”: não seria possível executar nenhuma instrução A-L, pois qualquer instrução A-L seria considerada inválida.

- Sinais land, lor, lxor, sll, srl, sra, beq, bne, blt, bge, add, sub, slt e jal em ”stuck-at-0”: para cada um desses bits, não seria possível executar a instrução A-L correspondente; por exemplo, se land estiver em ”stuck-at-0”, não será possível executar uma instrução and.

- Sinal unsign em ”stuck-at-0”: não seria possível comunicar ao processador que a operação deve ser sem sinal.

- Sinais predict_t e predict_nt: Não seria possível comunicar ao processador que um salto foi previsto como tomado ou não tomado.

- Sinais csr_write e csr_imm: não seria possível escrever ou operar com um imediato no Registo CSR.