# TAREFAS

TAREFA: Pode realizar um estudo semelhante para a instrução mul como o realizado no Lab 12 para as instruções aritméticas-lógicas: veja o fluxo da instrução passando pelos andares do pipeline, analise os bits de controle (lembre-se do Apêndice D do Lab 11 que há um tipo de estrutura específica para a instrução mul chamada mul_pkt_t e há um sinal definido no módulo dec_decode_ctl chamado mul_p) etc.

Solução não fornecida.

TAREFA: Inspecione o código Verilog do exu_mul_ctl e veja como a multiplicação é computada. Lembre-se de que o RISC-V inclui 4 instruções de multiplicação (mul, mulh, mulhsu e mulhu), e todas elas devem ser compatíveis com o hardware.

Como um exercício opcional, substitua a Multiply Unit por sua própria unidade ou por uma da Internet.

- As entradas e os bits de controle produzidos no andar Decode são registrados nas linhas 72-81.

M1:

- No caso de uma dependência de dados entre a multiplicação e uma leitura anterior, ocorre um forwarding nas linhas 87 a 88.

- Além disso, o tratamento do sinal dos operandos de entrada é determinado nas linhas 90-91. Lembre-se de que o RISC-V inclui três versões da operação "multiply high": mulh, mulhsu e mulhu.

- Esses valores são propagados para M2.

M2:

- A multiplicação real é realizada na linha 108.

M3:

- A parte baixa/alta é retornada em out[31:0] na linha 119. A parte baixa é selecionada no caso de uma instrução mulh, enquanto a parte alta é selecionada no caso de qualquer uma das três instruções mulh.

TAREFA: Verificar se esse par de 32 bits (0x03de02b3 e 0x03ff0333) corresponde às instruções mul t0,t3,t4 e mul t1,t5,t6 na arquitetura RISC-V.

0x03de02b3 0000001 11101 11100 000 00101 0110011

funct7 = 0000001

rs2 = 11101 = x29 (t4)

rs1 = 11100 = x28 (t3)

funct3 = 000

rd = 00101 = x5 (t0)

op = 0110011

0x03ff0333 0000001 11111 11110 000 00110 0110011

funct7 = 0000001

rs2 = 11111 = x31 (t6)

rs1 = 11110 = x30 (t5)

funct3 = 000

rd = 00110 = x6 (t1)

op = 0110011

Do Apêndice B do DDCARV:

TAREFA: Replique a simulação da Figura 2 no seu computador e analise-a mais detalhadamente.

Solução fornecida no documento principal do Lab 14.

TAREFA: Compare a ilustração da Figura 3 com a simulação da Figura 2, concentrando-se nas duas instruções mul. Especificamente, analise como as duas instruções são atribuídas às duas vias nos andares Align e Decode.

- No módulo ifu_aln_ctl (andar Align), as duas instruções são atribuídas a:

- Via 0: ifu_i0_instr

- Via 1: ifu_i1_instr

- No módulo dec_ib_ctl, as duas instruções são armazenadas no buffer de Align para Decode:

- Via 0: ifu_i0_instr dec_i0_instr_d

- Via 1: ifu_i1_instr dec_i1_instr_d

- No módulo dec_decode_ctl (andar Decode), as duas instruções são programadas para os pipes correspondentes, se possível. Depois de enviadas, elas continuam pelos três andares de execução, Commit e Writeback:

- Via 0: i0_inst_e1 - i0_inst_e2 - i0_inst_e3 - i0_inst_e4 - i0_inst_wb

- Via 1: i1_inst_e1 - i1_inst_e2 - i1_inst_e3 - i1_inst_e4 - i1_inst_wb

Fornecemos um ficheiro .tcl chamado [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/MUL_Instruction/test_AssignmentWays.tcl que inclui todos esses sinais.

i-1

i+6

i+3

i+2

i+1

i

- No ciclo i-1 (não mostrado na Figura 2 nem na Figura 3), as duas instruções mul estão no andar Align: a primeira é atribuída à Via 0 (ifu_i0_instr = 0x03de02b3) e a segunda é atribuída à Via 1 (ifu_i1_instr = 0x03ff0333) no módulo ifu_aln_ctl.

- No ciclo i, as duas instruções foram propagadas para o andar Decode no módulo dec_ib_ctl: a primeira continua na Via 0 (dec_i0_instr_d = 0x03de02b3) e a segunda continua na Via 1 (dec_i1_instr_d = 0x03ff0333).

- No ciclo i+1, a primeira instrução mul foi propagada para o andar M1 no módulo dec_decode_ctl (i0_inst_e1 = 0x03de02b3). Entretanto, a segunda instrução mul não pôde ser propagada devido ao conflito estrutural analisado no Lab e, portanto, uma bolha foi inserida no primeiro andar de execução da Via 1: i1_inst_e1 = 0x00000013.

Além disso, como a via 0 foi libertada no andar Decode, o segundo mul foi reatribuído a essa via: dec_i0_instr_d = 0x03ff0333.

- No ciclo i+2, a segunda instrução mul é propagada para o andar M1, que agora está livre (i0_inst_e1 = 0x03ff0333), e a primeira instrução mul é propagada para o andar M2.

- Nos ciclos i+3 a i+6, as duas instruções mul progridem pelo pipeline sem paradas até o andar Writeback.

TAREFA: Remova as instruções nop incluídas no ciclo e meça os diferentes eventos (ciclos, instruções/multiplicações completadas, etc.) usando os contadores de desempenho disponíveis no SweRV EH1, conforme explicado no Lab 11. O número de ciclos está de acordo com o esperado depois de analisar a simulação da Figura 2? Justifique sua resposta.

Agora, reordene o código dentro do ciclo tentando alcançar a taxa de transferência ideal. Justifique os resultados obtidos no código original e no código reordenado.

IPC = 458000 / 262000 = 1,748. O IPC é um pouco menor do que o ideal porque a segunda instrução mul deve esperar um ciclo devido ao conflito estrutural, conforme explicado no Lab.

Se reordenarmos o código, inserindo entre as duas instruções mul a atualização do índice do ciclo, obteremos o IPC ideal, pois preenchemos a bolha introduzida pelo conflito estrutural com uma instrução útil.

IPC = 458000 / 229000 = 2

TAREFA: A pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/MUL_Instr_Accumul_C-Lang fornece o projeto PlatformIO de um programa em C que acumula a subtração de duas multiplicações num ciclo.

- Analisar o programa C.

- Execute uma simulação e inspecione uma iteração aleatória do ciclo. Observe que o programa em C é compilado sem otimizações.

- Meça diferentes eventos (ciclos, instruções/multiplicações completadas, etc.) usando os contadores de desempenho disponíveis no Swe RV EH1, conforme explicado no Lab 11.

O número de ciclos está de acordo com o esperado após a análise da simulação da Figura 2? Justifique sua resposta.

- Crie um programa análogo em Assembly RISC-V e compare-o com a versão em C. Reordene as instruções tentando obter o melhor IPC possível.

- Desative a extensão M RISC-V no programa C e compare os resultados com o programa original. Para fazer isso, modifique a seguinte linha no ficheiro platformio.ini de:

build_flags = -Wa,-march=rv32ima -march=rv32ima

Para:

build_flags = -Wa,-march=rv32ia -march=rv32ia

Isso evita o uso das instruções da extensão M RISC-V e emula-as usando outras instruções.

- Programa C (original e Disassembly):

- Simulação do programa em C:

- Contadores HW:

IPC = 524000 / 327000 = 1,6. Alguns ciclos são perdidos devido aos conflitos de dados RAW, que analisaremos no Lab 15.

- O programa Assembly pode ser encontrado em:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/RVfpgaLabsSolutions/Programs_Solutions/Lab14/MUL_Instr_Accumul_Assembly

O resultado da soma é o mesmo, pois o programa é o mesmo.

O número de ciclos é um pouco menor, pois a versão Assembly programada manualmente é mais eficiente do que a obtida pelo compilador sem otimizações.

O número de instruções também é um pouco menor.

Reordenamos o ciclo da seguinte forma:

O resultado da soma é o mesmo, pois o programa é o mesmo.

Número de ciclos por iteração = 196800 / 65500 = 3

O número de instruções é o mesmo. Número de instruções por iterações = 393000 / 65500 = 6

IPC = 393 / 197 = 1,994. Obtemos o IPC ideal.

- Desativar a extensão M:

O resultado da soma é o mesmo, pois o programa é o mesmo.

O número de ciclos é muito maior: Cerca de 4 milhões contra cerca de 0,3 milhão.

O número de instruções também é muito maior: Cerca de 3 milhões contra cerca de 0,5 milhão.

O IPC está melhor agora.

Não há multiplicações completadas.

TAREFA: Modifique o programa da Figura 1, substituindo as duas instruções mul por duas instruções lw para a DCCM. Deve observar um conflito estrutural análogo ao analisado nesta seção e resolvido por uma via semelhante.

Como podemos ver na simulação, o comportamento para duas leituras consecutivas é exatamente o mesmo que no caso de duas instruções mul consecutivas.

TAREFA: Replique a simulação da Figura 6 no seu computador. Use o ficheiro test_NonBlocking.tcl (fornecido em [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/LW_Instruction_ExtMemory). Aumente o zoom ( ) várias vezes e vá para 60120ps.

Solução fornecida no documento principal do Lab 14.

TAREFA: Compare a simulação mostrada na Figura 6 (leitura não-bloqueante) com a simulação mostrada na Figura 14 do Lab 13 (leitura bloqueante). Adicione todos os sinais necessários para a comparação.

Solução não fornecida.

TAREFA: Compare a ilustração da Figura 7 com a simulação da Figura 6 que reproduziu no seu computador. Adicione sinais para ampliar a simulação e aprofundar a compreensão, conforme desejar.

Solução não fornecida.

TAREFA: Meça diferentes eventos (ciclos, instruções/leituras completadas, etc.) usando os contadores de desempenho disponíveis no SweRV EH1, conforme explicado no Lab 11. O número de ciclos está de acordo com o esperado após a análise da simulação da Figura 6? Justifique sua resposta.

Compare esses resultados com os obtidos quando as leituras são configuradas como leituras bloqueantes.

Leituras não-bloqueantes:

O IPC obtido (IPC = 2490 / 1245 = 2) é o ideal graças à carga sem bloqueio.

Leituras bloqueantes:

O número de instruções é o mesmo, mas agora são necessários muito mais ciclos para executar o ciclo, já que as instruções de leitura fazem com que as instruções subsequentes fiquem paradas para que os dados venham da memória. A simulação demonstra isso com mais clareza.

Pipeline Parado

# EXERCÍCIOS

- Analise, tanto na simulação como na placa, o conflito estrutural que ocorre entre duas instruções de memória consecutivas (pode analisar qualquer combinação de duas instruções de memória consecutivas, como leituras e escritas) que chegam ao L/S Pipe no mesmo ciclo. Teste tanto para leituras não-bloqueantes quanto para leituras bloqueantes. Pode usar o projeto PlatformIO fornecido em: [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/TwoConsecutiveLW_Instructions.

Duas leituras consecutivas:

210:	0002a303          	lw	t1,0(t0)

214:	0042a303          	lw	t1,4(t0)

- Simulação:

Devido ao conflito estrutural no Pipe L/S, o segundo lw deve ficar parado por 1 ciclo, de forma semelhante ao Pipe Mult que lida com duas instruções mul consecutivas.

- Execução na placa:

IPC = 262 / 196 = 1,33

Duas escritas consecutivas:

210:	0062a023          	sw	t1,0(t0)

214:	0062a223          	sw	t1,4(t0)

- Simulação:

Devido ao conflito estrutural no L/S Pipe, o segundo sw deve ser parar por 1 ciclo, da mesma forma que o Pipe Mult lida com duas instruções mul consecutivas.

- Execução na placa:

IPC = 262 / 196 = 1,33

- (O exercício a seguir é baseado no exercício 4.22 do livro "Computer Organization and Design - RISC-V Edition", de Patterson & Hennessy ([HePa]).

Considere o fragmento do conjunto RISC-V abaixo:

sd x29, 12(x16)

ld x29, 8(x16)

sub x17, x15, x14

beqz x17, label

add x15, x11, x14

sub x15, x30, x14

Suponha que modifica o processador SweRV EH1 para que ele tenha apenas uma memória (que manipula instruções e dados). Nesse caso, haverá um conflito estrutural toda vez que um programa precisar carregar (Fetch) uma instrução durante o mesmo ciclo em que outra instrução acede a dados.

  - Desenhe um diagrama de pipeline para mostrar onde o código acima irá parar nessa versão imaginária do processador SweRV EH1.

  - Em geral, é possível reduzir o número de paragens/nops resultantes desse conflito estrutural reordenando o código?

  - Esse conflito estrutural deve ser tratado no hardware? Vimos que os conflitos de dados podem ser eliminados com a adição de nops ao código. Pode fazer o mesmo com esse conflito estrutural? Em caso afirmativo, explique como. Caso contrário, explique por que não.

Solução não fornecida.

# APÊNDICE A - DUAS INSTRUÇÕES DIV SIMULTÂNEAS NO ANDAR DECODE

TAREFA: Pode realizar um estudo semelhante para a instrução div como o realizado no Lab 12 para as instruções aritméticas-lógicas: veja o fluxo da instrução passando pelos andares do pipeline, analise os bits de controle (lembre-se do Apêndice D do Lab 11 que há um tipo de estrutura específica para a instrução div chamada div_pkt_t, e há um sinal definido no módulo dec_decode_ctl chamado div_p), etc.

Solução não fornecida.

TAREFA: Inspecione o código Verilog do exu_div_ctl para entender como a divisão é computada. Analise também o efeito dos sinais div_stall, finish_early e finish. Como exercício opcional, substitua a Divide Unit por sua própria unidade ou por uma da Internet.

Solução não fornecida.

TAREFA: Verificar se esse par de 32 bits (0x03de42b3 e 0x03ff4333) corresponde às instruções div t0,t3,t4 e div t1,t5,t6 na arquitetura RISC-V.

0x03de42b3 0000001 11101 11100 100 00101 0110011

funct7 = 0000001

rs2 = 11101 = x29 (t4)

rs1 = 11100 = x28 (t3)

funct3 = 100

rd = 00101 = x5 (t0)

op = 0110011

0x03ff4333 0000001 11111 11110 100 00110 0110011

funct7 = 0000001

rs2 = 11111 = x31 (t6)

rs1 = 11110 = x30 (t5)

funct3 = 100

rd = 00110 = x6 (t1)

op = 0110011

Do Apêndice B do DDCARV:

TAREFA: Replique a simulação da Figura 9 no seu computador e analise-a detalhadamente.

Solução fornecida no documento principal do Lab 14.

TAREFA: Compare a ilustração da Figura 10 e a simulação da Figura 9 que reproduziu no seu computador. Adicione sinais para ampliar a simulação e aprofundar a compreensão, conforme desejado.

Solução não fornecida.

TAREFA: Meça diferentes eventos (ciclos, instruções/divisões completadas etc.) usando os contadores de desempenho disponíveis no SweRV EH1, conforme explicado no Lab 11. O número de ciclos está de acordo com o esperado após a análise da simulação da Figura 9? Justifique sua resposta.

CPI = 4910000 / 393000 = 12. Levando em conta que cada divisão leva cerca de 34 ciclos para ser executada e que as outras instruções levam ½ ciclo cada, isso é aproximadamente o que poderíamos esperar: um cálculo teórico aproximado poderia ser: 6 instruções executadas em 34 + 34 + ½ + ½ + ½ + ½ + ½ ciclos CPI = 70 / 6 = 11

TAREFA: Experimente dividendos e divisores diferentes e veja como o número de ciclos para computar o resultado depende do valor deles. Veja o experimento na simulação e com os HW Counters.

Agora, as divisões são computadas em apenas cerca de 5 ciclos.

O CPI diminui muito (cerca de 2 por ciclo), já que o tempo para computar cada divisão também diminui muito.

TAREFA: A pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/DIV_Instr_Accumul_C-Lang fornece o projeto PlatformIO de um programa em C que acumula a subtração de duas divisões num ciclo.

- Analisar o programa C.

- Execute uma simulação e inspecione uma iteração aleatória do ciclo. Observe que o programa em C é compilado sem otimizações.

- Meça diferentes eventos (ciclos, instruções/divisões completadas, etc.) usando os contadores de desempenho disponíveis no SweRV EH1, conforme explicado no Lab 11.

O número de ciclos está de acordo com o esperado após a análise da simulação da Figura 9? Justifique sua resposta.

- Crie um programa análogo em Assembly RISC-V e compare-o com a versão em C.

- Desative a extensão M RISC-V no programa C e compare os resultados com o programa original. Para fazer isso, modifique a seguinte linha no ficheiro platformio.ini de:

build_flags = -Wa,-march=rv32ima -march=rv32ima

Para:

build_flags = -Wa,-march=rv32ia -march=rv32ia

Isso evita o uso das instruções da extensão RISC-V M e as emula usando outras instruções.

- Programa C (original e desmontagem):

- Simulação do programa C:

- Contadores HW:

- O programa Assembly pode ser encontrado em:

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/RVfpgaLabsSolutions/Programs_Solutions/Lab14/DIV_Instr_Accumul_Assembly

O resultado da soma é o mesmo, pois o programa é o mesmo.

O número de ciclos é um pouco menor, pois a versão Assembly programada manualmente é mais eficiente do que a obtida pelo compilador sem otimizações.

O número de instruções também é um pouco menor.

- Desativar a extensão M:

O resultado da soma é o mesmo, pois o programa é o mesmo.

O número de ciclos é muito maior: Cerca de 18 milhões contra cerca de 4 milhões.

O número de instruções também é muito maior: Cerca de 20 milhões contra cerca de 0,5 milhão.

O IPC está melhor agora.

Não há divisões completadas.

TAREFA: No SweRV EH1, as instruções div são bloqueantes. Modifique o processador para permitir instruções div não-bloqueantes.

Em seguida, adicione um segundo divisor ao processador SweRV EH1, de modo que duas instruções div do exemplo da Figura 8 possam ser executadas em paralelo.

Solução não fornecida.