Imagination大学计划

RVfpga实验3

RISC-V汇编语言

- 简介

对于程序员而言，C、Java和Python等高级语言能够提高编程的效率。这些高级语言被转换成汇编语言，即一组简单的指令。有时需要用汇编语言编写对性能或时序要求严格的代码段，以保证特定的时序或缩短计算时间。本实验将展示如何使用PlatformIO创建一个可在RVfpga系统上运行的RISC-V汇编语言程序。我们首先简要概述RISC-V汇编语言，然后展示如何在RVfpgaNexys上创建和运行汇编程序（请记住，也可以使用Verilator或Whisper仿真程序）。然后，我们会提供一些练习，让您编写自己的RISC-V汇编程序。

- RISC-V汇编语言概述

RISC-V汇编语言包含用于实现高级代码的简单指令。例如add、sub和mul等常用的RISC-V指令（分别用于对两个操作数进行加法、减法和乘法运算）。

RISC-V指令的基本类型包括：计算（算术、逻辑和移位）指令、访存操作和分支/跳转。表1中列出了最常用的RISC-V指令。指令使用的操作数位于寄存器或存储器中，或者被编码为常量（即立即数）。RISC-V包含32个32位寄存器。表2列出了这32个RISC-V寄存器的名称。这些寄存器可以使用寄存器名称（例如zero、s0、t5等）或寄存器编号（即x0、x8、x30）来指定。程序员通常使用寄存器名称，其中保留有一些关于寄存器典型用途的信息。例如，保存寄存器s0-s11通常用于程序变量，而临时寄存器t0-t6用于临时计算。zero寄存器（x0）中始终包含值0，因为程序中通常需要该值。其他寄存器也均有特定用途，如表2所示，但在本实验中，只需使用zero寄存器、临时寄存器和保存寄存器。

表1. 常用的RISC-V汇编指令

|  |  | RISC-V汇编语言 |  | 说明 |  | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算 | add s0, s1, s2 |  | 加法 |  | s0 = s1 + s2 |  |
|  | sub s0, s1, s2 |  | 减法 |  | s0 = s1 - s2 |  |
|  | addi t3, t1, -10 |  | 加立即数 |  | t3 = t1 – 10 |  |
|  | mul t0, t2, t3 |  | 32位乘法 |  | t0 = t2 * t3 |  |
|  | div s9, t5, t6 |  | 除法 |  | t9 = t5 / t6 |  |
|  | rem s4, s1, s2 |  | 求余 |  | s4 = s1 % s2 |  |
|  | and t0, t1, t2 |  | 按位与 |  | t0 = t1 & t2 |  |
|  | or t0, t1, t5 |  | 按位或 |  | t0 = t1 ¦ t5 |  |
|  | xor s3, s4, s5 |  | 按位异或 |  | s3 = s4 ^ s5 |  |
|  | andi t1, t2, 0xFFB |  | 按位与（立即数） |  | t1 = t2 & 0xFFFFFFFB |  |
|  | ori t0, t1, 0x2C |  | 按位或（立即数） |  | t0 = t1 ¦ 0x2C |  |
|  | xori s3, s4, 0xABC |  | 按位异或（立即数） |  | s3 = s4 ^ 0xFFFFFABC |  |
|  | sll t0, t1, t2 |  | 逻辑左移 |  | t0 = t1 << t2 |  |
|  | srl t0, t1, t5 |  | 逻辑右移 |  | t0 = t1 >> t5 |  |
|  | sra s3, s4, s5 |  | 算术右移 |  | s3 = s4 >>> s5 |  |
|  | slli t1, t2, 30 |  | 逻辑左移（立即数） |  | t1 = t2 << 30 |  |
|  | srli t0, t1, 5 |  | 逻辑右移（立即数） |  | t0 = t1 >> 5 |  |
|  | srai s3, s4, 31 |  | 算术右移（立即数） |  | s3 = s4 >>> 31 |  |
| 访存 | lw s7, 0x2C(t1) |  | 装载字 |  | s7 = memory[t1+0x2C] |  |
|  | lh s5, 0x5A(s3) |  | 装载半字 |  | s5 = SignExt(memory[s3+0x5A]15:0) |  |
|  | lb s1, -3(t4) |  | 装载字节 |  | s1 = SignExt(memory[t4-3]7:0) |  |
|  | sw t2, 0x7C(t1) |  | 存储字 |  | memory[t1+0x7C] = t2 |  |
|  | sh t3, 22(s3) |  | 存储半字 |  | memory[s3+22]15:0 = t315:0 |  |
|  | sb t4, 5(s4) |  | 存储字节 |  | memory[s4+5]7:0 = t47:0 |  |
| 分支 | beq s1, s2, L1 |  | 如相等则分支跳转 |  | if (s1==s2), PC = L1 |  |
|  | bne t3, t4, Loop |  | 如不相等则分支跳转 |  | if (s1!=s2), PC = Loop |  |
|  | blt t4, t5, L3 |  | 如小于则分支跳转 |  | if (t4 < t5), PC = L3 |  |
|  | bge s8, s9, Done |  | 如大于或等于则分支跳转 |  | if (s8>=s9), PC = Done |  |
| 伪指令 | li s1, 0xABCDEF12 |  | 装载立即数 |  | s1 = 0xABCDEF12 |  |
|  | la s1, A |  | 装载地址 |  | s1 = 存储变量A的存储器地址 |  |
|  | nop |  | 无操作 |  | 无操作 |  |
|  | mv s3, s7 |  | 移动 |  | s3 = s7 |  |
|  | not t1, t2 |  | 非（求反） |  | t1 = ~t2 |  |
|  | neg s1, s3 |  | 求补 |  | s1 = -s3 |  |
|  | j Label |  | 跳转 |  | PC = 标签 |  |
|  | jal L7 |  | 跳转并链接 |  | PC = L7；ra = PC + 4 |  |
|  | jr s1 |  | 跳转寄存器 |  | PC = s1 |  |

除了实际的RISC-V指令，RISC-V还包括伪指令（如表1底部所示）,伪指令并非真正的RISC-V指令，但经常被程序员使用。伪指令是使用一个或多个真正的RISC-V指令实现的。例如，移动伪指令（mv s1, s2）会复制s2的内容并将其放入s1。该指令是使用以下真正的RISC-V指令实现的：addi s1, s2, 0。

表2. RISC-V寄存器

| 名称 | 寄存器编号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| zero | x0 | 常数值0 |
| ra | x1 | 返回地址 |
| sp | x2 | 堆栈指针 |
| gp | x3 | 全局指针 |
| tp | x4 | 线程指针 |
| t0-2 | x5-7 | 临时变量 |
| s0/fp | x8 | 保存寄存器/帧指针 |
| s1 | x9 | 保存寄存器 |
| a0-1 | x10-11 | 函数参数/返回值 |
| a2-7 | x12-17 | 函数参数 |
| s2-11 | x18-27 | 保存寄存器 |
| t3-6 | x28-31 | 临时变量 |

以句点开头的命令为汇编器指令。这些指令是汇编器需执行的命令，而不是汇编器要转换的代码。这些指令会告知汇编器放置代码和数据的位置，指定在程序中使用的文本和数据常量等。表3列出了RISC-V的主要汇编器指令（《RISC-V读者：开源架构Atlas》，作者：Patterson & Waterman，© 2017）。

表3. RISC-V主要指令

| 指令 | 说明 |
| --- | --- |
| .text | 后续项目存储在text部分（机器代码）。 |
| .data | 后续项目存储在data部分（全局变量）。 |
| .bss | 后续项目存储在bss部分（全局变量初始化为0）。 |
| .section .foo | 后续项目存储在名为.foo的部分。 |
| .align n | 以2n字节边界对齐下一数据。例如，.align 2会以字边界对齐下一个值。 |
| .balign n | 以n字节边界对齐下一数据。例如，.balign 4会以字边界对齐下一个值。 |
| .globl sym | 声明标签sym为全局标签，可以从其他文件引用 |
| .string “str” | 将字符串str存储在存储器中并以空字符结尾。 |
| .word w1,…,wn | 将n个32位数值存储在连续的存储器字中。 |
| .byte b1,…,bn | 将n个8位数值存储在连续的存储器字节中。 |
| .space | 保留存储器空间以存储没有初始值的变量。该指令通常用于声明输出变量（这些输出变量不得同时作为输入变量）。要保留的空间必须始终以字节数形式表示。例如，指令RES: .space 4会保留四个未初始化的字节（即一个字）。 |
| .equ name,constant | 定义符号名称及其常量值。例如，.equ N,12会定义符号N，其值为12。 |
| .end | 汇编器在到达.end指令时会停止工作。该指令之后的所有文本都将被忽略。 |

以下示例（参见表4 - 表5）展示了如何以RISC-V汇编语言编码一些常见的高级结构。请注意，分支指令（beq、bne、blt和bge）会有条件地跳转到特定标签；而跳转指令（j）会无条件地跳转到特定标签。单行注释在C语言中以//表示，在RISC-V汇编语言中以#表示。

请注意，在第一个示例中（有关if/else语句的实现，请参见表4），C代码和RISC-V汇编代码会检查相反的情况：C代码检查小于（<）某值的情况，而相应的汇编代码检查大于或等于（>=）某值的情况。

表4. RISC-V汇编示例1：if/else语句

| // C Code int a, b, c; if (a < b) c = 5; else c = a + b; | # RISC-V Assembly # s0 = a, s1 = b, s2 = c bge s0, s1, L1 # if (a >= b) goto L1 addi s2, zero, 5 # c = 5 j L2 # jump over else block L1: add s2, s0, s1 # c = a + b L2: |
| --- | --- |

在第二个示例中（有关整数数组的操作，请参见表5），RISC-V汇编代码使用临时寄存器（t0-t3）来保存临时值，例如常量100和数据数组的基址。对前三个指令中的寄存器进行初始化后，RISC-V汇编代码会使用bge（如大于或等于则分支）指令检查i >= 100的情况；这同样与C代码相反。如果满足该条件，则完成for循环。如果未进行分支，则i小于100，将执行其余代码。请注意，索引i要先乘以4（使用slli t2, s0, 2指令）再添加到基址中，因为整数（32位二进制补码）会占用4个字节的存储空间。在RISC-V中，存储空间可按字节寻址（即每个字节都有自己的地址）。如果数组为字符数组（即char data[100];），每个数组元素将只占用一个字节，并且可以直接将i添加到基址中，形成数组索引i的地址，即array[i]。读取数组元素后，会将其减10，然后将其写入（分别通过lw、addi和sw指令），数组索引i（即s0）将递增，程序跳回到for循环的开头（使用j L5指令）。

表5. RISC-V汇编示例2：操作整数数组

| // C Code int i; int data[100]; for (i=0; i<100; i++) array[i] = array[i]-10; | # RISC-V Assembly # s0 = i, t1 = base address of data (assumed # to be at 0x300) addi s0, zero, 0 # i = 0 addi t0, zero, 100 # t0 = 100 li t1, 0x300 # base address of array L5: bge s0, t0, L7 # if (i>=100) exit loop slli t2, s0, 2 # t2 = i*4 add t2, t1, t2 # address of data[i] lw t3, 0(t2) # t3 = array[i] addi t3, t3, -10 # t3 = array[i]-10 sw t3, 0(t2) # array[i] = array[i]-10 addi s0, s0, 1 # i++ j L5 # loop L7: |
| --- | --- |

有关RISC-V汇编语言的更多详细信息，请参见《RISC-V指令集手册》（下载地址：	
https://github.com/riscv/riscv-isa-manual/releases/download/Ratified-IMAFDQC/riscv-spec-20191213.pdf）或《数字设计和计算机体系结构》（作者：Harris & Harris，Elsevier，© 2021，出版时间：2021年夏季）或《RISC-V读者：开源架构Atlas》（作者：Patterson & Waterman，© 2017）。

- 为RVfpga编写RISC-V汇编程序

现在您可以着手编写自己的RISC-V汇编程序。在自行编写程序之前，请按照以下步骤设置PlatformIO项目，然后在RVfpgaNexys上创建并运行汇编程序（请记住，也可以使用Verilator或Whisper仿真这些程序）：

- 创建RVfpga项目

- 编写RISC-V汇编语言程序

- 将RVfpgaNexys下载到Nexys A7 FPGA开发板

- 编译、下载和运行汇编程序

步骤1. 创建RVfpga项目

按RVfpga实验2中的第1步进行操作 - 为方便起见，下文将重述相关操作。单击“Start”（开始）按钮，输入“VSCode”，然后单击Visual Studio Code以打开VSCode（参见图1）。

图1. 打开VSCode

如果启动VSCode时PlatformIO没有自动打开，请单击左侧功能区菜单中的PlatformIO图标，然后单击“PIO Home”（PIO主页）→“Open”（打开）（参见图2）。

图2. 打开PlatformIO并创建新项目

现在，在“PIO Home”（PIO主页）欢迎窗口中，单击“New Project”（新建项目）（参见图2）。

如图3所示，将项目命名为“Project1”，在“Board”（开发板）部分选择“RVfpga: Digilent Nexys A7”（输入RVfpga，即可出现该选项）。保留框架的默认选项WD-framework（Western Digital框架，其中包含Freedom-E SDK gcc和gdb）。取消选中“Use default location”（使用默认位置），然后将程序放到以下路径：

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab3

图3. 为项目命名并选择开发板和项目文件夹

然后点击窗口底部的“Finish”（完成）（参见图4）。

图4. 完成项目创建

在左侧“Explorer”（资源管理器）窗格的PROJECT1下（可能需要展开），双击platformio.ini打开该文件（参见图5）。该文件为PlatformIO初始化文件。

图5. PlatformIO初始化文件：platformio.ini

将以下代码行添加到platformio.ini文件，如图6所示：

board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab1/Project1/Project1.runs/impl_1/rvfpganexys.bit

此行代码指示PlatformIO可以在哪里找到要加载到FPGA上的比特流文件。上述路径是在实验1中创建的比特流的位置。（如果尚未完成实验1，可以使用“入门指南”中随附的RVfpgaNexys比特流，路径为：[RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpganexys.bit.)按Ctrl-s保存platformio.ini文件。

图6. 添加RVfpgaNexys比特流文件（rvfpganexys.bit）的位置

请记住，“入门指南”的示例中使用了更完整的platformio.ini文件。如果要使用任何需要额外命令的功能（例如Verilator仿真器的路径、串行控制台的配置、Whisper调试工具等），则可以使用上述示例中的platformio.ini。

步骤2. 编写RISC-V汇编语言程序

现在，需要编写RISC-V汇编程序。单击“File”（文件）→“New File”（新建文件）（参见图7）。

图7. 向项目中添加文件

将打开一个空白窗口。在该窗口中输入（或复制/粘贴）以下RISC-V汇编程序（参见图8）。也可通过以下路径获取该程序：

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab3/ReadSwitches.S

// memory-mapped I/O addresses

# GPIO_SWs   = 0x80001400

# GPIO_LEDs  = 0x80001404

# GPIO_INOUT = 0x80001408

.globl main

main:

main:

li t0, 0x80001400   # base address of GPIO memory-mapped registers

li t1, 0xFFFF       # set direction of GPIOs

# upper half = switches (inputs)  (=0)

# lower half = outputs (LEDs)     (=1)

sw t1, 8(t0)        # GPIO_INOUT = 0xFFFF

repeat:

lw   t1, 0(t0)      # read switches: t1 = GPIO_SWs

srli t1, t1, 16     # shift val to the right by 16 bits

sw   t1, 4(t0)      # write value to LEDs: GPIO_LEDs = t1

j    repeat         # repeat loop

图8. 输入RISC-V汇编程序

汇编代码的开头必须包含以下代码行：

.globl main

main:

汇编器指令.globl会使标签在所有链接文件中可见。引导代码	
（~/.platformio/packages/framework-wd-riscv-sdk/board/nexys_a7_eh1/startup.S）将配置系统并跳转到该标签（main）。调试器将在开始工作时在该处设置一个临时断点。

此RISC-V汇编程序与实验2中的示例程序相同，但这次是用RISC-V汇编语言编写的。此程序会设置通用I/O（GPIO）的输入和输出方向，然后反复读取开关的值并将该值写入LED。

将程序输入窗格后，按Ctrl-s保存文件。将其命名为ReadSwitches.S，并保存到Project1目录下的src文件夹中（参见图9）。

图9. 将文件另存为ReadSwitches.S

步骤3. 将RVfpgaNexys下载到Nexys A7 FPGA开发板

现在，需要将RVfpgaNexys下载到Nexys A7 FPGA开发板上。根据GSG和实验2中的指示下载RVfpgaNexys - 为方便起见，下文将重述相关操作。

单击左侧功能区菜单中的PlatformIO图标，展开“Project Tasks”（项目任务）→ 	
env:swervolf_nexys →“Platform”（平台），然后单击“Upload Bitstream”（上传比特流），将RVfpgaNexys下载到Nexys A7开发板。

也可以使用PlatformIO终端窗口下载RVfpgaNexys，方法是单击PlatformIO窗口底部菜单中的“PlatformIO: New Terminal”（PlatformIO：新建终端）按钮（），然后将以下内容输入（或复制粘贴）到PlatformIO终端中：

pio run -t program_fpga

步骤4. 编译、下载和运行RISC-V汇编程序

现在RVfpgaNexys已在开发板上运行，接下来需要编译程序，将程序下载到RVfpgaNexys，然后运行/调试程序。如果VSCode尚未打开，请将其打开。上一个项目Project1应该会自动打开。如果该项目未自动打开，请确保已打开PlatformIO扩展，然后单击“File”（文件）→“Open Folder”（打开文件夹）并选择（但不要打开）在本实验前面部分创建的Project1。

单击左侧功能区菜单中的“Run”（运行）按钮，然后单击“Start Debugging”（开始调试）按钮（参见图10）。

图10. 在RVfpgaNexys上运行程序

程序将下载至正在Nexys A7FPGA开发板上运行的RVfpgaNexys中。此时即可开始运行和调试程序（参见图11）。

图11. 在RVfpgaNexys上运行的程序

根据“RVfpga入门指南”和实验2中的指示，使用调试工具栏和调试器选项运行和管理程序。例如，可以在第17行设置一个断点（只需单击行号左侧），然后查看寄存器t1，因为开关的值已加载到寄存器中。按下“Stop”（停止）按钮（或Shift - F5）停止调试会话后，调试会话将终止，但程序仍继续在RVfpgaNexys上运行。

- 练习

现在可再次重复实验2中的练习，将C语言替换为RISC-V汇编语言，创建自己的RISC-V汇编程序。为方便起见，下文再次提供了练习说明。

请记住，如果使Nexys A7开发板与计算机保持连接并保持上电状态，则在切换运行不同程序时，无需将RVfpgaNexys重新加载到开发板上。但是，如果关闭Nexys A7开发板，则需要使用PlatformIO将RVfpgaNexys重新加载到开发板上。

还要记住，可以使用Verilator或Whisper仿真这些程序。

练习1. 编写一个RISC-V汇编程序，使开关的值在LED上闪烁。该值应以足够慢的速度进行脉冲开关，让人眼可以观察到值在闪烁。将程序命名为FlashSwitchesToLEDs.S。

练习2. 编写一个RISC-V汇编程序，在LED上显示开关值取反后的值。例如，如果开关的值（二进制）为：0101010101010101，则LED应显示：1010101010101010；如果开关的值为：
1111000011110000，则LED应显示：0000111100001111；依此类推。将程序命名为	
DisplayInverse.S。

练习3. 编写一个RISC-V汇编程序，不断增加点亮并滚动的LED的数量，直到所有LED都点亮为止。然后该模式应重复进行。将程序命名为ScrollLEDs.S。

该程序应产生以下效果：

- 首先，有一个点亮的LED从右向左滚动。

- 到达最左侧的LED后，应有两个点亮的LED从左向右滚动，然后又从右向左滚动。

- 到达最左侧的两个LED后，应有三个点亮的LED从左向右滚动，然后又从右向左滚动。

- 接下来应有四个点亮的LED滚动。

- 依此类推，直到所有LED均点亮。

- 然后该模式应重复进行。

练习4. 编写一个RISC-V汇编程序，显示开关的4个最低有效位和开关的4个最高有效位相加所得的4位无符号值。在LED的4个最低有效（最右边）位上显示结果。将程序命名为4bitAdd.S。当发生无符号溢出（即进位为1）时，LED的第五位应亮起。

练习5. 编写一个RISC-V汇编程序，根据欧几里得算法求出a和b两个数的最大公约数。a和b两个值在程序中应该是静态定义的变量。将程序命名为GCD.S。有关欧几里得算法的更多信息，请访问：https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/
a/the-euclidean-algorithm.也可以直接用google搜索“欧几里德算法”。

练习6. 编写一个RISC-V汇编程序，计算斐波那契数列中的前12个数，并将结果存储在长度为12的有限向量（即数组）V中。这个无限的斐波纳契数列定义如下：

V(0)=0，V(1)=1，V(i)=V(i-1)+V(i-2)（其中i=0,1,2...）

换言之，与元素i对应的斐波那契数是数列中在其之前的两个斐波那契数之和。表6显示了i为0到8时的斐波那契数。

表6. 斐波那契数列

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

向量的维数N在程序中必须定义为常量。将程序命名为Fibonacci.S。

练习7. 现有一个N维向量（即数组）A，请生成另一个向量B，使向量B只包含A中大于0的偶数元素。例如：假设N = 12，A = [0,1,2,7,-8,4,5,12,11,-2,6,3]，则B为：B = [2,4,12,6].将程序命名为EvenPositiveNumbers.S。

练习8. 现有两个N维向量（即数组）A和B，请生成另一个向量C，定义如下：

C(i) = |A[i] + B[N-i-1]|, i = 0,..,N-1.

用RISC-V汇编语言编写一个计算新向量的程序。在程序中使用包含12个元素的数组。将程序命名为AddVectors.S。

练习9. 用RISC-V汇编语言实现冒泡排序算法，让算法通过以下方式按升序对向量分量进行
排序：

- 反复遍历向量直至完成。

- 如果两个相邻分量V(i) > V(i+1)，则互换其位置。

- 当每对相邻分量的顺序均正确时，算法停止。

使用包含12个元素的数组测试程序。将程序命名为BubbleSort.S。

练习10. 用RISC-V汇编语言编写一个程序，通过迭代乘法计算给定非负数n的阶乘。虽然应使用多个n值测试程序，但最终提交的应为n = 7时的结果。n应为程序内静态定义的变量。将程序命名为Factorial.S。