Imagination大学计划

RVfpga实验12

算术/逻辑指令：add指令

- 简介

在本实验中，我们将分析SweRV EH1流水线各个阶段的算术和逻辑指令流。图1给出了EH1微架构的高级视图，我们在本实验中分析的阶段以红色突出显示：I0管道的译码、EX1、EX2、EX3、提交（有时称为EX4）和回写阶段。（I1管道几乎与I0管道相同，但我们将其深入分析推迟到研究超标量处理的实验17。我们还会在实验11和实验16中分析取指和对齐阶段。）

图1. SweRV EH1管道：突出显示了add指令的第4-9阶段

在第2部分中，我们将分析add指令的译码到回写阶段（此时它将结果写入寄存器文件）。在说明过程中，我们会交错仿真add指令，您应当在自己的计算机上重复此仿真过程。在第3部分中，我们将提供相关练习以按照与add指令所述步骤类似的过程分析其他算术逻辑指令。

- SweRV EH1内核add指令的分析

在本部分中，我们将使用图2给出的示例，该示例执行无限循环中包含的add指令。文件夹[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction提供了PlatformIO项目，这样便可根据需要分析、仿真和更改程序。如SweRVref文档的第2部分所述，为简单起见，本项目中禁止使用压缩指令。此外，为方便起见，我们会在无限循环中插入add指令，这样一来，如果我们避免分析循环的第一次迭代，则可以在没有指令高速缓存（I$）未命中的情况下进行检查。这样做还能轻松地在仿真中找到关注的区域。最后，正如我们在相关实验包含的示例中执行的操作一样，add指令（在图2中以红色突出显示）前后存在几条nop（无操作）指令，以便将其与属于循环的其他迭代的前方/后方add指令隔离。

.globl main main: li t3, 0x4 # t3 = 4 li t4, 0x1 # t4 = 1 REPEAT: INSERT_NOPS_10 add t3, t3, t4 # t3 = t3 + t4 INSERT_NOPS_10 beq zero, zero, REPEAT # Repeat the loop .end

图2. add指令示例

如果在PlatformIO中打开、编译项目，然后打开反汇编文件（位于[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction/.pio/build/swervolf_nexys/firmware.dis中），则会发现add指令（0x01de0e33）位于该程序中的地址0x00000108处。

0x00000108:  01de0e33 	add	t3,t3,t4

任务：验证这32位（0x01de0e33）是否对应于RISC-V架构中的指令add t3,t3,t4。

- add指令的基本分析

图3给出了图2中程序的Verilator仿真，其中显示了图2中的程序在循环的第四次迭代中执行add指令。这张图包括与译码、EX1和回写（Writeback，WB）阶段相关的一些信号。以红色突出显示的值对应于add指令，因为该指令通过I0管道遍历这三个阶段。请注意，图中所示的信号对应于I0管道。

add t3,t3,t4

译码

i+5

i+1

周期i

EX1

WB

图3. 图2中示例程序的Verilator仿真

图4给出了通过I0管道在循环的第四次迭代期间执行add指令的SweRV EH1流水线简化图（参见图2中的程序）。请注意图中合并了处理器在不同时钟周期的状态：

- 周期i：		译码：对指令进行译码并读取寄存器文件。通过I0管道发送Add指令。

- 周期i+1：		EX1：通过ALU计算加法。

- 周期i+5：		回写：使用写端口0将加法结果写入寄存器文件。

图4. 执行add指令的SweRV EH1流水线

任务：在自己的计算机上重复图3中的仿真过程。为此，请按照以下步骤操作（在GSG的
第7部分中详述）：

- 必要时生成仿真二进制文件（Vrvfpgasim）。

- 在PlatformIO中，打开在以下位置提供的项目：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction。

- 在文件platformio.ini中建立到RVfpga仿真二进制文件（Vrvfpgasim）的正确路径。

- 使用Verilator生成仿真轨迹（生成轨迹）。

- 在GTKWave上打开轨迹。

- 使用文件test_1.tcl（在[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction/中提供）打开与图3所示信号相同的信号。为此，在GTKWave上，单击“File – Read Tcl Script File”（文件 – 读取Tcl脚本文件）并选择test_1.tcl文件。

- 单击几次“Zoom In”（放大）（）移动至15000 ps。

我们将同时分析图3中的波形和图4中的图，以此了解流水线中的add指令，具体如下所述。

- 周期i：	译码：信号dec_i0_instr_d包含32位机器指令0x01DE0E33。在RISC-V中，add指令的操作码如下（参见[DDCARV]的附录B）：

- | rs1 | 000 | rd | 0110011

可以轻松验证0x01DE0E33是否对应于：add t3, t3, t4（请记住，t3=x28且t4=x29）。

在这一阶段，将生成控制信号并读取寄存器文件。在下一阶段（EX1），操作数将通过I0管道发送到ALU。信号raddr0和raddr1（图中以十进制表示）包含add指令的两个源寄存器编号，信号a和b包含将在下一个（EX1）阶段发送到ALU的值。本例中的a和b是从寄存器文件中读取的值。对于其他指令，a和b可能是不同的值；例如，b可能是立即数。我们将在后面的实验中分析其他指令。

- 周期i+1：	EX1：执行add指令。信号a_ff和b_ff包含ALU的输入（本例中分别为7和1），而信号out包含加法的结果（8）。

- 周期i+5：	回写：最后，在4个周期后，加法的结果通过信号wd0 = 0x8回写到寄存器文件中，其中包含要写入的数据。鉴于本周期内wen0 = 1（写使能），加法结果会在周期结束时写入寄存器x28（以十进制表示，waddr0 = 28）。可以发现，在接下来的周期（图中最后一个周期）中，寄存器x28已更新为新值（dout = 8）。

请记住，可通过GTKwave轻松更改信号的数据格式。为此，将光标置于信号上，单击鼠标右键，然后选择所需的“数据格式”。例如，waddr0采用十进制格式（28）而不是十六进制格式（0x1C）将更方便查看，如图5所示。

图5. 以十进制格式显示的信号waddr0

- add指令的高级分析

本部分将比A部分更详细地分析add指令遍历的各个阶段（从译码到回写），逐渐向图3中的仿真添加更多信号。

图6给出了add指令通过I0管道执行期间遍历的主要元素的细节图。实验11的图4已给出相关图示（建议将两个图进行比较），但现在只关注I0管道并提供与add指令相关的详细信息。可能需要将图放大才能看到细节。控制信号的名称显示为红色，而数据信号的名称显示为黑色。这些名称是SweRV EH1 Verilog模块中使用的实际名称。等号（=）表示Verilog代码中的信号分配。

任务：在SweRV EH1处理器的Verilog文件中找到图6中的主要结构和信号。

图6. 经过I0管道的算术逻辑指令使用的主要单元

- 译码阶段

如实验11中所述，译码阶段负责两个主要任务：

- 对指令进行译码并产生控制信号。

- 读取或组合源操作数并将指令发送到适当的管道。

接下来将针对add指令分析上述每项任务并将一些相关信号添加到仿真中。

对指令进行译码并产生控制信号：

如实验11的第2.C.i部分所述，[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/SweRVEh1CoreComplex/include/swerv_types.sv中定义了多个结构来对控制位进行分组。其中三个结构与算术逻辑（Arithmetic-Logic，A-L）指令直接相关：

- alu_pkt_t：这是A-L指令的主要结构：

该类型的两个信号i0_ap（通路0）和i1_ap（通路1）于译码阶段在模块dec_decode_ctl内部定义和分配，并在后续执行（EX1-4）阶段传播（通路0为信号i0_ap_e1、i0_ap_e2、i0_ap_e3和i0_ap_e4，通路1为信号i1_ap_e1、i1_ap_e2、i1_ap_e3和i1_ap_e4）。它们包含用于向ALU告知其必须执行的操作的控制信号。当执行add指令时，i0_ap/i1_ap除了下面两位控制信号外的所有位均设置为0：

  - valid：	表示这是一条有效的ALU指令

  - add：		表示这是一条add指令

当通路0/1中的指令不是A-L指令时，信号i0_ap/i1_ap的所有位均为0（具体来说，valid = 0），这样一来I0/I1 ALU根本不起作用。

- reg_pkt_t：该类型的信号i0r（通路0）和i1r（通路1）在模块dec_decode_ctl内部定义、分配和使用。它们包含两个源寄存器（字段rs1和rs2）的编号和目标寄存器（字段rd）的编号：

- dest_pkt_t：该类型的信号dd于译码阶段在模块dec_decode_ctl内部定义和分配，并在所有剩余阶段（信号e1d、e2d、e3d、e4d和wbd）传播。它包含多个字段，例如通路0和通路1中指令的目标寄存器：分别为i0rd[4:0]和i1rd[4:0]。

其中一些信号用于译码阶段，不会通过控制流水线寄存器传播到后面的阶段。i0r.rs1/i1r.rs1和i0r.rs2/i1r.rs2就属于这种情况，它们在译码阶段直接提供给寄存器文件以读取两个输入操作数（信号raddr0、raddr1、raddr2和raddr3）。

任务：在Verilog代码（模块dec_decode_ctl）中查找如何使用i0r控制信号在译码阶段读取寄存器文件。

不过，其他控制信号必须传播到后面的阶段。i0_ap/i1_ap就属于这种情况，ALU使用它来了解必须执行的操作（本例中为加法），dd也属于这种情况，寄存器文件使用它来写入两个结果。

任务：在Verilog代码（模块exu）中查找i0_ap和dd控制信号如何从译码阶段传播到执行（EX1）阶段。此外，还需要查找dd控制信号遍历译码到回写的所有阶段之后，如何在回写阶段被寄存器文件使用。

读取或组合源操作数并将指令发送到适当的管道：

如实验11中所述，SweRV EH1处理器包含多个用于执行指令的管道。在译码阶段，指令一旦被译码，就必须通过适当的管道进行调度。具体来说，如果A-L指令在通路0上，则必须尽可能发送到I0管道；类似地，如果A-L指令在通路1上，则必须尽可能发送到I1管道。在本实验分析的程序（图2）中，一旦处理器在通路0上对add指令进行译码（即，其“已知”这是一条A-L指令，因此必须将其发送到I0管道），则必须检查是否满足通过I0管道执行的所有条件：有效译码？2个输入操作数可用？流水线未阻塞？...在本例中，此项检查的结果通过两个状态信号发送到I0管道，这两个信号在dec_decode_ctl模块中计算，供exu模块中的ALU使用（在下一小节中，我们将更详细地说明ALU）。这两个状态信号为：

- i0_e1_ctl_en（在ALU内部重命名为enable）：该信号取决于dec_i0_ctl_en[4:1]，它在译码时确定通路0的每个执行阶段（EX1-3）以及提交阶段必须使能（1）还是禁止（0）。请注意，根据不同情况（分支预测错误、除法计算错误等）的影响，该指令可能是非法的，或者流水线可能被阻塞和清除等，这些都会禁用流水线。

- dec_i0_alu_decode_d（在ALU内部重命名为valid）：如果通路0处的算术/逻辑指令已合法译码并且不使用辅助ALU（我们将在实验15中说明该结构），则该信号为1。

两个信号均必须为1，ALU才能在下一阶段（EX1阶段）执行add操作。

任务：这两个信号（i0_e1_ctl_en和dec_i0_alu_decode_d）的产生过程相当复杂，这里不做详细说明，但您可自行在模块dec_decode_ctl和exu中进一步分析。

同样如实验11中所述，输入操作数通过译码阶段实现的两个3:1多路开关提供给I0管道（i0_rs1_final_d和i0_rs2_d）（参见图6）。在本示例的add指令中，两个输入操作数均从寄存器文件中直接获得：

- 第一个输入操作数：	i0_rs1_final_d[31:0] 	= gpr_i0_rs1_d[31:0]

- 第二个输入操作数：	i0_rs2_d[31:0] 		= gpr_i0_rs2_d[31:0]

任务：在Verilog代码（模块exu）中查找底部的3:1多路开关（第二个输入操作数）并尝试找到其输入的来源（图6中仅显示来自寄存器文件的输入）。不需要太仔细地查看输入，因为它们将在第3部分和后续实验提供的练习中进行分析。

图7通过添加上文所述信号扩展图3中的Verilator仿真：

- i0_ap[19:0]

- i0_ap.valid（通过下述.tcl脚本中的别名在图中命名为i0_ap_valid，脚本位于[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction/test_2.tcl）

- i0_ap.add（通过下述.tcl脚本中的别名在图中命名为i0_ap_add）

- i0r[14:0]

- raddr0

- raddr1

- i0_e1_ctl_en（在ALU内部重命名为enable）

- dec_i0_alu_decode_d（在ALU内部重命名为valid）

- gpr_i0_rs1_d[31:0]

- gpr_i0_rs2_d[31:0]

寄存器文件
读取

有效/使能

i0_ap

图7. 图2示例程序的Verilator仿真，包括控制信号和寄存器文件读端口

任务：在自己的计算机上重复图7中的仿真过程。可以使用以下位置提供的.tcl脚本：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab12/ADD_Instruction/test_2.tcl。请注意，该.tcl文件中为一些控制位使用了别名。

分析图7中的波形。如上文所述，除valid和add位以外，i0_ap的所有位均为0。此外，信号i0r包含add指令的两个源寄存器和一个目标寄存器的标识符。使用i0r.rs1和i0r.rs2访问寄存器文件（参见信号raddr0和raddr1）并将读取的值提供给I0管道：gpr_i0_rs1_d = a = 0x7且gpr_i0_rs2_d = b = 0x1。最后，可以看到valid和enable信号均为1，因此I0管道ALU将在下一个周期中使用。

任务：在图2的示例中，将add指令替换为非A-L指令（例如mul指令）。验证i0_ap信号的所有字段是否均等于0，等于0时I0 ALU不起作用（对于该指令，EX1阶段I0管道的信号a_ff和b_ff将保持不变）。可以使用与图7示例所用文件相同的test_2.tcl文件。

- 执行阶段

如实验11中所述，SweRV EH1包含四个执行管道（参见实验11中的图4）：I0/I1、乘法和L/S管道。此外，它还包含一个非流水化除法器。每个管道分为3个阶段：EX1/EX2/EX3（I0/I1管道）、M1/M2/M3（乘法管道）和DC1/DC2/DC3（L/S管道）。在本实验中，我们将重点关注I0管道，其中会执行add指令。Add指令的I0管道的主要任务是在ALU中计算加法并将其传播到提交阶段。

- EX1阶段

该阶段执行ALU操作 – 本例中为加法。SweRV EH1的算术逻辑单元（Arithmetic-Logical Unit，ALU）在模块exu_alu_ctl（位于[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/SweRVEh1CoreComplex/exu/exu_alu_ctl.sv）中实现，并在模块exu（位于[RVfpgaPath]/RVfpga/src/SweRVolfSoC/SweRVEh1CoreComplex/exu.sv）中实例化。

图8给出了I0管道EX1阶段中包含的ALU的实例化过程，以及ALU及其一些输入/输出端口的简化图。请注意，大多数输入/输出信号在ALU中均已重命名。

图8. I0的ALU（exu_alu_ctl模块）：高级视图和Verilog代码

ALU输入：ALU输入（a和b）在译码阶段由图6中所示的两个3:1多路开关选择（如上一部分所述）。在exu_alu_ctl模块内部，当valid和enable信号均为1时，两个寄存器（aff和bff）将操作数从译码阶段传播到EX1阶段。

ALU控制信号：ALU由信号i0_ap在译码阶段生成的控制位支配（请记住，这是一种alu_pkt_t类型结构）。该信号通过流水线寄存器传播（如上一部分所述）。在EX1中，该信号称为i0_ap_e1，它在ALU内部重命名为ap（参见图8）。

ALU输出：ALU输出在信号exu_i0_result_e1中获得（参见图8）。该信号使用新的流水线寄存器传播到EX2（参见图6），它位于模块dec_decode_ctl中（信号首先分配给i0_result_e1）：

任务：将本部分中分析的新信号添加到图7的仿真中。

任务：对sub指令执行与图7中的仿真类似的仿真。请记住，可以通过.tcl文件将新信号添加到仿真中。

任务：分析模块exu_alu_ctl中实现的加法器/减法器的Verilog实现。图9通过显示与加法和减法运算直接相关的逻辑来提供一些帮助。可以使用Verilator仿真作为帮助。

图9. exu_alu_ctl内部的加法器

- EX2和EX3阶段

这些阶段在算术-逻辑指令中执行的任务很少；但是，要将这些指令与其他需要三个周期来计算其操作的指令类型（例如装载、存储、乘法等）同步，这些阶段必不可少。请记住，在多周期设计中，每条指令可以有不同数量的阶段，但在SweRV EH1等顺序流水线处理器中，所有指令必须遍历相同数量的阶段。

在本例中，加法的结果通过新的流水线寄存器传播，它位于模块dec_decode_ctl中。在EX3的3:1多路开关中，将选择i0_result_e3（参见图6）。该3:1多路开关也在实验11的图4和图8中显示。正如该实验中所述，它从正确的管道中选择结果，图2示例中的结果由I0管道提供：（i0_result_e3_final = i0_result_e3）。

任务：对于图2中的示例，在仿真中验证该多路开关是否从add指令的预期管道中选择结果。

- 提交阶段

与EX2和EX3类似，该阶段对独立add指令执行少量操作（在实验15中，我们将分析依赖于前一条指令的add指令必须在辅助ALU中重新计算加法的情况，图6中未显示）。在本例中，此阶段可用的3:1多路开关选择输入i0_result_e4。该3:1多路开关也在实验11的图4和图9中显示。在图2的示例中，选择的值仍是I0管道提供的结果（i0_result_e4_final = i0_result_e4）。

任务：对于图2示例的add指令，在仿真中验证该多路开关是否从正确的输入源（i0_result_e4）选择结果。

- 回写阶段

在最后一个阶段，add指令的结果写入寄存器文件，如图6所示。32位结果（i0_result_wb_raw[31:0]）在EX1阶段计算并传播到此阶段。它在传递到寄存器文件之前遍历2:1多路开关（此多路开关的另一个输入来自除法器，我们将在实验14中进行分析）。寄存器地址（在图7中，信号waddr0以十六进制显示，但也可以如前文所述以十进制显示）和写使能信号通过控制流水线寄存器提供。

任务：在Verilog代码中，分析信号wen0和waddr0如何在译码阶段生成并传播到回写阶段。

- 练习

- 对以下逻辑指令执行与本实验中提供的分析类似的分析：and、or和xor。

- （以下练习基于《计算机组织结构和设计》（RISC-V版本，Patterson & Hennessy（[PaHe]））中的练习4.1。）

请看下面的指令：and rd, rs1, rs2

  - SweRV EH1为该指令生成的控制信号的值是多少？

  - 哪些资源（块）对该指令执行有用的功能？

  - 哪些资源（块）不为该指令产生输出？哪些资源产生不使用的输出？

- 在Verilator仿真中以及直接在Verilog代码中分析RV32I基本整数指令集中提供的左移/右移指令：srl、sra和sll。

- 在Verilator仿真中以及直接在Verilog代码中分析RV32I基本整数指令集中提供的小于则置位指令：slt和sltu。

- 在Verilator仿真中以及直接在Verilog代码中分析RV32I基本整数指令集中提供的立即数指令：addi、andi、ori、xori、srli、srai、slli、slti和sltui。

- （以下练习基于[PaHe]的练习4.6。）

图6不讨论I型指令，例如addi或andi。

  - 需要哪些额外的逻辑块（如果有）来支持SweRV EH1中I型指令的执行？将所有必要的逻辑块添加到图6并说明其用途。

  - 列出addi的控制单元产生的信号的值。

- （以下练习基于[PaHe]的练习4.4以及S. Harris和D. Harris所著教科书《数字设计和计算机体系结构：RISC-V版本》[DDCARV]第7章的练习1。）

制造硅芯片时，材料（如硅）中的缺陷和制造错误会导致有缺陷的电路。一个非常常见的缺陷是一根信号线“损坏”，逻辑始终为0。这通常称为“stuck-at-0”（固定为0）故障。确定信号i0_ap（alu_pkt_t类型）中包含的每个控制位发送“固定为0”故障的影响。