任务

任务：在自己的计算机上重复图5中的仿真过程。可以使用以下位置提供的.tcl文件：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab15/DataHazards_AL-AL/test_Basic.tcl。

解答请参见实验15的主文档。

任务：删除图2示例中的所有nop指令。对于循环的两次连续迭代，绘制与图3类似的图，然后通过将其与Verilator仿真进行比较来分析并确认此图是否正确，最后在板上执行程序时使用性能计数器计算IPC。

每次迭代需要3.5个周期来执行并且没有暂停。

IPC是理想IPC：IPC = 458 / 229 = 2.

任务：在图2的示例中，删除所有nop指令并将add t6,t6,-1指令移至add t3,t3,t4指令之后，然后重新检查仿真中以及板上的程序。在这个调整顺序的程序中，两条相关add指令（add t4,t4,t5和add t3,t3,t4）在同一周期到达译码阶段，这将影响性能。通过仿真和板上执行来说明这些变化的影响。

测试将相关add指令替换为其他相关指令时的类似情况，例如：

- 	add t4,t4,t5

mul t3,t3,t4

- 	add t4,t4,t5

div t3,t3,t4

- 	add t4,t4,t5

lw  t3, 0(t4)

- 两条add指令：

现在每次迭代需要4个周期来执行，因为相关add指令必须暂停1个周期，原因在于其输入操作数之一在第一条add指令于EX1阶段执行并转发结果之前不可用。

现在的IPC并非理想IPC：IPC = 458 / 262 = 1.75

- add指令后跟mul指令：

像前文一样，相关mul指令必须暂停1个周期，原因在于其输入操作数之一在第一条add指令于EX1阶段执行并转发结果之前不可用。

- add指令后跟lw指令：

像前文一样，相关lw指令必须暂停1个周期，原因在于其输入操作数之一在第一条add指令于EX1阶段执行并转发结果之前不可用。

任务：将前面的公式与DDCARV中流水线处理器部分所述的公式进行比较。

DDCARV中流水线处理器的公式：

任务：分析Verilog代码，说明前一个公式如何执行计算。必须检查模块dec_decode_ctl的以下行。

不提供解答。

任务：写出i0_rs2bypass[9:0]、i0_rs1bypass[9:0]、i1_rs2bypass[9:0]和i1_rs1bypass[9:0]的其他控制位的公式（与上述公式类似）。

可以从模块dec_decode_ctl中的以下几行获得公式：

- 2372 – 2417

- 1721 – 1767

- 1497 – 1544

- 1130 – 1131和1255 – 1256

任务：在自己的计算机上重复图8中的仿真过程。可以使用以下位置提供的.tcl文件：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab15/DataHazards_AL-AL/test_Advanced.tcl。

解答请参见实验15的主文档。

任务：对于图2中的程序，针对两条相互依赖的指令彼此之间距离不同的情况执行与图8中相同的分析。可以通过更改两条相关add指令之间的nop数量来控制距离。

此外，需创建第一个输入操作数接收转发数据的其他示例。

还可以创建两条add指令通过I1管道执行的其他示例，但需确认行为相同。

最后，将相关add指令（add t3,t3,t4）替换为通过其他管道执行的其他相关指令并分析仿真结果。例如，可以包含以下指令之一来代替第二条add指令：

- lw  t3, (t4)（强制读取值来自DCCM，如实验13所述）

- mul t3, t3, t4

- div t3, t3, t4

新仿真程序的示例：从EX2阶段旁路到译码阶段：

1a0:	01ee8eb3          	add	t4,t4,t5

1a4:	ffff8f93          	addi	t6,t6,-1

1a8:	00000013          	nop

1ac:	00000013          	nop

1b0:	01de0e33          	add	t3,t3,t4

1b4:	00000013          	nop

新仿真程序的示例：执行mul指令而不是第二条add指令：

1a0:	01ee8eb3          	add	t4,t4,t5

1a4:	ffff8f93          	addi	t6,t6,-1

1a8:	03de0e33          	mul	t3,t3,t4

任务：向图10添加相应逻辑以生成I0管道中的辅助ALU的第一个输入操作数（a）。

不提供解答。

任务：在自己的计算机上重复图12中的仿真过程。可以使用以下位置提供的.tcl文件：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab15/DataHazards_Close-LW-AL/scriptLoad.tcl

解答请参见实验15的主文档。

任务：为图11的示例绘制与图3类似的图。

不提供解答。

任务：在前一个示例中，分析如何获取add t3, t3, t1指令的第一个操作数（t3）。可以使用以下位置提供的.tcl文件：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab15/DataHazards_Close-LW-AL/scriptLoad_FirstOperand.tcl

第一个操作数与先前指令不相关，因此它直接从寄存器文件中获取。

任务：删除图11的示例中的nop指令并使用硬件计数器获取IPC。

9个周期内执行2次迭代。每次迭代包含9条指令。因此：IPC = 18 / 9 = 2

由于转发逻辑和辅助ALU的原因，没有暂停，IPC是理想IPC：IPC = 5898 / 2951 = 1.998

任务：禁止实验11所述的辅助ALU，并通过Verilator仿真和板上执行的方式分析图11中的
示例。

在lw（0x0002a303）之后，相关add指令（0x006e0e33）暂停一些周期。1次迭代需要6个周期。

受lw-add数据冒险引起的暂停影响，IPC现与理想IPC相差很大：IPC = 5898 / 3934 = 1.499

任务：在图11的示例中，将add t6,t6,-1指令移至add t3,t3,t1指令之后，然后重新检查仿真中以及板上的程序。

可以使用以下位置提供的程序：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/RVfpgaLabsSolutions/Programs_Solutions/Lab15/DataHazards_SameCycle-LW-AL

add t3,t3,t1指令与装载指令相关，二者均通过两个通路并行执行。在这种情况下，add指令会在辅助ALU中重新执行。请注意，通路1可以从其他管道接收输入操作数，因此在这种情况下不会丢失任何周期。

如果我们删除nop指令，进行仿真并在板上执行，则：

由于转发逻辑和辅助ALU的原因，没有暂停，IPC是理想IPC：IPC = 5898 / 2951 = 1.998

- 练习

- 通过添加与add指令结果相关的额外算术-逻辑指令，修改第3部分中使用的程序。例如，可以将图11中的循环替换为以下代码，其中包含一条新的AND指令（and t3, t4, t3），并通过前移指令add t5, t5, 0x1对代码顺序稍作调整：

REPEAT:

beq t6, zero, OUT

INSERT_NOPS_9

lw t1, (t0)

add t6, t6, -1

add t3, t3, t1

add t5, t5, 0x1

and t3, t4, t3

INSERT_NOPS_8

li t1, 0x0

li t3, 0x1

add t4, t4, 0x1

j REPEAT

OUT:

分析Verilator仿真并说明如何为新的A-L指令处理数据冒险。然后删除所有nop指令并分析硬件计数器提供的结果。

相关add和and指令使用辅助ALU重新计算结果。请注意，and指令的第二个输入操作数在EX3阶段旁路。

IPC = 6553 / 3279 = 1.998

每次迭代执行的指令：655398 / 65535 = 10

每次迭代的周期数：327910 / 65535 = 5

由于转发和辅助ALU的原因，在该程序中实现了理想IPC。

- 分析与第2.C部分所述情况相同的情况：mul指令后跟使用乘法结果的add指令。在图11的程序中，只需将lw替换为写入寄存器t1的mul。

不提供解答。

- 分析lw指令后跟与装载读取的值相关的mul指令这种情况。在图11的程序中，只需将相关add指令替换为mul指令。

可以使用以下位置提供的程序：[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/RVfpgaLabsSolutions/Programs_Solutions/Lab15/DataHazards_Close-LW-MUL

辅助ALU无法执行mul指令。乘法器（模块exu_mul_ctl）内部实现了一个新的旁路路径，用于将装载读取的值转发到M1阶段。

这样一来，由于这种RAW相关性，只有1个周期丢失。

第二个操作数从装载读取的值旁路。这样一来，由于相关性的原因，只有1个周期丢失。

- （以下练习基于[HePa]的练习4.18、4.19、4.20和4.26。）

假设在不处理数据冒险的SweRV EH1处理器版本上执行了以下代码（即，编程器负责通过在必要时插入nop指令来处理数据冒险）。向代码中添加nop指令以使其正确运行。

addi x11, x12, 5

add x13, x11, x12

addi x14, x11, 15

add x15, x13, x12

然后组成包含至少三个汇编代码片段的序列，这些片段显示不同类型的RAW数据冒险。RAW数据相关性的类型由产生结果的阶段和使用结果的下一条指令标识。

对于每个序列，要使代码在没有转发或冒险检测的SweRV EH1处理器上正确运行，需要在何处插入多少条nop？如果我们使用SweRV EH1中提供的转发而不插入nop，那么CPI是多少？

不提供解答。

- 在实验14第2.C部分的程序（位于[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/LW_Instruction_ExtMemory）中，将指令add x1, x1, 1替换为add x28, x1, 1。这将在修改后的add指令和循环开头的非阻塞装载（lw x28, (x29)）之间引入WAW冒险。利用仿真分析SweRV EH1中如何处理此冒险，可以在寄存器文件中查看信号wen2的值。尝试了解控制单元（模块dec）中如何计算此信号。

原始程序的仿真如下。正如我们在实验14中分析的那样，当对寄存器文件同时执行3个写操作（2条add指令和1条非阻塞load指令）。

在如下所示的新程序中（将指令add x1, x1, 1替换为指令add x28, x1, 1），可以检测到程序顺序中的后面一条指令修改了同一个寄存器，因此禁止了装载的写操作（wen2信号永远不会变为高电平），这样便可解除WAW数据冒险。

- 在实验14第2.C部分的程序（位于[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/LW_Instruction_ExtMemory）中，将指令add x1, x1, 1替换为add x1, x28, 1。这将在修改后的add指令和循环开头的非阻塞装载（lw x28, (x29)）之间引入RAW冒险。通过仿真分析SweRV EH1中如何处理此冒险。

检测到RAW冒险，流水线暂停并按照实验中的说明进行转发。

- 最后，在实验14第2.C部分的程序（位于[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab14/LW_Instruction_ExtMemory）中，将指令add x1, x1, 1替换为add x1, x28, 1，将指令add x7, x7, 1替换为add x28, x7, 1。这将导致RAW和WAW冒险。利用仿真分析SweRV EH1中如何处理这两种冒险。

不提供解答。

- 存储-装载转发

这是一种非常值得关注的情况，我们没有在本实验中分析，但您可在本练习中进行分析。当存储以及随后的装载访问相同地址时，可以在内核内将数据从存储转发到装载，无需读取DDR外部存储器，从而节省时间和功耗。

实现这种转发的逻辑包含在LSU中，具体来说是包含在模块lsu_bus_intf和lsu_bus_buffer中，必须在本练习中进行检查。

[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab15/Sw-Lw-Forwarding中的PlatformIO项目用于说明存储-装载转发。此文件夹中提供.tcl脚本，您可以使用它来分析循环的任意一次迭代以及了解如何执行转发。

Verilator仿真：

lw t3, (t4)

sw t5, (t4)

1    2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12  13

分析仿真：

- 周期1：sw指令进行译码。

- 周期5：lw指令进行译码。

- 周期2至11：在整个迭代过程中，信号full_addr_dc1 = 0x00002AD8。发生这种情况是因为存储地址和装载地址相同。

- 周期9：存储通过AXI总线的写信号写入DDR外部存储器。

  - lsu_axi_awvalid = 1

  - lsu_axi_awaddr = 0x00002AD8

  - lsu_axi_wvalid = 1

  - lsu_axi_wdata = 0x000000000000001D

- 周期9、10和11：装载通过旁路逻辑立即接收其数据并将数据写入寄存器文件。读取永远不会发送到DDR存储器（参见AXI总线的读使能信号：lsu_axi_arvalid = lsu_axi_rvalid = 1）：

  - waddr0 = 0x1C（即寄存器x28 = t3）

  - wen0 = 1

  - wd0 = 0x0000001D

  - t3 = 0x0000001D

内核内部如何执行转发？

要分析存储-装载转发，必须检查两个模块：lsu_bus_intf和lsu_bus_buffer。

- 我们在实验13的第4部分中分析了对DDR外部存储器的读访问，在实验13的图16中说明了此访问涉及的SweRV EH1结构：

数据在信号bus_read_data_dc3中提供。

- 分配给bus_read_data_dc3的值可以来自DDR存储器或转发逻辑。为此，模块lsu_bus_intf中包含一个2:1多路开关，用于在从DDR存储器读取的值（ld_bus_data_dc3）和旁路值（ld_fwddata_dc3）之间进行选择。

接下来，我们将此2:1多路开关包含到上图中：

- 如果在之前的仿真中添加此多路开关的输入/输出/控制信号，则：

可以看到提供给装载的数据从存储旁路。

- 可以进一步分析模块lsu_bus_intf和lsu_bus_buffer中如何计算控制信号（ld_full_hit_dc3）和旁路值（ld_fwddata_dc3）。

附录A

任务：在自己的计算机上重复图15中的仿真过程。

解答请参见实验15的主文档。

任务：比较上述场景在SweRV EH1和DDCARV所述流水线处理器中的处理方式。

不提供解答。

任务：如果仔细比较图16和实验13的图6，将看到实验13的图6中lw指令读入寄存器文件的值（信号lsu_ld_data_corr_dc3[31:0]）与图16中lw转发的值（信号lsu_ld_data_dc3[31:0]）不同。两个值的区别在于前者经过模块lsu_ecc中的ECC逻辑校验，而后者没有。说明为什么lw转发的值未经过错误校验也没有问题。

如果在装载读取的数据中检测到错误，则流水线将停止并刷新。因此，装载指令和所有后续指令（其中一些指令接收不正确的转发值）均刷新，永不提交。

任务：在图14的示例中，删除lw之前和add之后的所有nop指令。不要删除两条相关指令之间的5个nop。分析仿真，然后通过在开发板上执行程序，用性能计数器计算IPC（在测量IPC时保留nop指令似乎并不合适，因为它们是无用指令；不过，程序本身就是无用的，这里我们的惟一目的是分析并了解数据冒险）。

不提供解答。